KTH HANINGE

INGENJÖRSSKOLAN

PROJEKTRAPPORT

TEMA:		INFOMET 6p

TITEL:		Yttertak

GRUPP:		G6

DELTAGARE:	Lisa Alm

		David Bergelv

		Utkum Erdemgür

		Patrik Larsson

		Leonard Vidal Barria

HANDLEDARE:	Per Algott

DATUM:		1999-10-11

EXAMINATOR:	Per Algott

Sammanfattning

Taket är husets skydd mot skyn. Taket ska vara tätt mot regn och hålla för vind och snölaster.

Det finns många olika takformer som väljs ur en arkitektonisk synvinkel. Man bör undvika att välja plana tak p.g.a. att de oftast skapar fuktproblem. Detta i sin tur skapar stora ekonomiska kostnader.

Taket bärs upp av en takstol som kan utformas på flera sätt. Några av dem är fackverk, ramar, och bågar. Takets bärsystem beror oftast på husets storlek, ju större huset är desto högre hållfasthet måste materialet ha.

Taktäckningen är takets regnkappa. Det finns flera olika material för att hindra vattnet att tränga in. Tegel och betongpannor är det vanligaste taktäckningsmaterialet på mindre hus och plåt oftast på de större. Förutom tegel och plåt finns eternittak men de är inte vanliga idag. Torv är ett material som troligtvis kommer tillbaka p.g.a. sina goda egenskaper.

Eftersom taktäckningen inte är helt tätt behövs det ett tätskikt som skyddar mot fukt ovanifrån. Tätskiktet består av takpapp och har utvecklats mycket under 1900-talet.

Som fuktskydd inifrån används en ångspärr och ventilation. Ångspärren finns för att spärra vägen för fukt och ventilationen för att ventilera bort kondenserad fukt.

För att hindra värmen från att försvinna ut används värmeisolering. Det är viktigt att värmeisoleringen utförs på ett sådant sätt att kondens inte uppstår. De dominerande värmeisoleringsmaterialet är mineralull. Dock kommer nya miljöanpassade material ut på marknaden, som t.ex. cellulosafibrer.

Arbetsmetoderna har förändrats radikalt, från handarbete till skyhöga stålkranar. Utvecklingen av tekniken och arbetsmetoderna har följt varandra genom åren.

Innehållsförteckning

PROJEKTRAPPORT	1

Sammanfattning	2

Innehållsförteckning	3

Inledning	4

Takets betydelse	5

Taket utsätts för många olika nedbrytande krafter	5

Takformer	6

Takets bärande system	8

Olika typer av konstruktionsdelar till bärverket	8

Takstolar	9

Svensk takstol	9

Fackverkstakstol och Ramverkstakstol	9

Taktäckningsmaterial	10

Tegeltak	10

Betongpannor	10

Plåttak	11

Eternittak	11

Torvtak	11

Underlagstak	13

Fuktskydd	14

Isolering	15

Värmeisolering	15

Värmeisoleringsmaterial	15

Cellulära isolermaterial	15

Fibrösa isolermaterial	16

Tilläggsisolering	16

Arbetsmetoder och hjälpmedel	17

Byggställningar	17

Hissar	17

Kranar	17

Katt	17

Falsmaskin	18

Prefabricering	18

Problemtak	19

Slutsats	20

Källförteckning	21

Register	22

Appendix	23

Inledning

Bakgrunden till detta projekt är att vi som blivande ingenjörer ska lära oss att arbeta i projektform. Att arbeta i projektform innebär till stor del att man ska kunna arbeta ihop med andra individer. Tillsammans ska man komma fram till lösningar och slutsatser. Detta är inte lätt alla gånger eftersom man som person inte alltid delar åsikter med de andra i gruppen. Det är dock viktigt att lära sig att arbeta på detta sätt då vi i framtiden ofta kommer att arbeta i projektform.

Ett problem som vi stötte på var den att kunna få det privata och skolstudierna att gå ihop med varandra. Vi insåg därför på tidigt stadium att planering är det viktigaste och utan en bra planering kan man inte nå sitt mål. Vårt mål med detta arbete var främst att klara av kursen Infomet. Vilket innebar att vi tillsammans skulle färdigställa en rapport om utvecklingen av yttertak under en hundra års period och att beskriva detta på ett tekniskt sätt. Vi valde dock att avgränsa oss. Vi följer utvecklingen av yttertak mellan dessa år; 1900 , 1930, 1950 –60 och 1990. Vi har även avgränsat oss inom Sverige och koncentrerat oss på Mellansverige regionen. En avgränsning av detta slag var nödvändig för att vi skulle kunna nå vårt mål enligt våra resurser och vår tidsplanering. Vi gjorde upp delmål och bestämde när varje delmål skulle vara nått. På detta sätt visste var och en i gruppen vad man skulle vara klar med vid ett visst datum. Alla i gruppen fick ett område att fördjupa sig inom d.v.s. man fick bli expert inom ett visst område. Sedan fick man ta del av varandras kunskaper. Dock gällde det att vara kritisk ibland och ifrågasätta källor och kunskaper. Därefter kunde vi färdigställa vår rapport.

Det mesta av vår fakta fick vi genom olika litteraturer som vi hittade på olika bibliotek. Även Internet gav oss en del fakta.

Takets betydelse

Taket kallas för den femte fasaden och dess främsta uppgift är att vara klimatskärm mellan ute och inne, utestänga regn kyla och solstrålning. Taket har också en arkitektonisk betydelse. Husets hela form och karaktär präglas starkt av takets utformning.

Taket utsätts för många olika nedbrytande krafter

Fukt och regn

Den vanligaste orsaken till skador i byggnader är fukt. Fukt kan orsaka rost, mögel, röta och försämrad värmeisolering. En god ventilation av konstruktionen och värmen från solen gynnar snabb upptorkning.

Fukten som inifrån påverkar takkonstruktionen kan antingen vara byggfukt eller luftfukt. Byggfukt innebär att byggmaterialen redan innehåller fukt p.g.a. att de t.ex. förvarats utan skydd mot regn och markfukt. Luftfukt innebär att det när luften stiger uppåt i konstruktionen bildas fukt eftersom den varma uppvärmda luften möter kall ouppvärmd luft och det bildas kondens.

Temperaturskillnader

Taket utsätts beroende på geografiskt läge och klimatförhållanden för olika stora temperaturvariationer. Dessa kan påverka vissa material och ge upphov till spänningar och rörelser i taket. Ett exempel: Vid en temperaturökning på 50C utvidgar sig en meter stål ca 6 cm. Längdutvidgningar är olika för olika material. Ett tak i Sverige kan, då solen skiner, ha en temperatur på upp till +80C. På natten strålar sedan takets värme ut, utan att någon värme strålar tillbaks mot taket. Det kan då bli så att taket är 5 - 10C kallare än luften ovanför. På taktäckningens undersida kan det då bildas kondens eftersom både luften ovanför taket och luften som kommer underifrån har en högre temperatur än taket. De faktorer som möjliggör de stora temperaturvariationerna är solstrålningens intensitet, lufttemperaturen ute och inne, vindhastigheten, takytans absorptionsförmåga för solstrålning samt värmemotstånd och värmekapacitet i taket.

Vindlast

Vindbelastningen på en takyta beror på byggnadens form och läge. Ett lågt hus mitt inne i en skog har minimal vindbelastning medan ett högt hus som ligger på en höjd helt oskyddat givetvis är utsatt för större påfrestningar. Konstruktionen får därför anpassas efter hur utsatt byggnadens läge är. Vinden är en kraft att räkna med.

Snölast

Snölast kan generera väldiga belastningar på takets konstruktioner. Blöt snö har nästan samma densitet som vatten. Snölasten minskar om taket lutar och om det samtidigt har ett glatt ytskikt samt liten isolerande förmåga vållar snön oftast inga större problem. Det man ska se upp med är om det bildas snöfickor d.v.s. att snön koncentreras till vissa områden på taket.

Trafikering

Man ska i så stor utsträckning som möjligt försöka undvika trafikering av taket. Det kan dock vara svårt då man kanske behöver göra reparationer eller installationer på taket. Taktäckningen bör därför vara sådan att den håller för att gå på om man vet att man kommer behöva trafikera taket.

Takformer

Sadeltak: Det man i allmänhet kallar för vanligt tak har två takfall som sluttar från varandra. Detta är en enkel konstruktion som används särskilt vid mindre byggnader. Ett brant sadeltak gör att vindsutrymmet kan inredas.

Mansardtak: Är en variant av det branta sadeltaket fast med brutet tak d.v.s. två olika taklutningar inom takfallet. Den övre delen är flackare än den undre. Mansardtak förekommer ofta på äldre trähus. Taket är uppkallat efter en fransk 1600-tals arkitekt som konstruerade just den här modellen.

Valmat tak: Kan vara ett sadeltak eller ett mansardtak men med takfall även mot byggnadens gavlar. En variant av valmat tak är pyramidtaket.

Pulpettak: Den enklaste takformen med ett ensidigt takfall. Ett brant pulpettak används ofta vid smalare byggnader medan det till bredare byggnader används tak med mindre lutning.

Plant tak: Vanligt till högre hus. Man måste vara väldigt noggrann med tätskikt och avvattning eftersom det kan läcka in om det utförs fel. Takbrunnarna måste placeras i takets lågpunkter för att det ska fungera. Taket förses ofta med krön. Plana tak har skapat stora problem och reparerats för stora belopp. Takformen bör därför undvikas.

Motfallstak: Består av två eller fyra flackt lutande takytor som lutar in mot en ränndal. Kräver invändigt avlopp. Kuverttak kallas det när taket består av fyra takytor.

Cylindriskt tak: Kallas även bågtak. Taket har en cylinderkrökt takyta i husets längdriktning. Används vid byggnader med bågkonstruktion, främst hallbyggnader.

Hängtak: Kallas även dubbelkrökt tak. Taket är vanligt vid byggnader som behöver stora fria takytor t.ex. idrottshallar. Förekommer också vid prestigebyggnader där man är beredd att betala för utseendet.

Takets bärande system

Ett bärande system är den konstruktion som syftar till att i det här fallet bära upp taket. Det bärande systemet består utav bärverk och bärverk består utav konstruktionsdelar. Ett taks bärverk skall vara dimensionerat för att ta upp de laster som taket påverkas av, både horisontella och vertikala laster, t.ex. egentyngd, snölast och vindlast. Bärverk tillverkas ofta av kraftigt virke eller av olika typer av moderna träprodukter som t.ex. limträ, fanerträ och lättbalkar. Takkonstruktioner har från tidernas begynnelse huvudsakligen gjorts i trä och är fortfarande idag det vanligaste, i alla fall till småhus. Vid större konstruktioner används oftast stål och betong eftersom de har en fördelaktigare hållfasthet gentemot trä, som måste skarvas när man behöver längre konstruktionsdelar.

Takets bärande system består av linjebärverk i ett eller flera lager. Det undre lagret i det bärande systemet kallas för primärbärverk och spänner över hela byggnaden eller delar av den, d.v.s. primärbärverket bär mellan väggar eller pelare, det kallas även för vertikalt bärverk. Ex. på primärbärverk är takstolar, balkar, ramar, bågar och fackverk av olika slag. Vid behov läggs ett sekundärbärverk i motsatt riktning på primärbärverket så att det bildas ett rutmönster. Sekundärbärverket har vanligen mindre spännvidd och tätare placering. På sekundärbärverket bildas sedan takytan av ett ytskikt.

Villor och andra småhus består oftast endast av primärbärverk samt ytskikt. Medan det i mer komplicerade takkonstruktioner även kan ingå ett tredje lager i det bärande systemet, ett tertiärbärverk.

Olika typer av konstruktionsdelar till bärverket

Typiska linjebärverk är balkar, fackverk, ramar och bågar av trä. Balkar och takstolar tillverkas av konstruktionsvirke. Eftersom virket sällan är längre än fem meter när man köper det, får man lov att skarva vid behov. Man kan då använda spikningsplåtar eller spikplåtar. Förr skarvade man helt enkelt bara genom att förstärka skarven med en brädlapp på var sida om skarven, s.k. överlappsbräder. Sågverken kan även specialtillverka grövre virke eller större längder.

Takstolar

Svensk takstol

Äldre hus har ofta en typ av takstol som kallas för svensk takstol den utvecklades under 1800-talet. Den består av två överramar, som även kallas högben, som vilar på ytterväggarna. Vid belastning trycker överramarna ut väggarna i sidled. För att ta upp de sidokrafter som bildas kan takstolen byggas med ett dragstag som förankras i bjälklaget. Hanbjälken och stödbenen stöttar överramarna. Den svenska takstolen kan förekomma med raka eller lutande stödben. Både väggarna och bjälklaget blir belastade med vertikala och horisontella krafter. Om husbredden är större än fem meter måste bjälklaget ha stöd utav en bärande innervägg.

Fackverkstakstol och Ramverkstakstol

Vanligast nuförtiden är att takstolarnas överramar hålls ihop av en underram. Så att det bildas en triangel. Triangeln måste i allmänhet förstärkas av strävor antingen som ett fackverk med diagonalstänger - fackverkstakstol eller som en ramverkstakstol. Fackverket är en starkare konstruktion och kan läggas direkt på ytterväggarna. Ramverkstakstolen måste ha stöd av en innervägg. Däremot ger ramverkstakstolen utrymme för inredning av vindsutrymmet.

Takstolar brukar placeras på ett inbördes avstånd som är s1200 d.v.s. det är 1200 mm mellan respektive takstols centrum.

Taktäckningsmaterial

Tegeltak

Tegelpannor har använts i Sverige sedan 1100-talet men det var först på 1800-talet som det blev mer vanligt. Det berodde på att den inhemska produktionen tog fart då. Det finns tre varianter av tegelpannor, en, två eller trekupigt tegel. Dessa kallas med ett samlingsnamn för vingtegel eller ibland Holländskt tegel.

Rött är den vanligaste färgen på taktegel. Man får rött tegel av järnhaltiga leror och gult av kalkrika. Brun- till svartaktig ton framställs genom hårdare bränning.

Äldre tegelpannor har ojämn kvalité så det kan uppstå färgnyanser , till skillnad från det enhetligt brända nyare teglet.

Kvaliteten på ett tegel som tillverkats i lera är beroende vid vilken temperatur den bränts vid. Temperaturen måste vara inom ett visst intervall. Har temperaturen varit för låg kan tegelpannorna vara mindre frostbeständiga. Kvarvarande fukt i pannorna kan vara en bidragande orsak till detta. Är temperaturen för hög försämras hållfastheten.

Nackdelen med tegelpannor är att de lätt går sönder vid arbete på taket eller av punktlaster, därför bör man vara försiktig när man rör sig på taket. Lavor som kan växa på gammalt tegel skadar inte pannorna och får gärna sitta kvar.

Ett tegeltak blir aldrig helt tätt , inte ens om man har den finaste kvalitén. Man kan aldrig förhindra att regn eller snö delvis kommer att blåsa in under pannorna. Därför är det viktigt att det underliggande materialet är desto tätare. Därför beläggs alla tak först med en papp. Pappen kommer med tiden att börja läcka och måste därför bytas ut. Som regel sker detta från takets ytterkanter och in mot centrum.

För att få en luftspalt mellan teglet och pappen vilar tegelpannorna på ett läktsystem där de underliggande delarna kallas ströläkt och de överliggande delarna kallas bärläkt. Läkterna som är av trä kommer med tiden också behövas bytas ut.

För att minska risken att vatten kommer in under takpannorna bör takvinkeln vara minst 27 grader Om takvinkeln är stor ligger inte lika mycket snö kvar på taken och då blir snölasten inte lika stor som på ett flatare tak.

Betongpannor

Betongpannor tillverkades redan 1844 av Adolf Kroher i Tyskland men det var först 1950 som de kunde konkurera med tegelpannorna. På 60-talet blev det riktig fart på försäljningen av betongpannor eftersom man kunde tillverka pannorna i svart utförande och detta blev attraktivt för villaägare.

Materialets beståndsdelar är sand, cement, vatten och eventuellt färg. Tillverkningen sker under stor noggrannhet för att åstadkomma jämn och hög kvalitet. Pannor tillverkade vid olika tillfällen ska ha samma hållbarhet, mått och kulör så att man kan komplettera sitt tak vid behov. För att garantera jämn och hög kvalitet hos pannorna ska de klara att kontrolleras enligt Svensk Standard för tillverkning av betongpannor.

Färgning av betongpannor kan göras på två sätt. Antingen görs det genom att färgpigment tillsätts i betongen vid blandningen, genomfärgad betong, eller genom att pannorna innan härdningen beläggs med ett skikt granulat. Granulat består av kvartssand som vid bränning i ugn vid hög temperatur infärgas med metalloxid. Granulerade pannor är mer beständiga mot solljus än genomfärgade betongpannor och pannorna bibehåller sin färg. Hos genomfärgade pannor bryts det yttersta skiktet av ren betong så småningom ned, ballasten blir synlig och pannornas kulör skiftar något.

Betongpannor tillverkas både en- och tvåkupiga, är alltid falsade och har större måttnoggrannhet än tegelpannor. Därmed kan skarvarna mellan pannorna göras tätare eftersom de passar in i varandra på ett bättre sätt.  Tack vare sin höga hållfasthet kan överlappningen göras tunnare än för tegelpannor. De har också större frostbeständighet. Betong som material är tätare än tegel. Därför blir betongpannstaket tätare än tegeltaket.

Plåttak

Plåttaken bestod i början av 1900-talet av svartplåt och var ganska tjock. Plåten lades på underlag av gles eller tät träpanel utan underpapp. Man lade plåten med skivtäckning, det vill säga mindre plåtar lades omlott för att kunna täcka en större yta. I sidleds falsades plåtarna samman till ett helt tätskikt där även takrännor m.m. falsades in i taket. I början sammanfogade man plåtarna med enkelfals senare med dubbelfals. Man kan antingen skarva plåtarna parallellt med taknocken (tvärfals) eller längs takfallet (ståndfals). Man fäster takplåtarna med klamrar som infogas i skarvarna. Runt 1920-talet började man förskjuta hakfalsarna en halv plåtlängd i förhållande till varandra. Detta innebar en försvagning av plåttaket men en snabbare arbetsmetod.

Plåttaket var naturligtvis utsatt för nederbörd från ovansidan, men det bildades också kondens från undersidan. För att inte rosta sönder alltför snabbt målade man med en slags skyddsfärg. Skyddsfärgen bestod oftast av en blandning av till hälften rå och till hälften kokt linolja pigmenterad med blymönja. Detta är en blandning som givit ett gott ytskydd för materialet. Man prövade åtskilliga andra recept på målarfärg men tycks ha funnit att linoljan var bäst.

Andra metaller som förekom i äldre plåttak är bly, zink och koppar. Koppar är kanske det vackraste och mest beständiga takmaterialet men har inte använts särskilt mycket beroende på sin höga kostnad. Bly och zink har egenskaper som gör dem mindre lämpade som taktäckningsmaterial.

När den galvaniserade plåten kom var den överlägset bättre än svartplåten. Galvaniseringen är en behandling mot rost som innebär att plåten förses med en skyddsbeläggning av zink. En annan metod för att få ett tjockare plåtskikt är varmförzinkning och det är den metoden som tillämpas idag.

Eternittak

Eternittaken kom på 50-60 talet och tillverkades av asbestcement. Asbesten är nu förbjuden i Sverige p.g.a. dess egenskap att orsaka cancer hos den som exponeras för asbestfibrer under en längre tid. Asbesten är ett material med i övrigt utmärkta  egenskaper, bl.a. är det värmeisolerande, brandhärdigt och ger god konsistens vid blandning i olika massor. Som substansmedel i eternit gjorde asbesten materialet slagtåligt och motståndskraftigt mot atmosfäriska angrepp. Eternit för taktäckning förekommer både som plattor och vågformade skivor. Plattorna som är av skiftande mått kallades efter sitt utseende för rektangulära plattor, facettplattor och diagonalplattor.

Eternitplattor som har gått sönder kan man idag inte köpa utan får leta efter begagnade plattor. Man kan dock ersätta eternitplattorna med fibercementplattor som ser likadana ut och har mycket snarlika egenskaper. Vågformiga plattor finns också av stålplåt i passande profilering.

Torvtak

Torv är ett av de äldsta materialen för taktäckning i Sverige och har förekommit mest i mellersta och södra Sverige utom Skåne. Den användes ännu in på 1900-talet. I modern tid används den fortfarande som taktäckningsmaterial på enstaka hus vid traditionsbundna renoveringar, eller där man eftersträvar gammaldags karaktär.

Det är dock inte otänkbart att torven är på väg tillbaka. Man har gjort försök i Danmark och på kontinenten med moderna konstruktioner med torvtak på stora hyreshus för att dämpa nedströmningen av surt regn. Från andra takmaterial rinner vattnet av och måste tas omhand på marken och ledas bort till avloppsreningsverk. Torvtaket suger upp mycket utav vattnet och minskar både vattenmängderna som ska tas om hand samt försurningen i naturen.

Torvtak är också tåliga. Ett bra lagt torvtak bör med moderna material för tätning hålla cirka 50 år. Torvtak bör ha en lutning mellan 25-30, eftersom torven glider av vid brantare tak och vid flackare taklutning uppstår problem med tätning. Det är också bra om torvtaket har en väl tilltagen vindskiva som får torven att ligga kvar säkert.

Förr bars torvtaken av en undertäckning av bräder. På bräderna lades ett tätskikt av björknäver i fem lager. Nävern drogs ut en bit utanför mullbrädan vid takfoten och likaså vid vindbrädan på gaveln. Nävern utgjorde ett slags droppbleck, varifrån vattnet kunde droppa utan att fukta ner takkonstruktionen. Det är viktigt att torven inte är i direkt kontakt med något virke eftersom torven är fuktig. Detta skulle innebära att virket kommer att angripas av röta. Som  tätskikt hos torvtaket  kan t.ex.  fibercementplattor användas  eftersom de inte bryts ned av fukt, röta eller mögel.

Om torvtaket utförs med moderna material, bl.a. för tätningens skull är det fortfarande ett bra tak. På Skansen  har man sedan 1970 med framgång använt luftspaltbildande plastmattor som tätskikt. Andra utsatta detaljer kan göras i tryckimpregnerat virke respektive förzinkad stål.

Underlagstak

Underlagstaket är det underlag som taktäckningsmaterialet läggs på. Taktäckningsmaterial som ligger omlott utan annan tätning i skarvarna kan omöjligt sluta helt tätt mot varandra. Vid blåst kan därför yrsnö och regn tränga in i springorna och lägga sig på underlagstäckningen. Ett annat fenomen är kondens på undersidan av taktäckningsmaterialet. Underlagstakets uppgift är därför att leda bort inträngande vatten.

Det traditionella underlagstaket består av råspont som spikas i takstolarna och täcks med ett vattenavisande skikt. Till en början var råsponten 22mm men krymptes  ner till 17mm, mindre bör det inte vara för att klara av att föra över lasten till takstolarna. Detta underlag fungerar utmärkt men är tidskrävande att lägga. För att rationalisera byggandet används ofta andra underlagstak t.ex. spånskivor, konstruktionsplywood, träfiberskivor(board) och plast. Spånskivor och konstruktionsplywood är bärande precis som brädtaket och är de material som använts idag på större byggprojekt. De tunna underlagstaken av board och plast är däremot inte bärande utan då vilar takpannorna eller takplåten på åsar som för över lasten till takstolarna. Underlagstäckning med board behöver inget vattenavisande skikt utan skivan står emot fukt mycket bra.

Det vattenavisande skiktet var i början av 1900-talet tjärpapp som behövde underhållas med tjärstrykning ofta. När asfaltpappen introducerades under 1910-talet fick tjärpappen en konkurrent. Asfaltpappen stod betydligt bättre emot solljus än tjärpappen tack vare sin skyddsbeläggning. Under 1920-talet utvecklades asfaltpappen som kallades underhållsfri, vilket den inte var och därför användes tjärpappen  ända in på 1950-talet. Den moderna asfaltpappen innehåller inte mycket papper utan den består av en stomme av t.ex. glasfiber som är impregnerad av asfalt. Takpappen idag måste ha en skyddsbeläggning av t.ex. sand. Skyddsbeläggningen ska dels ge skydd mot solstrålning, dels minska risken att ”pappen” antänds om gnistor eller brinnande flagor hamnar på taket.

Vid början av sekelskiftet lade man  takpappen vertikalt från nock till takfot skarvade över trekantlister. På 30-talet var slättäckning vanligast och pappen lades parallellt med takfoten det gav vissa fördelar som att risken för läckage var mindre.

På tak som inte har något taktäckningsmaterial behöver byggpappen vara kraftigare (ytpapp). Man använder varmasfalt för att limma fast byggpappen mot sponten eller skivmaterialet, fogarna ska vara sammanfogade med asfalt.

Istället för ytpapp finns det ett material som kallas Shingel. Med shingel försöker man imitera skiffertaket och ge pappen ett vackrare intryck. Shingel är småbitar av takpapp utstansade i olika mönster. Ovansidan är försedd med en skyddsbeläggning av krossad naturskiffer den skyddar asfalten mot solstrålning och flygbränder. Fogningen av shingelplattorna består av att plattorna har ett självklistrande asfalt på både över- och undersida. Materialet kan läggas på takytor med lutningen 14-80.

Fuktskydd

Eftersom taket är den del av huset som ska ta emot de största påfrestningarna från regn och snö är tätningen mot fukt givetvis dess viktigaste uppgift. Principen för fuktskydd är att spärra vägen för fukten med vattentäta skikt, leda bort rinnande vatten som ändå kommit in eller kondenserats samt ventilera bort resterande fukt. Det vattentäta skiktet är en asfaltpapp som även kallas fuktspärr eller ångspärr. Kondensbildning kan dock ändå uppstå. Därför ordnas en ventilationsspalt på ca 50mm, genom vilken fukten kan ventilera bort. Det är en fördel om hela yttertakkonstruktionen hålls kall. Då måste värmeisoleringen vara mycket god och ventilationen tillfredställande. Det skall vara en god luftpassage under takpanelen. Där tas luften in vid takfoten och förs ut antingen genom ventiler på gavlarna eller genom en ventilerad nock.

Isolering

Isoleringens utveckling har inte ändrats speciellt snabbt. I början av 1900-talet var sågspån och tunga fyllningar av kalkgrus dominerande. Man återgick till kalkgrus mer och mer p.g.a. att det var mer brandsäkert. På 1930-talet började man att använda en fyllning av koksaska. Vid början av 1950-talet förstärktes isoleringen med armerad betong varpå det ligger en fyllning koksaska och ett tunt lager lättbetong. Granulerad massugnsslagg och överbetong kom mellan 1950-1960-talen. I slutet av 1960-talet började mineralull och mineralullsmatta träda fram som finns än idag. Även sågspån börjar komma tillbaka nu, sågspånet är nu försedd med ett brandsäkert medel.

Nya material kommer successivt ut på marknaden. Ett av de nya materialen tillverkas av cellulosafiber, det vill säga träfiber. Den är biologisk nedbrytbar, vilket är viktigt, därför att materialet förr eller senare rivs ned och tas omhand på ett miljövänligt sätt. Det har lika god värmeisolerande förmåga och motstår brand lika bra som mineralull.

Värmeisolering

Värmeisoleringens funktion är att hindra värmen från att försvinna ut, och samverkar också i fuktskydd så tillvida, att värmen motverkar kondens och ger en snabb upptorkning. Ett slarvigt utförande av isolering kan ge kondensproblem. Den varma  inomhusluften möter den kalla utomhusluften, vilket kan orsaka kondens inne i takkonstruktionen och det blir risk för frostskador. Detta gör det svårt att upptäcka eventuella skador i tid.

Det är också viktigt att med vindtäta skikt hindra luft från att ta med sig värmen och strömma ut genom värmeisoleringen. Ett diffusskydd av t.ex. papp eller plast ska läggas så nära det varma utrymmet som möjligt. Insidan är i allmänhet tät genom skivmaterial men på utsidan av taket placeras ett vindskydd, en vindtätande papp eller skiva dikt mot isoleringens utsida. Principen är att taket ska vara tätare på insidan än på utsidan så att uttorkningen sker utåt.

Värmeisoleringsmaterial

Värme transporteras genom värmeledning, värmestrålning samt genom rörelser i gaser, så kallad konvektion. Det finns en stor mängd olika typer av värmeisoleringsmaterial världen runt. Det dominerande materialet för värmeisolering i takkonstruktioner har under senare år varit mineralull.

Cellulära isolermaterial

Cellulära material hindrar oftast effektivt värmetransport genom konvektion, särkilt då cellstrukturen är sluten. Särkilt god isolering kan erhållas om cellerna innehåller en gas med låg värmeledningsförmåga.

Expanderad polystyren, EPS

Materialet tillverkas av polystyren och består av luftfyllda celler och en tämligen stor del av cellväggarna är öppna, d.v.s. en delvis öppen cellstruktur. Det är ett billigt isolermaterial, däremot är materialet brännbart och måste kompletteras med andra material som ger brandskydd.

Extruderad polystyren, XPS

Tillverkas av polystyren och består av gasfyllda celler. Cellstukturen är sluten. Cellplastblocken får en yta som är tämligen luft- och vattentät. Detta gör att materialet har en ovanligt liten vattenabsorption.

Cellglas

Materialet består av glas, det erhåller en ganska hög grad sluten cellstruktur som bidrar till konstruktioners brandmotstånd. Materialet har en viss sprödhet. Det används oftast i trafikerade takkonstruktioner, vanligen ingjutet i gjutasfalt.

Korkisolering

Isolerskivor av kork tillverkas av bark  från korkeken. Skivorna har god formstabilitet och tål tämligen höga temperaturer då ovanliggande tätskikt fogas.

Fibrösa isolermaterial

Fibermaterial hindrar konvektiv lufttransport. De fibrösa isolermaterialet har en öppen struktur som gör att man får en kraftigt försämrad isolerförmåga om de blir blöta.

Stenull

Stenull består av ett visst stenmaterial. Materialet formas till skivor som får sin formstabilitet genom att fibrerna limmas samman, vanligen med ett härdplastlim. Stenullsfiberns höga smältpunkt gör den användbar i konstruktioner med högt brandmotstånd.

Glasull

Detta material liknar på många sätt stenull. Det framställs av samma råvara som till glas, en viss del av materialet är numera returglas. Fibern har något lägre smältpunkt än stenull. Stenull och glasull kallas med ett samlingsnamn för mineralull.

Tilläggsisolering

En tilläggsisolering är oftast ekonomiskt lönsam. Arbetet består i bästa fall av att lägga ut en mineralullsmatta på vindsbjälklaget. I äldre hus har man inte alltid så bra ventilation på vinden vilket inneburit risk för kondens. Vid risk för kondens måste man ofta ta upp större eller t.o.m. nya ventilationsöppningar i gavlarna i samband med att vinden tilläggsisoleras.

Arbetsmetoder och hjälpmedel

I början av 1900-talet byggde man fortfarande husen för hand, d.v.s. man byggde huset på plats och byggnadsmaterialen forslades upp genom byggnaden via trappor och ramper. Det var först på femtiotalet som transporterna inom byggarbetsplatsen började mekaniseras mer genomgripande. Detta berodde på att behovet av nybyggda bostäder, kontor och fabriker ökade.

Byggställningar

I 1900-talets början var byggställningarna byggda helt i trä och de byggdes på plats. Runt femtiotalet började man göra ställningar av stål och omkring åttiotalet kom även ställningar av aluminium.

Hissar

Bygghissar har funnits tillgängliga under hela 1900-talet men de var till en början mycket enkla och ofta i helt ”hemmabyggda” utföranden. Under de första 50 åren fanns det gott om billig arbetskraft och eftersom anställningstrygghet och socialhjälp var okända begrepp på den tiden uppstod ett motstånd mot utveckling av vissa maskiner. Man misstänkte att dessa maskiner skulle skapa stor arbetslöshet. Under femtiotalets första år blev hissen den mest sålda större byggmaskinen. 1952 blev även persontransporter tillåtna i hiss.

Kranar

Redan under de allra första åren av 1900-talet användes lyftanordningar av trä med ångmaskindrivna spel och omkring 1911 användes ångdrivna rälsgående lyftkranar med höj och sänkbar kranarm. I England tillverkades 1923 världens första diselelektriska mobilkran. 1928 monterades den allra första tornkranen vid ett husbygge i Sverige. Mellan 1928 och 1950 var i Sverige sammanlagt 21 tornkranar i bruk vid ett fåtal stora byggprojekt. Anledningen till att det inte fanns fler var överskottet av arbetskraft och underskottet av byggprojekt. När så på femtiotalet behovet av nybyggda bostäder, kontor och fabriker ökade, ökade antalet kranar explosionsartat. I början av kranens ”liv” skedde kommunikation med tecken. Senare kom kommunikationsradion. Idag är kranen så utvecklad att föraren inte behöver sitta i hytten utan kan gå på marken och följa lyftet. Detta ökar säkerheten i och med att det blir mindre risk för missförstånd i kommunikationen.

Katt

När man lägger tegeltak läggs tegelpannorna på s.k. bärläkt. Katten är en trämall som skurits ut efter rätt läktavstånd. Man får på så sätt rätt läktavstånd över hela taket. Katten är ett gammalt hjälpmedel som används även idag.

Falsmaskin

I början av 1900-talet använde man vid falsning av plåttak tång och trähammare. Någon gång under den senare hälften av seklet började man använda maskiner för detta. Maskinen innebär att man sparar mycket tid.

När man lägger plåttak måste man även tänka lite på kemi. Oädlare metaller korroderar bort före ädlare metaller. Detta faktum gör det nödvändigt att använd spik och dylikt av ädlare metall än själva takbeläggningen. Om man inte tänker på detta kan infästningarna försvagas och i värsta fall kan taket falla ned.

Prefabricering

När kranarna började användas blev det möjligt att prefabricera tak på marken och sedan lyfta upp dem. Fabriksprefabriceringen av hus kom igång runt fyrtio-, femtiotalet. Detta innebar att produktionen av hus flyttades från platsen där huset skall stå till fabriker. Från fabriken transporteras sedan färdiga byggelement till byggarbetsplatsen.

Problemtak

Under 1970-talet konstruerade man plana tak. De plana taken medför fortfarande stora kostnader och bekymmer för många fastighetsägare. Tak med liten lutning har många fel som är svåra att åtgärda så som;

- Bristfällig ventilation av vindsutrymmet

- Otillräcklig förankring av takstolar

- Värmeläckage (t.ex. vid genomföringar)som förorsakar lokal avtining och svallisbildning

- Takbrunnar som inte placerats i lägsta punkt

Dessa fel är svåra att åtgärda i efterhand p.g.a. att det låga vindsutrymmet ofta inte är åtkomligt.

Eftersom de plana taken har svårt att dränera bort vattnet ställer plana tak mycket stora krav på taktäckningen och dess fogar. Många fel kunde ha undvikits med rätt taktäckningsmaterial.

Minsta lutningen för dubbelfalsad plåt är 1:10 och för enkelfalsad minst 1:4 enligt Hus AMA. Plåten måste därför vara av rostfritt stål och ha svetsade skarvar vid mindre lutning än 1:10. Låglutande tak är idag av ekonomiska skäl därför oftast belagda med takpapp vid liten lutning. Den minsta tillåtna lutningen enligt Hus AMA är 1:100.

Stora problem uppstod under 1970-talet med takpapp som fick genomgående sprickor på grund av bristande töjbarhet. Man har på senare år tagit fram en takpapp med polyesterbas som har stor töjbarhet även vid kyla.

Tätskikt av takpapp har sina begränsningar då det är känsligt för mekaniska skador och har relativt kort livslängd. Glipor som uppstår i skarvar, särskilt vid sargar, ger upphov till vatteninträngning och successiv islyftning med läckande tak på längre sikt.

Slutsats

Målet med detta projekt var att vi skulle lära oss att arbeta med andra individer och tillsammans komma fram till lösningar och slutsatser. Nu när vi är klara med projektet har vi i gruppen lärt oss mycket om att arbeta i projektform och har därmed nått vårt mål. Vi har även lärt oss yttertakets betydelse och hur det har utvecklats under åren. Vad gäller lösningsmetoder hade vi till en början problem med att hitta all den fakta om yttertaket som vi behövde. Efter flitigt sökande fann vi dock den information vi sökte. Att följa projekthandboken var inget problem men det fanns saker som var oklara. Det var t.ex. oklart hur fas tre skulle tolkas. Vi uppfattade den på ett sätt, medan vår projekthandledare uppfattade den på ett annat sätt. Därmed var handboken och handledaren inte överens om hur fas tre skulle tolkas. Detta gjorde oss förvirrade.

Inom gruppen fungerade samarbetet oftast mycket bra. Vi hade inga stora konflikter och de små vi hade löste vi tillsammans. Att det fungerade bra berodde till stor del på att alla i gruppen fick vara med och bestämma. Alla fick säga vad man tyckte och tänkte och ingen tystades ner av någon annan. Vi hade ingen ”ledare” som styrde och bestämde hur allting skulle fungera.

Ingen var från början ”expert” inom något område när det gällde yttertaket. Snart märkte vi dock att alla ändå var experter inom olika områden när det gällde utformningen av arbetet. Detta hade vi stor nytta av då vi kunde lära oss saker av varandra som vi kunde tillämpa vid rapportskrivningen. Därmed hade vi bra resurser och kunde hålla vår tidsplanering.

Detta arbete har givit oss en inblick i ingenjörens vardag och fört oss ett steg närmare denna.

Källförteckning

Marmstål, Folke. Byggarna och maskinerna. Byggförlaget, Trelleborg 1992.

Björk, Cecilia, Kallstenius, Per, Reppen, Laila. Så byggdes husen 1880-1980. Stockholms stadsbyggnadskontor och Statens råd för byggnadsforskning. Stockholm, 1983.

SSAB Tunnplåt. Prelaq. Planplåtstäckning med Prelaq PLX. Helsingborg.

Olsson, Lars Eric. Gamla hus. ICA förlaget AB. Italien, 1998.

Normark, Carl Henrik. Undvik Byggfel! AB svensk Byggtjänst. Saltsjö-Boo, 1991.

Hamrin, Gösta. Byggteknik. Del A: Husbyggnad. Göteborg 1996.

Stora husboken. Specialpublikationer/ICA-förlaget AB. Danmark, 1979.

Björk, Folke. Takguiden. KTH. Stockholm, 1997.

Hansson, Tore, Gross, Holger. Tak. Tryckeriteknik, 1991.

Hus-AMA. Svensk Byggtjänst, 1983.

Register

A

Adolf Kroher	10

Asbesten	11

Asfaltpappen	13

B

Betongpannor	10

Bygghissar	17

Bågar	8

Bärverk	8

C

Cellglas	15

Cellulära isolermaterial	15

D

Diagonalplattor	11

E

Eternittak	11

Expanderad polystyren, EPS	15

Extruderad polystyren, XPS	15

F

Facettplattor	11

Fackverk	8

Fackverkstakstol	9

Falsmaskin	18

Fibercementplattor	12

Fibrösa isolermaterial	16

Fukt och regn	5

G

Galvaniserade plåten	11

Glasull	16

Granulat	10

I

Isolering	15

Isoleringens utveckling	15

K

Katt	17

Klamrar	11

Korkisolering	16

Korroderar	18

P

Plana tak	19

Plåttak	11

Prefabricering	18

Problemtak	19

R

Ramar	8

Ramverkstakstol	9

S

Shingel	13

Skyddsfärg	11

Snölast	5

Stenull	16

Ståndfals	11

Svartplåt	11

Svensk takstol	9

T

Takformer	6

Taktäckningsmaterial	13

Tegelpannor	10

Temperaturskillnader	5

Tilläggsisolering	16

Tjärpappen	13

Tornkranen	17

Torvtak	11

Trafikering	5

Träfiberskivor(board)	13

Tvärfals	11

U

Underlagstak	13

V

Vattenavisande skikt	13

Ventilationen	14

Vindlast	5

Vindskiva	12

Vingtegel	10

Värmeisolering	15

Värmeisoleringsmaterial	15

Appendix