Seriekommunikation med ADNS-3080 optisk mus-sensor

Intro:

De flesta optiska möss på marknaden idag baserar sig på någon form av optiskt sensor som med hjälp av en lågupplöst höghastighetskamera och på en ”optical flow”[1] algoritm för att avgöra relativ rörelse .

Signalbehandling och kameramodul sitter typiskt på samma chip.

För att kommunicera med en typiskt PC eller annan hårdvara som stöder ps-2 eller den numera vanligare USB- standarden så kommunicerar den optiska sensorn med en på musen inbyggd microkontroller som översätter informationen från sensorn till ps-2 eller USB motsvarighet.

I detta projekt så var målet att gå förbi mikrokontrollern för att skapa ett enkelt interface direkt med ADNS3080 och därmed slippa eventuella fördröjningar och dataförluster som eventuellt sker i och med tolkningen.

I övrigt skulle det också kunna leda till att skrivning till inställningsregister också kan göra möjligt, vilket leder till att förändringar av upplösning mm. eventuellt kan göras.

Bakgrund till val av modul.

Istället för att ta den traditionella vägen och först välja en modul för att senare tampas med brist på dokumentation så bestämde jag mig för att försöka basera mitt val på informationstillgång.

Detta ledde till att valet snabbt föll på någon av Avago’s[2] (fd. Agilent) senormoduler då dessa verkar vara absolut vanligast på marknaden samt att tillverkaren direkt på sin hemsida tillhandahöll ett bra datablad.

Det största problemet uppstod när en mus som garanterat innehöll ett chip från Avago skulle inhandlar då det verkar som om de flesta tillverkare är snåla med den typen av information och de modeller som identifierades oftast var på väg ut från marknaden eller på annat sätt svåra att få tag på.

Till sist inhandlades dock ett stycke Logitech [3] innehållandes en ADNS3080.

Övrig information som används i projektet är baserad på diverse projekt[4],[5] genomförda med den äldre modellen ADNS2610.

Intro till ADNS3080

Typ: Optisk sensor speciellt framtagen för tillämpningar i högpresterande optiska möss.

Nuvarande tillämpning i industrin: Används för närvarande i bla följande optiska möss :

Logitech MX518, Razer Diamondback5, Diamondback Plasma LE

För övriga specifikationer hänvisas läsaren till bilaga 1. ADNS3080 – datasheet.

Snabb översikt:

ADNS3080 är en av Avagotech[2] senaste optiska mus-sensorer och den för tillfället mest avancerade led-baserade sådan (senare modeller baseras sig på sensorer som använder laserljus för att därmed få en högre detaljigenkänning, se SQUAL).

Modulen använder sig av en monokrom CCD med en upplösning på 30x30 pixlar (nästan en kilopixel!) med en maximal bildsekvenshastighet på 6469 bilder per sekund (vid 24MHZ).

Maximal rörelsehastighet är enligt specifikationer 101.6 cm/sek och maximal acceleration 147 m/s2.

Sensorn kommer oftast i konfiguration med en tillhörande lins och clips för enkel montering.

För att få optimal prestanda bör sedan ytan som ska avläsas belysas med en led med våglängd på 600-700nm.

Hela paketet består av en 20-pinnars DIP (dual inline package , dvs två parallella rader med pinnar).

Kommunikation med omvärlden sker med en fyra pinnars serieport

Inkoppling av ADNS3080 till mikrocontroller.

Baserat på att extern oscillator redan är inkopplad (Pin 8(OscUt),9(Guard),10(In)), referenskondensator på 2.2μF inkopplad mellan pin 13(+) och 14 samt att en led(1/8W) är inkopplad till pin 5 seriellt med ett 187ohms  motstånd.

Allt detta kommer redan vara gjort om chipet redan sitter i sin konfiguration i en mus.

Serieporten kan delas med andra SPI slavar, om NCS sätts låg så kommer alla portar hamna i högimpendansläge och ignoreras.

A

B

C

D

E

F

G

H8

Fig 1 - Pinout ADNS3080

A - Från Chip Select till valfri fri microkontroller pin*.

B - Från Master In Slave Out till valfri fri microkontroller pin*.

C - Från System Clock till valfri fri microkontroller pin*.

D - Från Master Out Slave In till valfri fri microkontroller pin*.

E - Från Reset till valfri fri microkontroller pin*.

F – Från ”No Power Down” till valfri fri microkontroller pin*.

G – Till jord.*2

H – Matning, spänning 3.3V.(Max 3.7V)  Max strömförbrukning ~52+20(led) mA*2.

*Alla ingångar måste vara 3.3V som höga. Om 5V fås från mickrokontrollern så måste nivån tas ner till 3.3V eller så måste alla utgångar på microkontrollern vara open-drain vilket fall 5V kan kopplas in direkt (exkl. matning).

*2 Bör kopplas parallellt med 0.1 μF kondensator.

Exempel på inkoppling: (Bild tagen från bilaga 1)

H

G

F

C

B

D

A

E

F

Kommunikation med ADNS3080

All kommunikation mellan ADNS3080 och microkontrollern sker seriellt över de två ingångarna MISO och MOSI. Microkontrollern agerar alltid master och är alltid ansvarig för att driva klockan SCLK.

För att kunna initiera kommunikation så bör man först se till att man har en etta på NPD porten vilket innebär att sensorn inte går in i energisparläge. För att sedan se till att man vet vilket läge man befinner sig så är det att rekommendera att man sätter RESET porten till ett i en tidsperiod på minst 10μs (Efter en reset så dröjer det ~35ms innan giltig rörelsedata kan avläsas).

Därefter bör serieporten nollställas vilket görs genom att sätta NCS (chip selektorn) till hög i längre än 1ms.

Efter ovanstående är gjort och RESET vänteperioden har gått så borde allt vara klart för att sätta igång med lite seriekommunikation.

De flesta former av kommunikation med ADNS3080 sker med två byte. Den första byten inehåller en 7-bitars adress samt en 0’a som mest signifikant bit om en läsning skall göras eller 1’a för skrivning.

Vid läsning kommer då ADNS3080 returnera en byte på MISO. Vid skrivning så ska den andra byten bestå av det data som ska skickas.

Skickandet av en byte sker alltid i takt med att SCLK drivs upp och ner för att indikera när det är dags för nästa bit. Sensorn skriver bitar till MISO på fallande flanker på SCLK samt läser på MOSI på stigande flanker på SCLK. Bit ordning är alltid mest signifikant bit först.

Se bild nedan från bilaga 1 för klarifiering.

NCS eller Chip Selectorn används förutom att slå av eller på serieinterfacet för (de)aktivering av serieporten.

Som inringning av varje läs eller skrivoperation rekommenderas det att man sätter NCS till inaktiv (hög) vilket förhindrar felaktiga skrivningar till serieporten. (Bra om man riskerar elektrostatiska urladdningar eller delar seriesnöre med flera slavar).

SCLK eller systemklockan är port som driver all kommunikation sköts alltid av mastern(microkontrollern).

Varje bit som ska skickas eller tas emot måste inringas av en klockcykel dvs SCLK hög till låg.

Efter fallande flank på SCLK så finns ett tidsbegränsning på 120ns innan data är redo för läsning på MISO

(detta är dock inget större problem på ATmega16@4Mhz då varje cykel > 250ns).

Mellan skrivningar eller läsningar så minst 50μs gå för att garantera korrekt serieoperation.

Mellan skrivningar och läsningar så minst 250μs gå för att garantera korrekt serieoperation.

Observera alltså att slaven aldrig driver SCLK!

Som indikerats ovan så kräver varje dataöverföring mellan mikrokontrollern och ADNS3080 en initiell 7 bitars adress. Samtliga användbara adresser och deras egenskaper finns beskrivna i bilaga 1 men jag har även med beskrivningar på dom register jag tycker är användbara i källkoden. Se följande sidor.

Prototyp

Ingen prototyp av ordets konventionella mening har tagits fram till detta projekt av den enkla anledningen att den inte funnits något större behov av detta. Demonstrationer kan enkelt ske genom att endast ansluta ledningar enligt kopplingsschema och därefter ansluta en lämplig ledarray eller display för demonstration av lämplig utdata. I detta fall har även den inbyggda ledarrayen hos utvecklingskortet stk500 använts för att uppnå detta ändamål. Om alla anslutningar gjorts korrekt och matningen följer specifikationerna så är det bara att slå på strömförsörjningen för att påbörja demonstrationen.

1 - Optical flow - http://people.csail.mit.edu/bkph/papers/Optical_Flow_OPT.pdf

2 – Avagotech – http://www.avagotech.com

3 – Logitech – http://www.logitech.com

4 – Optical mouse cam - http://sprite.student.utwente.nl/~jeroen/projects/mouseeye/

5 – BTC- optical mouse hack - http://home.comcast.net/~maccody/robotics/mouse_hack/mouse_hack.html