Index

Högtalarskolan	6

Högtalarskolan del 1	6

Elementen	6

Frekvensomfång	6

Känslighet	7

Delningsfilter	7

2 eller 3-vägs system	8

Impedans	8

Olika lådor	8

Bygga lådan	9

Dämpa lådan	9

Sammanfattning	10

Högtalarskolan del 2	10

Elementen	10

Storlek på baselementen	11

X-max	11

Fs	11

Qts	12

Qms	12

Qes	12

Vas	12

Re	13

Le	13

Impedans	13

Mera om Thiele&Small	13

Datorsimulering	13

Lådor	14

Akustisk dipol	14

Oändlig baffel	14

Skillnaden på sluten låda och dipol	15

Transmission line	15

Basreflex	16

Bandpasslådor	17

Horn	17

Mottaktkoppling / Isobarik / Compound	18

Delningsfilter	18

Vad gör delningsfiltret	18

Aktivt/passivt delningsfilter	19

Elektriska problem med högtalarelement	19

Resonans	20

Induktans i talspolen	21

Filterkarakteristik	21

Högpassfilter	22

Lågpassfilter	22

Bandpassfilter	22

Branthet	22

Hur fungerar passiva filter	23

Motstånd	23

Spolar	23

Kondensatorn	23

Spolar och kondensatorer orsakar fasförändringar	23

6dB/oktav	24

12dB/oktav	24

18dB/oktav	24

24dB/oktav	24

Karakteristik	25

Butterworth	25

Linkwitz-Riley	25

Bessel	26

BEC	26

Karakteristik tabel	26

Nackdelar	27

Filterkomponeneter	27

Drosslar	27

Luftlindad	27

Järnkärna	27

Förluster	28

Kondensatorer	28

Polyester MKT	29

Polypropylen MKP	29

Shunt kondensatorer	29

Bygget	29

Tidskompensering	29

Off -Axis egenskaper	31

Bygga lådan	31

Storlek	31

Bandpasslådor	32

Mellanregister	32

Lådmaterial	32

Plywood	32

MDF	33

Betong	33

Plast	33

Tjocklek	33

Dämpmaterial	34

Några tips	34

Slutord	34

Högtalarplacering	34

Högtalarna framför dig	35

Symetriskt	35

Avstånd mellan högtalarna	35

Höjd	35

Vinkla	35

Avstånd till bakväggen	35

Reflektioner	35

Balanserat inte dött	36

Stående vågor	36

Testa	36

Hur du bygger din egen låda	36

Lådvolym och basrör	36

Dimensioner	36

Räkna ut lådans volym	36

Tilläggsvolymer	36

Räkna ut lådans mått	37

Lägga till för materialtjocklek	37

Mått på bitarna	37

Bygga med lutad front	38

Räkna ut volym på rör	38

Förstärkare	38

Vad är en förstärkare	38

Förförstärkare/kontrollförstärkare	39

Mixer	39

Slutsteg/effektförstärkare	39

Arbetsuppgiften	39

Hur fungerar en förstärkare	40

Strömförsörjning	40

Slutsteg	40

Negativ återkoppling	41

Dämpfaktor/Utgångsimpedans	42

Frekvensomfång	42

Effektbandbredd	43

Distorsion (THD)	43

Distorsion (Övrig)	43

Slew-Rate (Stigtid)	43

Bipolartransistorer, MOS-FET och rör	44

Ingångsdel	44

Bryggkoppling	44

Simultankoppling	45

Balanserad överföring	45

Strömförsörjning del 2	45

High-End förstärkare	46

Switchade spänningsmatningar	47

Arbetsklasser	47

Klass B	48

Klass AB	48

Klass A	49

Klass D	50

Klippning/överbelastning	50

Effektkub	51

Subwoofer	51

Subwoofer - varför?	52

Subwoofer - problem?	52

Placering	52

Huvudhögtalarna	52

Nivå	52

Frekvens	53

Fas	53

Testa	53

Omvandlingstabell	53

Akustiska dipoler	54

Placering	55

Bygget	55

Baffeln	55

Filtret	56

Ljudtryck och effekttålighet	56

Vad ska man ha den till ?	56

Vem mer har dipoler ?	56

# Högtalarskolan

# Högtalarskolan del 1

En guide för dig som funderar på att bygga egna högtalare. En högtalare består av ett antal högtalarelement som var och ett är bra på olika saker, ett delningsfilter som delar upp arbetsbördan mellan de olika elementen och sist då den låda som bashögtalaren sitter i och som behövs för att den ska fungera bra. Skiljer teori och praktik, håll dig till praktiken. Även om alla beräkningar visar på ett och samma och dina öron säger något annat så ska du lita på dina öron.

Funderar du över att bygga en helt egen låda och filter så rekommenderar vi Dig att fortsätta med högtalarskolan del 2. Här blir det mer teknik.

## Elementen

Här delar man i huvudsak helst upp dem dels beroende på vad de ska användas till och så i deras fysiska storlek som t.ex. 8" (8 tum - 1 tum är 2.54cm, detta element är alltså ca 20cm i diameter). Vi tycker inte om när man dessutom vill gruppera dem som glödlampor i hur många watt de tål för det beror nämligen på ganska många andra saker men mer om det senare.

## Frekvensomfång

Frekvensomfånget talar om hur stort område i frekvens högtalaren kan klara av, ett ensamt element klarar inte av att täcka det frekvensomfång det mänskliga örat har (ca 20-18000Hz) därför kopplar man ihop flera element som vart och ett tar hand om var sin bit. Det är aldrig bra att låta ett element arbeta till sin yttersta gräns, en bra tumregel är att bara använda hälften av maximala frekvensen uppåt och dubbla nedåt, så ska vi använda en högtalare med frekvensomfånget 400-8000Hz som mellanregister så ska vi inte låta den arbeta med större område än 800-4000Hz och vi ser även då att den diskanten vi ska använda måste ha ett frekvensomfång från 2000Hz och uppåt. Ibland står det i katalogen vad tillverkaren rekommenderar och då bör man följa det, tillverkaren vet oftast bäst annars kan man använda denna tumregel. Men många gånger går det inte att hitta element som verkar fungera ihop detta gäller ofta när man ska bygga sk. tvåvägshögtalare då ska man inte låta diskanten arbeta med lägre frekvenser det är alltid bättre att låta basen eller mellanregistret få arbeta lite längre upp istället - det är nämligen så att väljer man att ett element som pressas lägre i frekvens än vad det ska så kan det lätt gå sönder. Om du kopplar en diskant utan någon begränsning nedåt i frekvens (alltså direkt till förstärkaren) kommer den att gå sönder redan vid låg volym vilket ju inte är så konstigt eftersom ju lägre i frekvens den får arbeta desto mindre effekt tål den och om vi låter den arbeta ända ner till 20Hz så ska den ju inte tåla så mycket effekt - och det är ingen garantisak om den går sönder då! Mellanregister är inte lika känsliga men även de måste delas nedåt i frekvens. Om man inte delar av uppåt i frekvens spelar egentligen inte så stor roll - men det låter ofta bättre om man gör det.

## Känslighet

Känslighet heter i många fall verkningsgrad och detta är en intressant parameter. Den anger nämligen hur högt högtalaren/elementet låter om man matar den med 1 watt. Ju högre decibel värde desto mer låter det och desto högre kan du spela eller att det räcker med en klenare förstärkare. Och det är stor skillnad, en högtalaren med 90dB känslighet behöver 4ggr kraftigare förstärkare för att spela lika högt som en högtalare med 96dB känslighet. Så ska du spela högt så leta efter hög verkningsgrad det är oftast billigare än att köpa en kraftigare förstärkare. Tänk på att alla element i din högtalare ska ha ungefär samma verkningsgrad! Annars riskerar något område att bli överbetonat. En diskant eller mellanregister som har bättre (högre) känslighet än baselementet kan alltid dämpas med t.ex. en L-pad. Basar ska i princip aldrig dämpas det är slöseri med effekt - köpa hellre annat mellanregister och/eller diskant. Nu är det dock inte så att det måste vara precis samma utan +/-2dB i känslighet kan man direkt acceptera t.o.m. ytterligare en 3dB går bra men det är inte bra att para en bas med 96dB känslighet med ett mellanregister med 87dB och sedan tro att det kommer att låta neutralt - sen om man inte vill ha det neutralt så är det ju en annan sak. 10dB är ungefär så mycket som att vrida bas eller diskantkontrollen i båtten.

## Delningsfilter

Vi såg här ovan att vi vill att högtalaren bara ska arbeta inom ett visst frekvensområde och det är just detta delningsfiltret har som uppgift att se till, det delar upp signalen från förstärkaren i olika frekvensområden som sedan leds till respektive element - därför är det viktigt att du köper ett delningsfilter som passar till de elementen som du ska köpa - är du osäker så fråga gärna. Det finns färdiga delningsfilter att köpa som är uträknade och klara och det är oftast enklast att köpa ett sådant, annars så finns det tabeller att titta i. Man kallar att filtren har olika karakteristik och det finns filter av 3 olika typer. Högpass filter (HP) då passerar höga frekvenser som diskant, i ett sk. Lågpass (LP) filter låter man låga frekvenser passera som bas och i ett Bandpass (BP) låter frekvenser inom ett visst område passera, alltså inte låga och höga men det som är däremellan passerar (mellanregister). Bandpassfilter består elektriskt av ett högpass och ett lågpassfilter sammankopplat. Sedan finns det en annan viktig parameter som heter branthet och som oftast är 6,12,18dB/Okt och med detta anger man hur effektivt filtret tar bort ljud utanför det område det ska släppa igenom för ju längre bort i frekvens desto mer dämpar filtret, det klipper alltså inte rätt av som man kanske skulle tro. Ju större branthet desto effektivare. Ett 6dB filter räcker ofta för att dela högtalare uppåt i frekvens men sällan nedåt där brukar man använda 12dB eller mer. Ju brantare man delar desto mer effekt tål elementen och desto dyrare blir delningsfiltren. Det som egentligen anger hur brant filtret måste vara är det vi talade om tidigare med att bara använda halva frekvensomfångets, väljer man att använda en mindre bit. Om mellanregistret ska delas nedåt vid 800Hz och frekvensomfånget är 100-8000Hz så är det ett stort område mellan 100 - 800Hz, och då räcker ett inte fullt så brant filter, 6dB/okt räcker bra i detta fallet och vice versa ju närmare frekvensomfångets gränsvärden man vill använda elementet desto brantare filter behöver man. En oktav motsvarar en halvering eller dubblering av frekvensen t.ex. är 80-160Hz en oktav liksom 600-300Hz en oktav och vi anger då hur många Decibel filtret har dämpat (sänkt nivån) till elementet 1oktav från delningsfrekevensen.

## 2 eller 3-vägs system

DSkillnaden är att man delar upp arbetsbördan mellan 2 eller 3 element, och här menas då elementgrupper, man kan mycket väl använda två basar och en diskant och då är den en grupp med två basar och en grupp med en diskant alltså två grupper och då ska det vara ett tvåvägsfilter. Har man t.ex. en bas, ett mellanregister och en diskant blir det tre grupper och således ett trevägsfilter. Om det ska vara 2 eller 3-vägs löses ofta automatiskt eftersom stora basar har dåligt frekvensomfång uppåt och därför kan man inte få dessa att fungera ihop med en diskant utan då måste man dessutom ha ett mellanregister och då blir det automatiskt ett 3-vägs system. Ett tips är att använda två mindre basar istället för en stor - då kan man kanske klara sig utan mellanregister.

## Impedans

Alla högtalare utgör en belastning på förstärkaren och denna belastning mäts i ohm och ju lägre värde desto tyngre last för förstärkaren, kopplar du två högtalare parallellt så halveras impedansen och kopplar du dem i serie dubbleras impedansen. Du belastar förstärkaren hårdare om du parallellkopplar och riskerar överbelastning hos din förstärkare (kolla i bruksanvisningen eller på baksidan på förstärkaren) men 8ohm klarar alla normala förstärkare och många även 4ohm, du kan koppla två 6ohm:s element parallellt utan att skada förstärkaren om den klarar 4ohm men då är gränsen nådd. Två 4ohm :s element får aldrig kopplas parallellt då blir det 2ohm (utom till vissa bilslutsteg) och du riskerar dyrbara skador på din förstärkare. I vilket fall som så måste du fråga (eller kolla i tabeller) vilket delningsfilter du ska ha eftersom det beror på impedansen hos elementen - du måste inte ha samma impedans hos alla elementen i högtalaren men filtret måste passa till dina element annars fungerar det inte som det ska - är du osäker fråga oss!

## Olika lådor

Nu har vi då element och delningsfilter klara och då återstår högtalarlådan. Lådor är ett stort kapitel - det är nämligen inte alls så speciellt enkelt som man gärna vill tro. Sedan om vi kan, får och vill så snälla säg inte resonanslåda!! En gitarr har en resonanslåda men inte en högtalare. Resonans är samma som vibration (självsvängning) och det är just det vi inte vill att högtalarlådan ska göra. Det finns flera typer av lådor, den vanligaste är basreflexlådan - den kan sägas ge bäst förhållande mellan känslighet och frekvensomfång. Lådtypen karaktäriseras av att den har en röröppning (eller tunnel). Detta röret måste noggrant beräknas för att få rätt mått - röret beräknas med hjälp av det element du har valt och lådans innervolym. Byter du element måste du oftast byta rör liksom om du ändrar lådans volym så måste röret räknas om. För att räkna ut basreflexporten använder man datorprogram och mycket bra sådana är t.ex. Basbox och Lspcad, det finns även enklare som Interactive Speaker Designer på vår hemsida. För att kunna räkna på lådor måste man ha en del siffror på elementet som kallas småsignalparametrar dessa heter Fs,VAS, Qts det finns några andra som också kan vara bra att ha – först då kan man räkna ut en låda, men utan dessa parametrar står man sig slätt - man kan låta mäta upp elementet men det kostar en del pengar. På de element vi säljer kan vi hjälpa dig med ett enkelt lådförslag - har du mer komplicerade krav är det allra bästa om du själv har ett eget program och kan räkna själv. Men en bra ide är att helt sonika stjäla måtten hos en färdig låda och sedan mäta basreflexrörets djup och diameter och bygga en likadan - då kan du ju dessutom provlyssna innan - och det är ju bra! Tänk på att det är innervolymen på lådan som är viktig inte lådans utseende och form. Men du får inte ha något som sitter i vägen för basreflexporten minst längden motsvarande rörets diameter måste vara fritt på bägge sidor om basreflexröret, därför ska du inte ställa en högtalare med basreflexröret på baksidan direkt mot en vägg. Med basreflexlåda är det viktigt att du är ganska noggrann vid bygget en volymförändring på 10-15% är inte obetydlig Men det finns ju fler lådtyper än basreflex. Den slutna lådan blir mindre än en dito. basreflex och ger sämre frekvensomfång men har ofta ett torrare och distinktare ljud. Även dessa ska räknas ut hur stora de ska vara men det är inte lika viktigt att lådan är exakt rätt i storlek som hos basreflexlådan, här kan du säkert acceptera 30% utan att det bli betydande skillnader. Dessutom finns det bandpasslådor av olika typer, dessa anser vi vara så komplicerade att vi inte utan förbehåll vill rekommendera dem till nybörjare (och tas därför inte upp dem här utan i nästa del). Och vill du ändå bygga en sådan ta då helt enkelt och kopiera en färdig låda som du vet fungerar och var väldigt noggrann, en miss i lådvolym på 10% är helt plötsligt ganska stor.

## Bygga lådan

Ju större lådan ska vara desto tjockare material ska du använda. Spånskiva är ett bra och billigt material som finns att få tag i nästan överallt och gör du noggranna ritningar kan du ofta få den uppsågad på brädgården också, något som kan vara värt att notera är att det är olika kvalité på spånsiva - limma och spika eller ännu hellre skruva ihop bitarna och se till att det blir tätt, glipor kan fyllas med silikon, helst från insidan därför att färg m.m. inte fäster på silikon. MDF är också ett bra material att bygga i som dock är dyrt och kräver att du förborrar innan du skruvar annars spricker det lätt. Plywood är också bra och har dessutom en naturlig finish som kan slipas och lackas men tyvärr är plywood dyrt. Ska du bygga lådan i spånskiva så måste den vara av lite tjockare material än om du bygger i MDF eller Plywood. Till lådor upp till 20liter duger 16mm spånskiva och till 50-70liter 19mm och däröver 22mm, använder du MDF eller Plywood kan du använda ca 30% tunnare material. Man kan även sätta stag i lådan mellan sidoväggarna - detta är aldrig fel men det är ofta enklare att bygga en lite tjockare låda då blir det mindre med bitar att snickra ihop. Men du kan bygga din låda i princip i vilket material som helst använd bara lite sunt förnuft.

## Dämpa lådan

För att det inte ska kunna studsa ljudvågor mellan väggarna och sätta lådan i resonans (då blir det ju en resonanslåda) stoppar man i dämpvadd, det finns i Ljudia-katalogen rekommendationer för hur mycket vadd man ska ha på ett ungefär. Testa gärna med lite olika mycket. Till basreflexlådor sätter man vadden på väggarna och i slutna lådor fluffar man upp den och fyller hela lådan jämt. Man har i regel mer vadd i slutna lådor. Glasull av den luftiga typen går också bra men är otäck att arbeta med och bör därför undvikas. Det allra finaste materialet är fårull men det är lite dyrare. Man ska även ha dämpvadd i mellanregisterlådan.

## Sammanfattning

Sist av allt kommer det ett par viktiga saker.

Montera aldrig ett mellanregister som har en öppen baksida direkt i en baslåda - den ska monteras i en liten separat låda på någon liter, eller köp en färdig "plastburk" och skruva fast inuti lådan. Gör du inte detta fungerar varken mellanregistret eller baslådan som den ska.

Vissa element fungerar inte ihop med vissa lådor - kontrollera därför innan vilken låda som passar till vilket element, speciellt viktigt med bandpass konstruktioner.

Hur långt ner en bashögtalare kan gå i frekvens beror inte på elementet utan kombinationen element och låda, värdet som står i katalogen anger bara hur långt ner högtalaren skulle kunna fungera i en "perfekt" låda gjord för bästa möjliga frekvensomfång.

Skiljer teori och praktik, håll dig till praktiken - även om alla beräkningar visar på ett och samma och dina öron säger något annat så ska du lita på dina öron.

# Högtalarskolan del 2

En hel del nyttigt om högtalare och konstruktion av dessa. Vi går bl.a. in på delningsfilter och vanliga felkällor till att dessa inte alltid fungerar som man tänkt sig. Komponentval och elementparametrar med mera..

Vi rekommenderar att Du först läser igenom högtalarskolan del 1 innan du läser vidare.

## Elementen

Anledningen till att det finns så många olika högtalarelement beror till stor del på att det är förhållandevis billigt att ta fram olika versioner som är bra på olika saker, och då skulle man kunna låta göra nära nog en version till varje situation. Detta är självklart bra om man vet vad man söker. Många gånger så heter lösningen pengar, ju mer pengar man kan satsa desto fler saker kan elementet vara bra på. Man skulle kunna låta tillverka ett skräddarsytt element för varje tillämpning men då kommer ett annat problem in i bilden. Ju mindre serier man vill tillverka desto dyrare blir varje element. En stor högtalartillverkare kan i sina storsäljande modeller låta skräddarsy element som ska passa precis till det man vill ha det till. Men för en normal högtalartillverkare så lönar det sig oftast inte med specialtillverkning utan det blir billigare att köpa ett element "på hyllan" som är lite overkill men tack vare dess stora tillverkningsserier (det är ju flera som köper samma element men med olika namn) blir det billigare än en specialbeställning. Därför är det inte märkligt om du skulle hitta element från oss i andra högtalare men under annat namn. Till dyra färdighögtalare så köper man samma element som finns att köpa hos oss i "lösvikt" - man väljer att ta betalt för låda och utveckling samt givetvis omkostnader för frakter, montering och så ska ju butiken ha några kronor också. Det finns som sagt ett mycket stort urval av element att köpa och det första man ska ta ställning till är vad man ska använda sin högtalare till. Det blir nämligen ganska stor skillnader i krav och det underlättar alltid om man ska ut och leta lämpliga element om man vet vad man ska leta efter. Detta är dock inte riktigt rätt forum att komma med konkreta rekommendationer utan här går vi igenom mer "hårda" tekniska parametrar och lite allmänna tips. Och anledningen till detta är att elementen kommer och går men idéerna består - och lär man sig grunderna har man kunskaper som står sig.

## Storlek på baselementen

Storleken på baselement är på sitt sätt en viktig parameter eftersom den i mångt och mycket styr användningsområdet. Den vanligaste orsaken till att man har stora element är att man vill kunna flytta mycket luft. Ju lägre frekvensen är desto mer luft måste flyttas för att hålla samma ljudtryck, jämför detta med att ösa vatten med en hink där hinkens volym är elementets storlek och hastigheten vi arbetar med är frekvensen, ska vi ösa en viss mängd vatten och arbetar långsamt krävs det en större hink än om vi ska flytta samma mängd och arbetar snabbt. Därför krävs det en mycket större högtalare för att spela 100dB vid 30Hz än vid exempelvis 80Hz. Alltså för att kunna spela riktigt låga frekvenser måste elementet vara ganska stor för att kunna flytta tillräckligt med luft för att kunna få ett så pass högt ljudtryck att vi kan uppfatta det, örat är nämligen ganska okänsligt vid låga frekvenser. Vill vi dessutom spela högt och låga frekvenser - Ja då är det faktiskt helt motiverat att ha en 15" bas. Modern musik innehåller inte så extremt mycket lågbas men man vill istället vill man kunna spela ganska högt, å andra sidan innehåller viss klassisk musik inte sällan nära tortyr nivåer för högtalaren med riktigt låg bas, en stor orgel kan gå ända ner till 16Hz, modern musik kommer sällan ner under 60Hz. Här ser vi en intressant sak - i bägge fallen krävs det stora högtalare men i fallet med orgeln är det låga frekvenser som är viktigast inte extrema ljudtryck och i pop fallet är det högt ljudtryck men inte extremt låg frekvens. Därför kommer man att välja lite olika element och lådor för att nå målet. Men det är inte bara storleken som bestämmer hur högt högtalaren kan spela utan även hur långt membranet kan röra sig (slaglängden). Det finns parametrar för allt detta. Sd betyder membranarea och anger helt enkelt hur stort membranet är och den del av upphängningen som ska räknas med och X-max anger slaglängden (men bara åt ena hållet så i praktiken blir det dubbelt så mycket) räknar man ihop detta får vi hur mycket luft högtalaren kan flytta och det anger värdet Vd (Volume Displacement), det är alltså egentligen ett stort Vd man vill ha.

## X-max

Som nämnts ovan så anger detta värdet högtalarens slaglängd. Det egentligen X-max står för är hur långt talspolen kan röra sig linjärt i magnetgapet. Talspolen lindas alltid längre än vad magnetgapet är och då kan membranet röra sig en bit upp-ner och ändå utnyttjas hela magnetgapet av talspolen. Rör sig talspolen så långt att en del av magnetgapet inte är helt fylld av talspole lindningen blir membranets drivkraft sämre och när hela talspolen är utanför magnetgapet finns ingen drivkraft kvar och membranet kan inte röra sig längre. X-max är då det område som kan anses vara linjärt d.v.s. så långt talspolen kan röra sig men ändå fylla hela magnetgapet. Vän av ordning säger att då måste det väl vara bra med ett långt X-max. Ja det är det, men ju större del av talspolen som är utanför magnetgapet desto mer av den effekten man stoppar in i elementet går till spillo, alltså minskar verkningsgraden, och den rörliga massan ökar.

## Fs

Mekaniska system har en eller flera resonansfrekvenser. En pendel i en klocka är ett bra exempel på detta, den håller jämn frekvens, denna frekvens kan ändras om man flyttar på vikten eller ändrar på dess massa (vikt). Vår högtalare har också resonansfrekvenser varav den största beror på membranets vikt i förhållande till upphängningens hårdhet. Vid resonans så behövs det bara lite energi för att hålla igång svängningen i det mekaniska systemet, energin som trots allt behövs är för att övervinna förlusterna, hade vi inte haft förluster skulle vi haft en evighetsmaskin. Detta orsakar lite problem eftersom vi vet att högtalaren inte kan röra hur långt som helst och vid resonans så behöver vi helt plötsligt mycket lite effekt för att åstadkomma tillräckligt membranrörelse - risken är att vi matar på för mycket och högtalaren kommer i självsvängning och någon mekanisk del tar skada p.g.a. för stora membranrörelser. Därför är det viktigt att veta var resonansfrekvensen är för att om möjligt låta bli att använda elementet där, eller medvetet utnyttja detta som vid en lådberäkning för baselement.

## Qts

Precis som vi nämnde ovan så har mekaniska system förluster, i teorin då man ska konstruera en pendel vill man ha så små förluster som möjligt, men hos elementet måste vi hitta en bra kompromiss - lägger vi till förluster så fungerar elementet sämre och har vi för små förluster så kommer membranet att röra sig okontrollerat - Hur benäget något är att självsvänga kallas Q-värde, ju högre Q-värde desto mer resonansbenägen - i en elektrisk resonanskrets har man ofta Q-värden på 10-20 och då ser vi att högtalaren är ganska dålig med Q-värden oftast under 1, å andra sidan vill vi ju inte att den skulle komma i resonans heller! Q-värdet ska passa till det vi ska använda elementet till. Om man ser till fallet med sluten låda är det så att lådan höjer Q värdet och låda + element brukar man vilja ha runt 0.7. Således kan inte element med Qts på över ca 0.6 användas om man ska ha Q 0.7 i slutändan. Qts är en sammanslagning av Qms och Qes enligt ((Qms*Qts)/(Qms+Qts))

## Qms

Mekaniskt Q värde, detta är det Q-värde membranet och upphängningen visar vid resonansfrekvensen.

## Qes

Högtalarens elektriska Q-värde beror på att det finns elektriska egenskaper som hos spole och kondensator och resistor i högtalaren vilka bildar en egen resonans krets i högtalaren.

## Vas

Vas kallas också ekvivalent volym. Detta är ett värde som anger hur stor lådvolym högtalaren motsvarar eller kan liknas vid. Det är upphängningens hårdhet i förhållande till elementets storlek som styr VAS. Om man håller elementet i fria luften och trycker på membranet går det åt en viss kraft för att flytta den en viss sträcka - sätt elementet i en tät låda med elementets VAS - värde och det behövs dubbla kraften, trögheten hos upphängningen motsvarar en viss volym luft helt enkelt. Är elementet mjukt upphängt blir VAS stort, är elementet hårt upphängt blir VAS lågt. Men VAS är inte någon slags rekommenderad lådvolym utan bara en parameter bland de andra.

## Re

Talspolens likströms motstånd, Det är det här du mäter när du sätter en multimeter över polerna till elementet - detta anger det "rena" motståndet i talspolens tråd (det är därför värdet är lägre än elementets impedans).

## Le

Talspolen är lindad i en cylindrisk form detta gör att den får en viss sk. induktans. Induktans är växelströmsmotstånd. Vid likström (0Hz) påverkar inte denna induktans alls. Ju högre frekvens desto större blir "motståndet" hos spolen. Hur stort och vid vilken frekvens går att räkna ut enkelt genom att ta spolens värde i mH * frekvensen * 0.00628 då får du spolens reaktans i ohm. Induktansen i talspolen har en benägenhet att variera med frekvensen, så oftast mäts den vid 1KHz, induktansen sjunker vid ökad frekvens.

## Impedans

Impedans, slår man samman Re och Le så får man impedans (växelströms motstånd) och det är den belastning högtalaren utgör på förstärkaren. Tänk på att den delen som kommer från spolen varierar med frekvensen så att impedansen hos elementet varierar med frekvensen men oftast mäter man vid 1KHz och detta värdet avrundar man nästan uteslutande till 4, 6 eller 8ohm. Man kan räkna ut impedansen själv med pythagoras sats där impedansen är hypotenusan och Re och Le är katetrarna.

## Mera om Thiele&Small

Det fina med de sk. Thiele&Small som vi sett några exempel på ovan så täcker de parametrarna in ganska mycket såsom hur effektivt magnetsystemet är osv, därför så är det inte så nödvändigt att t.ex. veta om magnetvikten och liknande parametrar. Just magneten är intressant eftersom vissa försöker sälja sina element genom att ange hur mycket magneten väger, det är lite missvisande eftersom olika magneter är lite olika effektiva och eftersom de effektivare typerna är dyra så använder man ofta de billigare och lite mer i stället - vilket som är bäst kan man ju tvista om (men i marknadsföring är det ju lite annat) men normalt sett brukar man vilja göra saker mindre, lättare och effektivare.

## Datorsimulering

Har man en del av ovanstående parametrarna kan göra en simulering av hur den färdiga högtalaren förmodas fungera, man kan se hur frekvensgången påverkas i olika lådor och med olika volymer. Man kan räkna ut lådvolymer och frekvensgång för hand men det skulle ta en sådan tid och för de flesta vara så svårt att det skulle bli orimligt. Nu kommer det en liten varning, man ska alltid veta om att programmen gör en simulering och en sådan innehåller alltid felkällor (fler eller färre) - det som datorn säger är alltså med nästan 100% säkerhet osanning - men man kan ju anta att om man ger datorn 10st värden borde den kunna räkna exaktare än om man bara ger den 3st! Så bli inte förvånad om två dataprogram räknar lite olika. Men den största felkällan är ändå troligast att det elementet du har köpt inte håller de angivna värdena eftersom det alltid är en viss spridning hos elementen. Runt 1973 kom det normer som heter Thiele&Small (efter upphovsmännen) som är ett standarliserat sätt att ange elementets och lådans egenskaper. På så sätt kan man enkelt göra en beräkningsmodell av högtalaren när man ska räkna på den. Förr fick man låta fysiker räkna på enskilda fall och sedan testa och se vad som hände - tidsödande och dyrt! Idag så kan du som sitter hemma göra nästan lika professionella beräkningar på din PC som en högtalartillverkare kan med hjälp av dessa Thiele&Small parametrar. En sak som är bra att veta är att dessa T-S parametrar ändrar sig en hel del innan högtalaren är inspelad därför bör man inte mäta sina element förrän efter minst 24-48tim spelning - dra vissa paralleller med att en del tillverkare har låtit mäta upp elementen åt dig innan leverans, och om det är lämpligt att räkna på lådor efter dessa värden!

## Lådor

När man mäter fram elementens data så sitter den oftast i en extremt stor låda - kanske 100m3, alltså sitter elementet i en vägg och på ena sidan har elementet sin "låda" och på den andra sidan har man mätmikrofonen, eller så har man mätmikrofonen placerad mycket nära membranet och mäter frifält. Alternativet när det gäller mellanregister och diskant är pulsmätning (mätning under mycket kort tid) och att elementet sitter fritt på ett stativ, skulle man börja spela (signal under lång tid) på elementet då skulle bastonerna släcka ut varandra mellan elementets fram och baksida, ljudet skulle försöka gå runt element för att försöka utjämna den tryckskillnad som blir. Basåtergivningen skulle bli klen men visst skulle det fungera. Därför vill man separera fram och baksidan på elementet från varandra precis som med 100m3 rummet.

### Akustisk dipol

Här har man nästan alltid en sk. baffel som man monterar elementen på, detta är i sin enkelhet en rund träskiva, ju större träskivan är i diameter desto lägre i frekvens kan man använda högtalaren innan utsläckning sker - för att återge riktigt låga frekvenser under 50Hz skulle skivan behöva vara flera meter i diameter. Sen kan man ju alternativt kompensera för utsläckningen med elektronik men det gör att man förlorar verkningsgrad istället. Denna princip med baffel fungerar dock bra till mellanregister. Principen används sparsamt men har vissa fördelar som kan göra den intressant trots bristerna.

### Oändlig baffel

Om baffeln vore jättestor skulle det fungera väldigt bra - alltså gör vi en oändligt stor baffel. Kriteriet för att kalla det oändligt stor baffel är det att elementets fram och baksida aldrig ska kunna kopplas ihop akustiskt dvs ljudet ska inte hinna runt baffeln för den lägsta frekvensen vi vill kunna använda vår högtalare till. Det kan kanske vara svårt att tänka sig hur detta skulle gå till, men faktum är att en sluten låda uppfyller kriteriet. Och därför kallas sluten låda oändlig baffel. En sluten låda där lådvolymen är mindre än 0.33*Vas kan också kallas tryckkammarhögtalare. Fördelen med denna typ av låda är givetvis att vi kommer undan problemet med att basen släcks ut p.g.a. akustisk kortslutning, nackdelen är att vid låga frekvenser kommer luften i lådan bromsa membranet och utnivån från högtalaren faller med frekvensen. Detta sker dock vid en ganska låg frekvens jämfört med rimligt (ganska liten) dimensionerad baffel. Dock faller verkningsgraden (samma som att frekvensgången dalar) snabbare hos den slutna lådan än hos dipolen. Alltså vinner vi att vi kan hålla uppe verkningsgraden till en 70-100Hz mot en 200Hz för dipolen, alltså kan vi utan problem få den slutna lådan att spela det vi kallar bas. P.g.a. att luften har en viss fjädring och lådan är helt tät så kommer denna fjädring att adderas till den fjädring som elementets upphängning har och på så sätt kommer element och låda att kunna slås samman när man räknar på det. Detta är en av de saker som gör att det är ganska lätt att beräkna slutna lådor. Vi talade förut om elementets Qts värde och detta värde kommer att påverkas av lådan och bli högre! Detta utnyttjar vi, väljer vi en lämplig volym på vår låda så får vi ett Q värde som i sin tur avgör högtalarens frekvensgång vid låga frekvenser. Normalt sett väljer man ett Q-värde på hela sin högtalare mellan 0.5-1. Lådans volym påverkar alltså Q-värdet. En större låda ger ett lägre Q-värde och vice versa ger en mindre ett högre Q-värde. Detta kanske kan vara lite diffust att förstå men testa gärna med datorn och se att det stämmer. Välj olika element men välj till var och ett av elementen en lådvolym som ger samma Q-värde och högtalarens frekvensgång nedåt i frekvens kommer att se likadan ut. Högt Q-värde ger en snabb snärtig bas men också entoning bom-bom bas, lågt Q-värde ger en djup fyllig bas. Dock skiljer det vid vilken frekvens som kurvan börjar falla och detta beror på elementets resonansfrekvens. Tänk på att när du arbetar med slutna lådor avgör elementet vid vilken frekvens lådan börjar rulla av - lådans volym hur det rullar av - alltså kan man inte direkt säga att en större låda sägas ge så mycket djupare bas men det skiljer i karaktär.

### Skillnaden på sluten låda och dipol

Skillnaden mellan den slutna lådan och dipolen är att man i den slutna lådan hindrar ljudet från baksidan som är fasvridet 180 grader (dvs gör samma sak fast tvärt om som det som har 0 graders förskjutning - slår man ihop resultaten blir det noll - precis som med dragkamp) och på så sätt får mindre förluster vid låga frekvenser i praktiskt små dimensioner. Alltså är en sluten låda effektivare än dipolen. Här slutar tankeverksamheten hos de flesta.
Q: Ljudet från baksidan……….Skulle vi kunna använda oss av det också ?
A: Nej - det är ju 180 grader fasvridet.

Q: Kan vi på något sätt vända det 180 grader igen och komma tillbaks dit vi började ?
A: Ja det kan vi - men bara under ett litet område. Om vi lyckas med detta så använder vi båda sidorna på elementet och kan få högre ljudtryck utan större element. Normalt lägger man denna "hjälpen" under den frekvens högtalaren har börjat rulla av och kan på så sätt få en rak frekvensgång ytterligare en bit ner i frekvens.

### Transmission line

Ljud rör sig ganska långsamt (340m/s) och låt säga att vi vill få "hjälpen" vid 50Hz - dvs vi vill fasvrida 50Hz 180 grader (en halv våglängd). En 50Hz våg är 7.2m och den ska vi dela på 2 och då har vi 3.6m kvar - sätter vi högtalaren i ett rör som är 3.6m långt och låter rörets mynning sitta precis bredvid högtalaren (självklart måste man då böja röret) så får vi ljudtryck motsvarande 2st element vid 50Hz! 3.6m låter långt och därför veckar man ljudledningen i "lådan" så att den tar mindre plats dessutom så tappar ljudet fart i ljudledningen och i dämpmaterial vilket gör att den kan kortas en del till - så drygt 2m räcker nog i vårt fall. I princip är det inte svårt att bygga en transmission line högtalare - gör ljudledningen med en area som är ca 25% större än membranet på elementet och den sista biten (30-50cm) kring mynningen lika stor som membranet på elementet. Problemet är att veta var man verkligen hamnade med sin avstämming - man skulle behöva mäta upp det. Mindre justeringar kan göras med dämpmaterialet men stora förändringar kräver en annan längd på ljudledningen vilket oftast betyder - ny "låda". Och även om man vet vid vilken frekvens ljudledningen hjälper till så vet man ändå inte riktigt hur frekvensgången ser ut. Och sist men inte minst så blir lådorna skrymmande om man använder stora element och låg avstämningsfrekvens, t.ex. blir innervolymen i en 30Hz ledning för ett 15" element ca 400L. I stort sett har TL lådan spelat ut sin roll när man enkelt kan konstruera den mer avancerade basreflexlådan enklare idag. Men även här finns det som kan tala till konstruktionens fördel.

### Basreflex

Även här använder man sig av energin från baksidan av elementet - här arbetar man med att få resonans mellan vikten av luften i lådan och fjädringsmjukheten i basreflexporten (eller var det tvärt om)! En Helmholtz resonator, en snillrik lösning som både är effektiv och billig - därför är de flesta lådorna av basreflex typ då dessa ger bäst verkningsgrad och samtidigt bra frekvensomfång och vettiga dimensioner. Principen har varit känd sen urminnes tider (nåja) men problemet är att man har svårt att kunna simulera hur elementet och Helmholtz resonatorn samarbetar men i och med Thiele&Small parametrarna kom det en beräkningsmodell för detta - och med en dator går det både enkelt och snabbt att simulera resultatet med bra noggrannhet. Visserligen ser en låda med basreflexport enkel ut men bara för att det gör det så betyder det inte att det är enkelt att konstruera med - det är mycket viktigt att element - låda - port är anpassande till varandra annars kan det bli mycket lustiga egenskaper. Det finns även för detta beräkningar som ger "garanterade" resultat - detta är vad din dator svarar på när den säger optimal, tyvärr är det så att du (och/eller ev partner) och din dator inte är överens om att den där 10" basen verkligen ska ha en låda på 308Liters volym. Ofta måste man kompromissa vill man t.ex. ha lågbas från ett mindre element blir det ofta en ganska stor låda och en låg portningsfrekvens - resultatet blir visserligen låg bas men också en hängmatta mitt i frekvensgången väljer man då högre portningsfrekvens får man en puckel på frekvensgången som gör någon del överbetonad. Vad som är bäst avgörs givetvis av vad man ska ha högtalaren till. Det är när man ska avgöra detta som det är så bra att ha sin egen dator där man kan sitta och "fila" lite själv innan man sätter igång och bygga. Andra egenskaper hos basreflexlådan är att då man spelar vid portens avstämningsfrekvens minskas membran rörelsen från elementet till nästan noll och allt ljud kommer från porten, man kan därför spela väldigt högt precis kring avstämningsfrekvensen, jämför man mot en sluten låda är skillnaden anmärkningsvärd. Detta kan man använda sig av vid Crankar tävlingar vid billjud eftersom man med relativt små element kan spela väldigt högt bara man har en massa effekt och aldrig använder lådan under portningsfrekvensen, detta kan lösas med ett aktivt filter, anledningen till det senare kommer här. När man befinner sig en bit under avstämningsfrekvensen så kommer inte längre porten att fungera utan släpper igenom ljudet och det blir akustisk kortslutning, så under avstämmningsfrekvensen faller både effekttåligheten och frekvensgången brant. Och man ska alltid stämma av basreflexporten till en högre frekvens än baselements resonansfrekvens (Fs).

### Bandpasslådor

När man bygger rena lågbashögtalare som ska arbeta som komplement till de befintliga högtalarna och man bara ska använda en enda bas så kommer man att drabbas av problem med att kunna dela långt ner i frekvens och med stor branthet utan att priset på delningsfiltret skenar i höjden. Det var då bandpasslådor kom i dagen och man kan misstänka att anledningen till att det är så få högtalarfabrikanter som använder bandpass är att Bose har patent på en del av principen. De tidigare typerna vi har talat om så är det bara avrullningen nedåt vi har tittat på men skulle man se på enbart bidraget från basreflexporten skulle vi se att den liknar en puckel som läggs ihop med bidraget från elementet. Det vi utnyttjar i bandpasslådan är just denna puckel. I en 4:e ordningens bandpasslåda sitter elementet i en sluten låda (som vi ju vet hur den rullar av) och elementets framsida sitter in mot en normal basreflexlåda. Nu kommer dessa två lådor att samverka och genom att välja lämpliga volymer och rör till ett lämpligt element så kan vi få en riktigt bra frekvensgång mellan t.ex. 30-100Hz. Det finns även en typ där den inre lådan är basreflexportad in i den första och ytterligare en typ har som har två portar som var och en mynnar ut i rummet. Visst verkar bandpasslådor vara bra! Men de har nackdelar också. Ofta är den fina frekvensgången på bekostnad av effektiviteten, en sk 4:e ordningens bandpasslåda tappar ofta (men långt ifrån alltid) en 6-8dB i verkningsgrad, de andra typerna tappar något mindre men fortfarande så har oftast en vanlig basreflexlåda ett bättre "snitt". Eller problemet är rättare sagt ju större frekvensomfång desto sämre verkningsgrad. Ska lådan fungera som tänkt måste man vara noga med volymer och rör så att det blir rätt. Sedan måste porten ha ganska stor diameter för att det inte ska bli blåsljud, alternativt använder man trattar. Men oftast är det så att man måste välja ett för "litet" rör/port för att få ner längden på det (smalare port = port blir kortare). Sen måste man komma med en liten notis. Ett ganska stort antal dataprogram tar inte hänsyn till att nivå från lådan ligger fel utan den som sitter bakom datorn och konstruerar tror att effektiviteten är väldigt bra - det fel datorn gör att den normaliserar och lägger sig vid 0dB men det är inte säkert att 0dB är det samma som verkningsgraden hos elementet! Har du Basbox t.ex. kan du välja mellan normaliserat eller relativt 2.83V och då ska du välja det senare för att det ska bli rätt.

### Horn

Horn är ingen låda utan en slags transformator som gör att effektiviteten ökar. Hela iden är den att om man har en 15" bas och det rör sig 1mm ska luften i hornets mynning också röra sig 1mm trots att det är mycket större - kanske 4ggr så stort och då har vi fått 6dB högre verkningsgrad och maximalt ljudtryck. I teorin fungerar det så - verkligheten är den att ska hornet fungera bra (hög effektivitet och bra frekvensomfång nedåt) kommer det att bli stort. Till horn använder man oftast element med ganska kort X-max och kan på så sätt få ännu bättre effektivitet (och ljudtrycket räcker ändå). Det finns Hifi horn men de är väl mest en kvarleva från rörepoken med ganska klena förstärkare men visst lockar de klassiska Lowther elementen än och de kan faktiskt låta ruggigt bra om man bara bygger ett riktigt bra horn till dem - till PA finns det också fördelar med horn. Men eftersom man allt mer går ifrån horn och att de är ganska komplicerade att bygga så nöjer vi oss här med att konstatera att det finns bra böcker, datorprogram och ritningar som behandlar ämnet ingående.

### Mottaktkoppling / Isobarik / Compound

I många fall vill man ha stora basar för att kunna återge låg bas med högt ljudtryck men stora basar kräver också relativt stora lådor, och stora lådor har man inte alltid plats för. För att klara detta så kan man ta till speciella knep, vi ska förklara isobarik principen först (de andra är ju samma sak egentligen). I en liten låda så ger luften stort motstånd och mest ger sig detta vid känna vid stora membranrörelser dvs låg bas eller höga ljudtryck, eftersom motståndet gör att basen inte kan röra sig lika långt som den borde så blir därför ljudtrycket lägre än det borde och ju lägre frekvens desto större blir skillnaden mellan vad den borde och den blir, detta blir detsamma som om inte högtalaren går så långt ner i basen, den rullar av tidigare. Om man tar denna bas och leder in i en ny låda som är mindre än den första och i denna lådan sätter man en likadan bas så kommer följande att hända: Den första basen orkar nästan slå så mycket som den ska, inte tillräckligt för att få rejäl lågbas men den rör sig i alla fall detta innebär att nästa bas tror att den sitter i en enormt stor låda eftersom den nästan inte "ser" någon mekanisk belastning alls och på så vis så kan den gå betydligt längre ner i frekvens, betydligt längre ner än den första (i verkligheten räknar man dock ihop elementen). Lådvolymen på den yttre lådan ska vara så liten som möjligt, faktum är att om man sätter två element mot varandra (konerna mot varandra) på var sin sida om lådmaterialet så får man en viss luftvolym emellan och den räcker denna typ av montering kallas mottaktkoppling. Tänk bara på att vända på + och - till den yttre basen. Fördelen med isobarik framför mottaktkoppling är om man vill använda ett element som bas-mellanregister så går det utmärkt, men hos de mottaktkopplade elementen så sitter magneten och chassit i vägen för membranet och då blir mellanregistret dåligt. Man vill gärna tro att lådan skulle kunna spela högre eftersom det sitter två basar i den men så är inte fallet utan man får enbart bättre lågbasåtergivning. Så på slutet så kan man väl tala om att detta skulle fungerat om man inte hade någon lådvolym mellan elementen alls - det man vill åt är att det blir ett dubbelt så kraftigt magnetsystem. Man kan även montera elementen i en "kanal" i lådan med magneterna mot varandra och på så sätt få samma fördelar som med isobarik och då får man växla polaritet på det inre elementet. Den sista lösningen är också intressant av en annan anledning, magnetsystem släcker i stort ut varandras läckfält vilket gör att en sådan här konstruktion kan användas närmare bildskärmar / TV än traditionellt placerade element. Dessa ovanstående principer med dubbla element kan användas på alla lådtyper och fungerar ofta mycket bra.

## Delningsfilter

Detta är ett område som är omfattande och ganska svårt att kunna hantera och kräver en hel del kunskap och förståelse. Därför är delningsfilter för många en rysare som man helst vill glömma men det är bättre att ta tjuren vid hornen och lära sig - den som behärskar delningsfiler är duktig.

### Vad gör delningsfiltret

I normala fall vill man att filtren ska dela upp frekvensområdet i två eller flera delar och sedan leda energin till olika element, då talar man om ett delningsfilter eftersom man delar upp signalen åt flera olika håll. Man måste ha filter för att elementen ska låta så bra som möjligt och för att de inte ska gå sönder, det sistnämnda gäller mellanregister och diskanter, skulle man koppla in en diskant utan delningsfilter skulle den gå sönder vid ganska måttlig volym, tänk på att de effekttåligheterna man anger på mellanregister och diskanter är vad de tål med ett riktigt konstruerat delningsfilter, med obefintligt eller felaktigt filter försämras effektåligheten dramatiskt. Därför måste vi till diskanter och mellanregister alltid på ett eller annat sätt ha ett delningsfilter.

### Aktivt/passivt delningsfilter

Det finns två olika typer av delningsfilter. Det vanliga passiva som är det som sitter i alla vanliga högtalare. Den aktiva typen som även kallas elektroniskt delningsfilter (aktivt därför att det innehåller aktiva komponenter = förstärkare) och som separerar signalen mellan olika slutsteg som i sin tur kopplas direkt till elementen, man gör alltså delningen innan förstärkaren. Man använder spolar och kondensatorer för att ordna själva delningen (av praktiska skäl använder visserligen bara kondensatorer i aktiva delningsfilter) skillnaden är den att i det elektroniska filtret kan man få bättre prestanda genom att dess teoretiska funktion stämmer med verkligheten - förut (del 1) sade vi ju att det var viktigt att ha rätt delningsfilter till en viss högtalare, nu är det ju så att högtalaren är en ganska komplicerad enhet som gör att det passiva delningsfiltret inte kommer att fungera riktigt som det borde i teorin även om vi har rätt filter, i det elektroniska delningsfiltret kan man i princip göra ett "perfekt" filter eftersom belastningen på filtret är nära nog helt ideal (ett motstånd). Nackdelen med ett elektroniskt delningsfilter är att det kräver extra förstärkarkanaler vilket gör det dyrare, annars så är det nära nog bara fördelar, förr när de sk operationsförstärkarna (Integrerad Krets som innehåller en komplett förstärkare och som är den delen som gör filtret just aktivt) var betydligt sämre kunde man anmärka mot mer brus men idag är operationsförstärkarna så bra att det knappast är något problem. Fördelarna med aktiva filter är däremot ganska uppenbara, det ger inga effektförluster i stora filterdrosslar - det har en nära nog perfekt delning, man kan enkelt nivåjustera elementen dessutom utan förluster. Passiva filter är den vanliga typen som sitter i högtalaren och som är uppbyggd med spolar, kondensatorer och motstånd - problemen med denna typen är den att den stjäl en del förstärkareffekt och att filtret måste driva en högtalare som har en del "hyss" för sig och då fungerar inte filtret riktigt som vi har hade önskat oss, om vi förstår varför dessa problem uppkommer så kan vi enklare förstå hur ett bra filter ska vara konstruerat.

## Elektriska problem med högtalarelement

Ett högtalarelement är som du säkert förstår en enhet som både har mekaniska såväl som elektriska egenskaper, ofta samverkar dessa och ger nya resultat som man kanske inte direkt tänker sig och detta kan ställa till det en hel del om man inte är medveten om problemen. Det vi ska studera är hur högtalarens impedans förändras över frekvensskalan och varför och vad man kan göra åt det. Men först en snabb genomgång av passiva delningsfilter, ett passivt delningsfilter ska om man vill att det ska fungera som tänkt ha en konstant belastning annars fungerar det på något annat sätt - 6dB/Okt filter är lättast och förstå och ger mest fel och därför har vi dem som exempel.

### Resonans

Nedåt i frekvens har ett element i kombination med sin låda en eller flera resonansfrekvenser, vid dessa frekvenser kräver högtalaren ytterst lite effekt för att gör sitt jobb. För att få mindre effekt så ökar elementet impedansen. Den som har den värsta (största-högsta) impedanstoppen är den slutna lådan men det är å andra sidan bara en topp och det finns botemedel för det i och med olika kompensations kretsar, olika portade lådor har flera olika toppar i impedans kurvan som gör att hela det lägre delen av basområdet ser ut lite som en berg och dal bana och blir då svårare att kompensera. Det som händer är att högtalaren inte vill ha förstärkarens effekt och då ökar den impedansen, om man vill försöka jämna ut detta så får man göra en elektrisk krets som just under detta intervall som impedanstoppen inträffar belastar lagom mycket så att konstlast + element = konstant. En sådan här krets består av en drossel, kondensator och motstånde i serie (LCR - krets) eftersom kretsen suger effekt kallas den också sugkrets. Viktigt att förstå är att man inför en förlust för att vinna linjäritet (jämnhet) hos "högtalaren", totalt blir det trögare att driva. Över till lite praktisk räkning på det hela då. Det vanligaste stället man har problem med detta är i diskantområdet, för diskanten sitter ju i en liten sluten låda som utgörs av luften bakom membranet! Ett bra värde är att ha dämpat sitt element minst 10dB där resonansproblemen (Fs) inträffar. Vi har då köpt en diskant som vi ska dela med ett 6dB/okt filter vid 4000Hz - då har vår diskant 8W :s impedans vilket vi har kunnat se i dess datablad och delningsfiltret ska enligt datorn eller tabell bestå av en 5uF kondensator i serie med elementet, delningsfrekvensen anger f.ö. att nivån är dämpad 3dB. Vid 1000Hz har vår diskant då sin resonansfrekvens och vi är 2 oktaver ifrån => -12dB plus de -3dB som utgörs av dämpningen vid delningsfrekvensen, alltså -15dB vid resonans frekvensen vilket ju är gott och väl mer än -10dB, det verkar ju helt Ok. Vi ser också att vår diskant har 32W :s impedans vid 1000Hz, nyfikna som vi är så undrar vi vad vi skulle ha för kondensator om vi skulle dela vid 1000Hz och datorn svarar 5uF ?!? men det är ju samma som vid 4000Hz - javisst är det och datorn har dessvärre alldeles rätt, ett par rader upp stod det att läsa att vid delningsfrekvensen är elementet dämpat 3dB alltså är diskanten är bara dämpad 3dB vid sin resonansfrekvens och vi ville ju ha 10dBs dämpning alltså var vårt filter inte fullt så himla bra. Impedanstoppen vid resonansfrekvensen motverkar delningsfiltret. Det man kan göra är att införa en LCR krets som fixar bort impedanstoppen enligt den metod som vi beskrev tidigare. Men ofta så är det inte så här illa för i allmänhet brukar man alltid ha lite dämpning (eller så inför man det ändå) och då får man automatiskt en reducering av detta fenomenet speciellt om man använder sig av en sk. impedanslinjärt dämpled (ett med två motstånd också kallad attentuator en L-pad fungerar också). Men även om du nu inte vill dämpa din diskant så kan du vara lite ful och slösa med effekt (det är precis den här iden vi använde med dämpledet) , du kan koppla ett motstånd parallellt över diskanten och väljer du ett lagom värde så kan du reducera impedansstegringen drastiskt, låt oss säga att vi använder den 8W :s diskant vi använde förut och kopplar ett motstånd på 8W parallellt med diskanten så kommer du att behöva räkna om filtret för 4W (10uF kondenator). Vid resonans kommer impedansen att bli 6.4W alltså ändrar sig impedansen +60% mot +300% utan motstånd. Fördelen med denna lösning är att den är okritisk - den fungerar som man har tänkt sig även om elementen eller komponenterna har lite toleranser, LCR kretsen är mycket känsligare, nackdelen är att man gör av med lite effekt i onödan med motståndet. Till midbasar då, som delas runt 100Hz? Ja då kan man knappast koppla motstånd parallellt och ödsla halva effekten på värme! Det man får göra då är att antingen ha ett LCR-led vilket kan får enorma dimensioner! Eller att man medvetet misslyckas lite med sin låda - stoppa i ett stort basreflexrör men med ca 4cm tjock skumplast i - eller köp Dynaudios Variovent så har du reducerat impedanstoppen ganska ordentligt, det man gör här är i princip samma sak som med motståndet bara att man löser problemet akustiskt istället - resultatet blir i stort detsamma för impedanskurvan. Men det är ganska sällan man i hemmabruk vill dela av högtalarna så lågt i frekvens så där är problemet oftast inte är så stort, sedan så kan man ju använda ett brantare filter då minskar också problemet - eller har du råd kan du dela elektroniskt så behöver du inte tänka på problemet alls. I detta avsnitt så kunde det vara kul att räkna en massa och få en massa siffror på de olika situationerna men då börjar det att likna lite överkurs - så vi struntar i det, ni får tro på det ändå.

### Induktans i talspolen

Talspolen är lindad som en cylinder detta gör att den kan åstadkomma ett magnetfält som behövs för att elementet ska fungera, men det gör också att talspolen uppträder som en drossel elektriskt - kännetecken för en drossel är ett lågt likströms motstånd och sedan stiger motståndet (impedans som växelströmsmotstånd egentligen heter) med frekvensen alltså den släpper igenom mindre och mindre ström. Detta gör att belastningen på filtret minskar vid höga frekvenser, impedansen ökar - med följd att delningfiltret delar sämre eller rättare sagt inte lika brant. Problemet är samma som i fallet med diskanten och resonansfrekvensen men här fungerar det åt andra hållet så att säga. Men detta kan man kompensera billigt och enkelt genom en sk. konjungatlänk som består av en kondensator och ett motstånd som sitter i serie och kopplas parallellt med elementet - denna lilla enkla krets har motsatt verkan mot elementen och lägger man ihop bidragen från elementet och konjungatlänken så blir resultatet en ganska konstant impedans och detta innebär att belastningen på delningsfiltret blir betydligt mer konstant och att det fungerar bättre, men även här är det en förlust man inför för att vinna impedanslinjäritet. Ett annat intressant fenomen man kan få är om man dämpar en diskant med endast ett seriemotstånd så kommer dämpningen att minska med ökad frekvens alltså får man en diskanthöjning i frekvensområdets övre del om man inte har en konjungatlänkg, mycket individuellt mellan olika diskanter om det behövs eller ej men nu har vi nämnt det i varje fall. Ett alternativ till konjungatlänk vore att sätta en liten drossel i serie med seriemotstånd som dämpled - då skulle både diskanten och dämpledet bete sig likadant och dämpningen skulle vara linjär men denna lösning är oftast dyrare än den med konjungatlänk så den är ganska ovanlig, dessutom så är det inte främjande för ljudkvaliten att leda signalen genom en lång kopparledare. Ett litet problem är att man har ju ofta har en impedanskurva på elementet och sedan tillför man en konjungatlänk och då vet man inte riktigt vad impedansen blev som summa och man vet inte heller riktigt hur man ska konstruera sitt delningsfilter, och då behöver man mäta för att se hur det blev - men alla har ju tyvärr inte mätutrustning så då får man ta det lite mellan tummen och pekfingret men man hamnar ju hur som helst närmare det rätta än om man struntade i konjungatlänken. Trots att det i teorin verkar som om nästan alla högtalare skulle behöva en konjungatlänk så kommer du att se att i färdiga högtalarkonstruktioner är det är ganska olika hurvida man använder konjungatlänkar eller ej - trots att man kanske rent utav använder samma element och det beror på att man i vissa fall räknar med att elementet har lite lustigheter för sig i sin filterkonstruktion, med ett 6dB/okt filter t.ex. syns detta som om man verkar har valt en för låg delningsfrekvens på bas/mellanregister elementet, man får emellertid kanske bara 3.5-4 dB/okt delning men det kanske anses räcka.

## Filterkarakteristik

Man delar in filtren beroende på hur de delar dvs om de släpper igenom höga eller låga frekvenser eller bara inom ett visst område, man säger att filtren har olika karakteristik.

### Högpassfilter

Ett Högpass filter filtrerar bort låga frekvenser och släpper igenom höga frekvenser och används då man inte vill att högtalaren ska arbeta med för låga frekvenser det bästa exemplet är diskanten men även mellanregister delar man nedåt i frekvens. Även filter som filtrerar bort subsoniska (under 16Hz) störningar är högpassfilter.

### Lågpassfilter

Ett Lågpass filter filtrerar bort höga frekvenser men släpper igenom låga och används då man inte vill att högtalaren ska spela för höga frekvenser. Vanliga användningsområden för lågpass filter är t.ex. till en subwoofer eller bas.

### Bandpassfilter

Bandpass filter är egentligen ett användningsområde för HP och LP filter, i bandpass filter har man kopplast ihop ett LP och ett HP filter och genom detta åstadkommer man att högtalaren bara spelar inom ett område t.ex. 80-500Hz. De frekvenser som ligger under 80 Hz skärs bort av HP filtret och de frekvenser ligger över 500Hz filtrerats bort av LP filtret.

### Branthet

Nästa viktiga parameter är filtets sk branthet. Ett enkelt filter dämpar signalen utanför det område det ska arbeta (släppa igenom) ganska långsamt och ett sådant filter är således inte särskilt brant, ett aktivt filter dämpar oftast frekvenser utanför sitt arbetsområde snabbt och är då brant. Branthet räknas i dB/Oktav (eller i vissa sammanhand per dekad vilket är 3,33 oktaver) ett enkelt filter har brantheten 6 dB/Oktav ett aktivt är ofta brantare med t.ex. 18 dB/Oktav. I tabellen nedan ser vi hur snabbt ett bandpass filter med övre och nedre frekvens på 1000Hz (bara 1khz tonen ska ta sig igenom, om filtret vore oändligt bra). Vi ser hur olika brantheter beter sig (teoretiska filter).

| Frekvens | 6dB/okt | 12dB/okt | 18dB/okt |
| --- | --- | --- | --- |
| 125Hz | -18 dB | -36 d | -54dB |
| 250Hz | -12 dB | -24 dB | -36dB |
| 500Hz | - 6 dB | -12 dB | -18dB |
| 1 KHz | 0 dB | 0 dB | 0dB |
| 2 KHz | - 6 dB | -12 dB | -18dB |
| 4 KHz | -12 dB | -18 dB | -36dB |
| 8 KHz | -18 dB | -36 dB | -54dB |

Det kan vara intressant att veta hur mycket effekt som tas sig igenom. Se nedan.
-6dB = 1/4 del av effekten
-12dB = 1/16 del av effekten
-18dB = 1/64 del av effekten

### Hur fungerar passiva filter

Ett passivt filter består enbart av passiva komponenter - passiva komponenter arbetar med att införa lämpliga förluster på rätt ställe, alltså dämpar man alltid bort oönskade frekvenser genom att införa förluster eller att utnyttja att komponenterna ändrar egenskaper i takt med frekvensen.

### Motstånd

Motstånd är en komponent som har ett "dämpvärde" som är oberoende av frekvensen och är alltså konstant. Motståndet i en bit koppartråd är alltså en resistans och skulle kunna ersätta varandra. Motståndet har dels ett värde som anges i Ohm, dessutom har man en maxeffekt på motståndet som talar om hur mycket effekt det maximalt kan kyla bort.

### Spolar

Spolar heter egentligen drosslar. Runt alla elektriska ledare som det går ström i blir det ett magnetfält, genom att lägga flera trådar parallellt kan man öka magnetflödet. För att kunna lägga trådarna så effektivt som möjligt lindar man dem i en spole vill man sedan öka magnetfältet ännu mer kan man sätta en järnkärna mitt i spolen. Magnetfältet gör att spolen blir trög för förändringar i ström och kan både hålla emot eller driva ström - ju större värde spolen har desto trögare är den. Ju fortare man vill ändra strömmens riktning desto mer trögar spolen. Detta gör att den inte släpper igenom höga frekvenser medan låga frekvenser släpper den igenom. För ren likspänning så är spolen inget annat än en bit metalltråd precis som vilken sladd som helst. Värdet på spolar mäts i Henry, spolar till högtalare är i regionen av 1000dels Henry.

### Kondensatorn

Kondensatorn är en komponent som elektriskt beter sig precis tvärt emot spolen. Den släpper inte alls igenom likspänning (oändligt högt motstånd) men vid högre frekvenser leder den allt bättre - ju större värde desto bättre leder den. Används alltså då man inte vill släppa igenom låga frekvenser. Kondensatorer mäts i Farad och till högtalare är man i regionen mellan miljondels till tusendels Farad.

### Spolar och kondensatorer orsakar fasförändringar

Det finns en viss tidsskillnad mellan dem - fasskillnad. Men detta går vi inte in på här det är ganska komplicerat, man får komplexräkna och ha sig. Dessa egenskaper hos spolar och kondensatorer används för filtreringen - genom att använda fler komponenter kan filtrets effektivitet ökas - branthet. Det finns olika branta delningsfilter och normalt så används endast de mellan 6dB och 24dB per oktav för delningsfilter i högtalare. Brantare delningsfilter finns dock men de används normalt inte alls till högtalare då de både är komplicerade (att få att fungera) och blir dyra förutom att de inte behövs. Men först ska jag säga att i denna text gör vi ett likhetstecken med att det som heter 1:a ordningens filter också delar med 6dB/oktav och ett 2:a ordningens 12dB/oktav, att det i verkligheten inte är så vet vi redan nu men vi låtsas att det är idealt tills vidare. Varje gång ordningen ökar ökas också brantheten 6dB extra och en extra filterkomponent åtgår.

### 6dB/oktav

Är den enklaste principen av de alla den består i all sin enkelhet av en kondensator i serie med diskanten, detta bildar då ett högpassfilter och en drossel i serie med basen som bildar lågpassfilter, till ett mellanregistret så får man används både en drossel och en kondensator i serie med elementet.

### 12dB/oktav

I grunden samma som ett 6dB filter men här har man dessutom efter den tidigare filter komponenten kopplat ytterligare en som är ansluten till jord, såvida man inte har några andra komponenter inblandat så skulle man kunna säga att man kopplar en komponent parallellt med elementet, för ett lågpassfilter kopplar man en kondensator parallellt med elementet och en drossel på motsvarande sätt för ett högpass filter (alltså motsatt mot den som sitter i serie), med ett bandpassfilter så kopplar man först ett 12dB högpass filter och därefter ett 12dB lågpass. Filtret fungerar som så att först dämpar man det oönskade området med den första komponenten, det som sedan finns kvar trots filtreringen kommer att ledas till jord istället för elementet. Om du har svårt att förstå logiken så låtsas att komponenterna vore oändligt bra då skulle det i ett högpassfilter endast passera höga frekvenser genom kondensatorn och inga låga alls, men om det ändå skulle det så det så borde en spole ansluten till jord efter kondensatorn kortsluta alla låga frekvenser men inte påverka höga alls. Och kortsluter man en högtalare (eller dess terminal) så låter den inte - snälla prova inte bara, jag lovar att det stämmer!

### 18dB/oktav

Här har man i princip kopplat först ett 12dB filter och sedan ett 6dB filter efter, vi talar schematiskt - värdena på komponenterna stämmer inte med 6 och 12dB fallen!.

### 24dB/oktav

Här har man istället kopplat 2st 12dB filter i serie. Även här talar vi schematiskt. Teoretiskt skulle man kunna hålla på så här i all evighet (t.ex. består ett 60dB filter av 5st 12dB filter).

Nu vet vi då hur filtret ser ut i "verkligheten", men än är det inte slut på det roliga det finns dessutom finns det flera olika varianter av de brantare typerna som alla har lite olika egenskaper. Skillnaden beror på hur de olika komponenternas värden förhåller sig till varandra, alltså ser ett Butterworth filter och ett BEC filter exakt likadana ut på ett schema men mäter man på dem så finns det skillnader!

### Karakteristik

Trots att filtren i den nedanstående fallen har komponenterna identiskt placerade så kan man genom att ändra värdena inbördes erhålla lite olika egenskaper runt delningsfrekvensen, man påverkar både fasläget och nivån. Skillnaderna är inte enorma men de existerar. Vi kommer inte att gå djupare på vad som skiljer och varför typ si eller så skulle vara bättre. Det man egentligen är intresserad av är hur utsignalen ser ut från högtalaren och genom att ansluta en icka linjär last till filtret så påverkar man dess funktion så att det inte stämmer med dess ideala beteende. Man kommer till slutsatsen att passiva filter kommer ändå aldrig att fungera som man tänkt sig.

### Butterworth

Butterworth filtret ger en rak och fin frekvensgång och finns med samma karakteristik i alla brantheter. Butterwortfiltren kommer att i vissa brantheter ge upphov till små tidsfel som man om man är petig kan tidkompensera för. Om man tänker använda 1:a ordningens filter finns bara Butterworth att välja på. Dessa tidsfel är i och för sig inte så märkvärdiga men man kan ju veta om att de finns - och har du 6dB filter uppåt och 18dB nedåt så är det inget problem, eller 12dB åt bägge håll eller 12dB och 24dB - titta i tabellen där står det vad som händer. Ett butterworthfilter strävar efter att ge ett jämt elektriskt förlopp dvs konstant impedans, detta medför att det kommer att vid delningsfrekvensen ge upphov till lite extra förstärkning av ljudet - ofta så har dock detta inte fullt så stor betydelse då brister hos elementen eller lyssnarvinkeln i viss mån kan komma att kompensera ut detta.

### Linkwitz-Riley

Är den typ av delningsfilter var på stark frammarsch för några år sedan, designen kom så sent som 1976 och börjar därför först nu slå igenom fullt ut!. Linkwitz-Riley filtret finns dock bara i 2:a och 4:e ordningen. Linkwitz-Riley filtet ger inga tidsfel och ger en rak frekvensgång men har i gengäld en impedanstopp precis vid delningsfrekvensen. Detta ställer dock sällan till med något som helst problem rent elektriskt.

### Bessel

Är en kompromiss där impendansgången är rak och tidsfelen är noll men istället får man en liten topp i frekvensgången på 1.75dB. Besselfiltret var före tiden med Linkwitz-Riley, ofta använt som filter till mer avancerade tillämpningar. Toppen i frekvensgången kan till största delen kompenseras bort genom att men inte väljer delningspunkten på exakt samma ställe för diskant- och baselement utan med ett litet mellanrum. Detta kommer dock istället att ge en svag höjning i impedans gången runt detta intervall. (vi närmar oss L-R filtret).

### BEC

Har precis samma egenskaper som Bessel men har en något mindre topp i frekvensgången .

Karakteristik tabel

Karakteristik hos ett tvåvägs delningsfilter

| Ordning | Branthet dB/oct | Typ | Benämning | Q | Polaritet | DB Response peak | dB Respons DIP | Fas/tid förskjutning | dB Polär Peak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:a | 6 | both | Butterworth | .71 | normal | +3 | 0 | -15° | +3 |
| 1:a | 6 | both | Butterworth | .71 | inverterad | +3 | 0 | +15° | +3 |
| 2:a | 12 | APC | Linkwitz | .50 | normal | null | null | 0 | null |
| 2:a | 12 | APC | Linkwitz | .50 | inverterad | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 2:a | 12 | comp. | Bessel | .58 | normal | null | null | 0 | null |
| 2:a | 12 | comp. | Bessel | .58 | inverterad | +1.25 | -1.75 | 0 | +1.25 |
| 2:a | 12 | comp. | BEC | .59 | normal | null | null | 0 | null |
| 2:a | 12 | comp. | BEC | .59 | inverterad | +1.50 | -1.50 | 0 | +1.50 |
| 2:a | 12 | CPC | Butterworth | .71 | normal | null | 0 | 0 | null |
| 2:a | 12 | CPC | Butterworth | .71 | inverterad | +3 | 0 | 0 | +3 |
| 3:e | 18 | both | Butterworth | .71 | normal | +3 | 0 | +15 | +3 |
| 3:e | 18 | both | Butterworth | .71 | inverterad | +3 | 0 | -15 | +3 |
| 4:e | 24 | APC | Linkwitz | .50 | normal | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 4:e | 24 | comp. | BEC | .58 | normal | +1.25 | -1.75 | 0 | +1.25 |
| 4:e | 24 | comp. | BEC | .59 | normal | +1.50 | -1.50 | 0 | +1.50 |
| 4:e | 24 | CPC | Butterworth | .71 | normal | +3 | 0 | 0 | +3 |

### Nackdelar

Ett passivt delningsfilter har som nackdel att det har förluster som stjäl effekt som borde komma högtalaren till godo istället, vidare så ger underdimensionerade komponenter sämre ljud, jämför en drossel med att en tunn ringledningskabel som högtalarkabel låter sämre än en 10ggr grövre sladd. Tänk på att i en drossel kan det finnas lika lång ledning som du har som högtalarkabel och dimentioneringen på drosseln är sällan av det mer imponerande slaget. Det kan således vara en god ide att när man får välja själv se till att använda sig av komponenter av god kvalité både då det reducerar effektförlusterna samt ger bättre ljud. Det är först på senare tid som bra delningsfilter har fått lite uppmärksamhet.

Sammanfattning delningsfilter
Om du tyckte detta var lite svårt så kanske det är till en liten tröst att de flesta knappt vet något alls. Men det är egentligen inte så svårt eftersom när man väljer filtertyp så är det normala man räknar på Butterworth och det är inget fel i det, det fungerar väldigt bra - men det kan vara värt att veta att det finns andra typer och det som skiljer är lite hur de fungerar, det finns ingen typ som är avgjort bättre utan alla är de bra på var sitt område. Väldigt många tittar på alla enskilda delar men det är ju slutresultatet som räknas. Om du är nybörjare eller tycker det verkar lite svårt så använd 12dB filter åt bägge håll de fungerar bra och kostar inte allt för mycket, man kan säga att de är svårast att misslyckas med om man ser summariskt på det!

## Filterkomponeneter

### Drosslar

Det finns två vanliga typer, de med järnkärna och de som är luftlindade.

### Luftlindad

Den luftlindade drosseln är den som ger lägst distorsion och har snävast toleranser, för att åstadkomma stora värden så blir dock drosslarna ganska otympliga eftersom de måste vara lindade många varv och genom detta blir tråden lång och får hög resistans och börjar man närma sig problemområden så är den enda lösningen att öka dimentionen på tråden, det är nu som nackdelen med att koppar är dyrt kommer in i bilden. En luftlindad lågförlustdrossel med stort värde kommer att bli mycket dyr eftersom det går åt mycket tråd.

### Järnkärna

Om man lindar drosseln kring en kärna av ferrit eller någon annan metall så kommer värdet att öka ett par gånger jämfört med luftlindning. Utan att man behöver längre tråd kan man få högre värde. Detta gör ferritdrosseln lämplig där man antingen ska ha stora värden eller där man vill ha låga förluster (man behöver ju inte använda vinsten till att öka värdet man kan ju minska längden på tråden istället). Nackdelen är att drosseln ger lite mer distorsion eftersom järn/ferrit kärnan har hysteres vilket skulle kunna sägas vara en minneseffekt olika material har olika mycket hysteres de typer som används till Audio brukar vara ganska snälla men ändock det finns där. Dessutom har den sämre peak förmåga, dvs. vid tillräckligt låg frekvens och hög ström kan man mätta (magnetisera maximalt) det magnetiska materialet som spolen är lindad runt och då minskar drosselns värde vilket kan få oanade konsekvenser. Vid normal användning och vettig dimensionering så ska detta inte vara ett problem. Lite siffror… exempelvis så ökar en luftlindad drossel sitt värde med ca 40-80% genom att skruva fast en drossel med en magnetisk skruv. Monterar man en transformatorkärna runt drosseln så ökar värdet ca 10-20ggr. Med 2mm tråd och en transformatorkärna kan man få en drossel på 3.6mH med en resistans på endast 0.032ohm (praktiskt experiment). En luftlindad drossel med 1.4mm tråd skulle ge ca 0.63ohm dvs 20ggr större förlust och kostnaden för dessa två skulle vara ungefär samma. I princip kan man säga att använd luftlindat om du har råd, men köp hellre en rejäl ferrit drossel än en dålig luftlindad och till små värden finns det ingen anledning att ha annat än luftlindat. Tänk på att aldrig fästa en luftlindad drossel med en magnetiskt ledande skruv!!! Sätt fast den med lim eller buntband. Det finns en sak man ska se upp med och det är att drosslar magnetiskt påverkar varandra och speciellt de luftlindade typerna - om ditt filter innehåller mer än en drossel så undvik att montera dem bredvid varandra och monterade i samma plan. Om den ena spolen är monterad platt mot materialet så ställ den andra upp och om du har ännu flera spolar så försök ha lite avstånd mellan dem och rikta dem åt olika håll.

Förluster

Att man förlorar effekt i passiva filter är allmänt känt, men få har en uppfattning om hur mycket. Först och främst så är det drosslar till baselementen som ger upphov till förluster. Dessa förluster förorsakar i första hand två problem varav det ena är effektförlusten, det andra är att ju sämre (i detta fall liktydigt med stora förluster) komponenter desto sämre fungerar filtret, filtrets Q värde (godhetstal) minskar (Q=Quality). Drosseln består av en lindad ledare, denna ledare blir i praktiken längre ju större induktans vi vill ha (eftersom vi måste linda fler varv), detta blir då synonymt med att motståndet i tråden ökar, tjockare tråd har givetvis lägre resistans och ger då mindre förluster. Detta fungerar utmärkt men det är inte billigt, koppar är nämligen dyrt. Hur stor resistans kan man då acceptera? Frågeställningen beror delvis på hur högt du vill satsa, är det ett enkelt bygge med normala komponenter så kan det vara bättre att lägga pengarna på andra saker än det mest välljudande filtertyperna, har du däremot extrema komponenter i övrigt så ska man givetivs köpa de typer av filterkomponenter som ger mest välljud och då kostar det! Men det viktigaste är att filtret gör sin uppgift, halva hemligheten till välljud ligger i konstruktionen hälften i komponentkvaliten, hur bra komponenter man än har så kommer det aldrig låta bra om det är felberäknat. Till drosslarna som sitter i serie med basen så bör man hålla sig under 10% av högtalarnas impedans, då har man rimligt små effektförluster och ett hyfsat Q värde. Med 5% är det riktigt bra och om möjligt bör man hålla förlusterna därunder om det rent ekonomiskt går att förankra. Om man använder sig av 3:e ordningens filter eller mer så måste man addera drosslarnas resistans.

### Kondensatorer

Kondesatorer finns i olika utföranden och med olika prestanda och givetvis pris. De krav man har på kondensatorn är att de dels ska hålla sitt tänkta värde ganska exakt, eftersom det direkt påverkar delningsfrekvensen, dels så ska de ha samma värde oavsett frekvens, dessutom ska de ge små förluster och till sist så låter olika typer olika bra. Man kan skilja på kritiska och okritiska applikationer, Ju högre frekvenser den ska arbeta med desto mer kritiskt och sitter den i den direkta signalvägen så är det än mer kritiskt.

Bipolär elektrolyt
Billig och stryktålig är dess argument, och dessutom så finns de i stora värden. Resten är tyvärr inte lika kul, de har relativt stora toleranser och tål måttligt med spänning, och dess kapacitans varierar mycket med frekvensen (faller redan vid 1Khz mer än 5%). Kort och gott det finns bättre.

### Polyester MKT

Någorlunda billig, har betydligt snävare toleranser och varierar bara någon % i kapacitans inom audioområdet. Låter bra, och tål ganska hög spänning och har små förluster. Detta är ett gott alternativ till konjungatlänkar i diskant och som seriekondensator till mellanregister och diskant.

Polypropylen MKP

Dyr men har det mesta för sig, dels låter den bra och tål hög spänning och ger synnerligen små förluster, samtidigt så håller de mycket snäva toleranser och varierar endast mycket lite i kapacitans beroende på frekvens även lågt utanför audioområdet, t.ex. faller de endast ca ½% vid 100khz. Denna kondensator är att föredra om du anser dig ha råd. Till diskantens seriekondensator i mer kvalificerade lösningar har de sin givna plats, men även till mellanregister. Den enda nackdel de har är att de inte tål så stor ström, men å andra sidan är de självläkande - använd kondensatorer specialgjorda för högtalare, de ska vara stryktåliga.

### Shunt kondensatorer

I vissa fall vill man både äta och ändå ha kakan kvar, i detta fallet så vill man ha den bipoära kondensatorns låga pris men de bättre typernas prestanda vid höga frekvenser. Då kan man parallellkoppla en liten plastfilmskondensator (MKT/MKP) med ca 5-10% av det totala värdet, då kommer den att succesivt att börja arbeta allt mer ju längre upp i frekvens man kommer, på detta sättet kan man både hålla nere priset och ändå få goda prestanda, så här kan man göra när det antingen inte finns plasttyper med tillräckligt värde eller skulle bli på tok för dyrt - mycket vanligt knep. En stor del av välljudet ligger faktiskt ligger i ett väldimentionerat och välkonstruerat delningsfilter, därför så satsa gärna på bra komponenter det brukar löna sig - om inte annat kan det vara en bra uppgradering.

## Bygget

### Tidskompensering

Jaha då kommer vi äntligen in på de riktigt roliga bitarna - det som aldrig går att lösa men alla försöker ändå ! Eftersom vi har stereo så vill vi att ljudet från de två högtalarna ska träffa örat samtidigt - det är ju bara att ta fram måttbandet och mäta! Sen fortsätter vi och säger att ljudet ska komma från alla elementen samtidigt - dvs alla element ska sitta lika långt bort från örat.

Fram med måttbandet igen och mät, ganska säkert så blev det fel ! Har du en tvåvägs högtalare så kan du vinkla högtalaren så att det stämmer (tippa den bakåt). Med en trevägsmodell kommer det oftast att bli fel hur vi än försöker. Sen har vi problem med elementens off-axis egenskaper (mer om det senare) som gör att vi nog inte ska vinkla mer än ca 15° . Om man bygger lådan själv så kan man tidkompensera sin högtalare genom att sätta elementen lite olika långt fram dvs montera basen på en extra distans. Saken är bara den att från vilken punkt spelar elementet? Vi kan utöka resonemanget med måttbandet - vi kommer att p.g.a. att elementets membran ser ut som en kon så kommer ljudet att ta olika lång tid på sig fram till ditt öra hur man än gör. Ju mindre elementet är och ju plattare membranet är desto enklare blir det.

De flesta säger att man ska räkna från talspolens framkant (och så brukar man göra) - men det är också lite fel. Om man har tillgång till mätutrustning så kan man lite enklare ta reda på när elementen är fasmatchade då matar man in en fyrkantpuls och sedan ser man hur den ser ut när den kommer ut så korrekt som möjligt igen! Saken är också den att filtret i vissa fall lägger till tidsfel som också ska adderas för att det ska bli rätt liksom att man ska ta hänsyn till hur högtalaren står i förhållande till din lyssnarposition osv. Men ett tips som alltid är värt att prova är att höra vad som händer när du fasvänder (växla plus och minus sladden vid elementet) diskanten och/eller mellanregistret. För att det "korrekta" lyssningsområdet (position du kan sitta inom och tidskompenseringen stämmer) ska bli så stort som möjligt vill man sätta elementen så nära varandra som möjligt (varför det blir så får du tänka ut själv men ett tips är att titta i nästa avsnitt och att vid delningsfrekvensen spelar bägge elementen lika mycket). Det finns två problem, dels det att om bägge elementen spelar samtidigt och de ligger ur fas i vissa lyssnarpositioner så kommer frekvensgången att variera med lyssnarpositionen, om du har en testskiva med frekvenssvep kommer du att höra att vid vissa frekvenser låter det mer och vid andra mindre och ofta skiljer det sig mellan kanalerna och det beror på just detta. Genom att använda brantare delningsfilter löser man till stor del detta problem eftersom då överlappar elementen varandra mindre och helt naturligt blir det ett mindre område under vilken utsläckning kan ske. Nackdelen med detta är att man riskerar att ljuden flyttar på sig speciellt om man lyssnar nära högtalaren (t.ex. i en studio) och det är ju inte så bra, dessutom så låter sällan elementen lika och är övergången är skarp så kan det höras tydligt. Ljud består ju som bekant av grundton och övertoner och beroende på ton så ligger de olika i frekvens och då kan man förstå att om merparten av ljudet kommer från ena elementet ena gången och nästa gång (annan ton) kommer ljudet från andra elementet och det ger ljudmässiga biverkningar. Höga frekvenser är p.g.a. kortare våglängder mer känsliga än låga frekvenser. Fasvända (vända + och - sladdarna) diskanten vid 5000Hz motsvarar samma som att flytta diskanten 3.4cm och vid 150Hz - 113cm, det är just därför man kan klara sig med en subwoofer, våglängden är så lång.

Lowther elementen kommer ganska nära målet då de kan betraktas som nästan punktformiga (alla bredbandare) nackdelen är att hornet som används för basen inte är tidskorrekt annars så vore det nästan perfekt. Just detta med punktformighet och tidkorrekthet är en av de bitar som läggs ner oerhört mycket tid och pengar på i fina HiFi högtalare - till en början verkar problemet vara olösligt (i alla fall om man tänker sig att det ska fungera i praktiken), men det finns tillverkare som har löst det mer eller mindre bra, de bästa är bra nära det idealiska.

Så slutklämen då. Dessa problem kan bortses ifrån vid normala lite enklare byggen (utom att fasvända elementen) - men bygger du en högtalare med 6dB/oktav filter och har krav på att den ska vara neutral och korrekt så kan du inte bortse från problemet - för dig som lyssnar på popmusik kan man ju trösta sig med att ofta så lyckas man ändå i studion lägga effekterna så att knappast premieras av fasljinäritet. Ett bra och enkelt sätt är att bygga högtalaren med elementen i separata lådor som sedan kan ställas på varandra och flyttas fram och tillbaks i förhållande till varandra, just så som det är utfört i B&W 801 och Kef 105/107, ett annat alternativ är att luta fronten på högtalaren något bakåt.

### Off -Axis egenskaper

När man ser vackra fina frekvensgångs kurvor så mäts de oftast rätt framför elementet, men flyttar man mätpositionen lite vid sidan av elementet så ser inte kurvan lika vacker ut längre, och man lyssnar ju ofta lite vid sidan av högtalaren. Är det stora vinklar man mäter/lyssnar vid beror det dels på att man skymmer en bit av membranet vars ljud då inte kan träffa mätmikrofonen/örat. Sedan har höga frekvenser av sin natur mindre spridning (höga frekvenser går mest rakt fram). Vi tar fram vårt måttband från avdelningen med tidskompenseringen. Vi vet ju att om man lägger ihop en signal med fasvinkel 0° och en med 180° så tar de ut varandra. En våglängd är 340/Frekv. En halv våglängd är 170/Frekv. Om man sätter mätmikrofonen en bit vid sidan om membranet t.ex. en meter från elementets mittpunkt och vinkeln 45° , om membranet är 8" och vi mäter till den närmaste kanten på membranet är det 93.1cm och till den bortre kanten 107.4 cm och skillnaden blir 14.3cm vilket ger att utsläckning sker vid 1189Hz skulle elementet vara större eller vinkeln större skulle utsläckningen ske vid lägre frekvens, liksom om vi vore längre bort, 4m och 45° ger utsläckning vid 837Hz på samma element. I verkligheten så stämmer inte dessa värden helt men problemet belyses. Slår man ihop detta med att höga frekvenser har sämre spridning så är det inte så konstigt att frekvensgången faller i toppen när man lyssnar vid sidan av elementet och att små element är bättre vid höga frekvenser än stora eftersom ett mindre element automatiskt får mindre avstånd mellan membranets ytterkanter och ju kortare sträcka desto kortare blir våglängden där utsläckning sker (kort våglängd = hög frekvens). Sen finns det ju den avrullning uppåt i frekvens som beror på "naturliga" saker som t.ex. magnetsystemet och talspolen som påverkar i alla riktningar. Glöm heller inte att det blir lika om det får plats 1.5, 2.5, 3.5 osv. våglängder så utsläckning sker även vid 3ggr, 4ggr 5ggr den första utsläckningsfrekvensen.

## Bygga lådan

### Storlek

Det enklaste är att säga ju större låda desto längre ner går systemet i frekvens. Detta gäller för basreflex och i viss mån slutna lådor men inte för bandpass där det är andra parametrar som spelar in också. Med en mindre låda får man i allmänhet en torrare och fastare bas (högre Q värde) men också risk för entonig bas, med en större något mer svulstig bas och djupare bas. Vad är då rimligt att utgå ifrån, givetvis kan man fråga datorn om svaret, den kommer då att med hjälp av högtalarens parametrar räkna ut en "optimal" lådvolym som kan anta de mest lustiga värden. Man får ibland själv hjälpa datorn på tvären när den föreslår lådor på t.ex. 786L till en12" bas. Många gånger har tillverkaren av elementet en rekommendation på ungefär hur stor lådan bör vara, detta värde är då i allmänhet både framräknat, frammätt och framlyssnat så att teori och praktik stämmer.

Här nedan finns det en lite vanskligt gjord tabell på vilka volymer som kan vara rimligt hemma, i bil får man nog ev. ta till lite mindre volymer p.g.a. platsbrist (eller att elementen är gjorda för små lådor).

Volymerna i tabellen kan gott variera med +-30% utan att det blir för litet eller för stort. Tabellen gäller för slutna och basreflex lådor.

### Bandpasslådor

Bandpasslådor bör/måste datorberäknas så det hoppar vi över.

Mellanregister

Mellanregister med öppen baksida ska sitta i en egen sluten låda, montera aldrig i samma låda som basarna då dessa kommer att göra sitt bästa för att få mellanregisterkonerna att röra sig och då fungerar inte en ev basreflexport som den ska längre. Annars kan du montera mellanregistret på en liten baffel eller leda ett rör rätt igenom baslådan så spelar elementet i fri luft - om du vill veta hur det fungerar så kan du läsa om akustiska dipoler längre upp

### Lådmaterial

Vilket material ska man använda när man ska bygga en låda? Återigen blir det till att välja en lämplig kompromiss. Oftast säger man att man ska bygga en låda att få den så stabil som möjligt så att den inte ska kunna komma i självsvängning, tanken är den, verkligheten en annan - en klen låda ger bastillskott därför är många "spela högt" lådor och smålådor rätt klena ! Men ska man få det att låta rent och rätt så ska man ha en stabil låda och då krävs detta stabila material såsom t.ex. betong, å andra sidan vill man att om lådan skulle komma i resonans så ska lådan dämpa resonansen, här är material som spånskiva utmärkt. För att exemplifiera det hela så skulle man kunna tänka sig hur ljud studsa inuti en låda av betong, materialet absorberar inte ljudet utan låter det studsa istället, medan en spånskiva skulle ge efter en aning och därmed dämpa ljudet betydligt, men samtidigt så är skivan ljudet studsar emot med största sannolikhet en vägg som gränsar mot "yttervärlden" och helt plötsligt har vi ljudet utanför högtalaren istället, det som är farlig med att ha ljud som studsar i lådan är att det kan komma att reflekteras tillbaks på elementets membran igen. Dessutom är det så att det mellan två motstående väggar kan studsa ljud fram och tillbaks och bilda en sk stående våg som sätter lådan i resonans, har man t.ex. en vinklad skiljevägg i lådan så kommer ljudet att studsa i den och inte bli en stående våg. Efter denna inledning så ska man tänka på att det dessutom ska vara ett enkelt material att arbeta med.

Spånskiva
Spånskiva är ett bra material det har bra inre dämpning mot resonanser, det är något sånär stabilt om materialet är tillräckligt tjockt, det är dock att rekommendera stagning av stora ytor, med t.ex. en spånskivebit mellan sidoväggarna och en mellan fronten och bakstycket. Spånskiva väger ganska mycket eftersom det måste vara tjockt. Spånskiva är billigt och lätt att få tag i och är dessutom mycket enkelt att arbeta med, i de flesta fall kan dessutom brädgården såga åt dig om det är vanliga rektangulära bitar, annars brukar man få gå till ett snickeri i stället.

### Plywood

Plywood är precis som spånskiva ett bra material, det har bättre prestanda än spånskiva och är stabilt, plywood är faktiskt ett bra material men tyvärr ganska dyrt. Det är också här nödvändigt med stagning om det är stora ytor.

MDF

Högdensitets skiva, ett "lyx" material som kan det mesta. MDF har sådär förmåga att dämpa resonanser. Är styvt även vid ganska klena tjocklekar. MDF har en jämn fin yta som är lätt att arbeta med och låter sig lätt kläs eller lackas med gott resultat. En sak som kan vara att tänka på om du ska fräsa för att försänka t.ex. ett element då är MDF det klart bästa alternativet (av fiberplattor) då det är lika tjock rätt igenom. MDF är dock ett tungt material, som dessutom är ganska dyrt och kan vara svårt att få tag på och lite jobbigare att arbeta med än spånskiva. Tänk på att använda hårdmetall frässtål om du ska fräsa i MDF, använder du vanliga frässtål kommer de att vara de dyraste du någonsin har köpt. Använd MDF där den gör sig bäst, där finishen är av vikt eller materialet måste vara tunt eller när man ska fräsa, annars kan man utan problem använda sig av stagad spånskiva. Och förborra alltid och skruva ihop lådan annars spricker det ofelbart.

Betong

Har inga problem med stabiliteten, men om det skulle komma i självsvängning så har det inte så bra dämpande förmåga. Inte vansinning dyrt men något omständigt.

Plast

Att bygga lådor i glasfiberarmerad polyesterplast har den fördelen att de kan göras i de mest knepiga former, om bara materialet är tillräckligt tjockt och lådan inte för stor så fungerar det faktiskt riktigt bra, Men räkna med att det tar tid och blir dyrt, men å andra sidan så kan du nästan få lådan i vilken form du vill. Problemet med stora lådor är att de skulle behövas stagas och det är lite knepigt att få till. Sen så bör du klä väggarna med exempelvis filtmatta, annars kan det låta burkigt (samma problem som med betong).

Tjocklek

Hur tjockt ska då materialet vara? Jo svaret på frågan är tillräckligt. Det beror helt på dina krav. Ska du bygga en disco högtalare a la "kioskvältare" så är inte lite lådresonanser hela världen så där kan man hålla ganska klena dimensioner men ska du bygga finlirburkar så blir det snabbt tal om ganska tjocka lådväggar och framförallt stagning.

Lite vägledning

| 5-10L | 9-12mm |
| --- | --- |
| 10-20L | 12-15mm |
| 20-40L | 15-18mm |
| 40-60L | 18-21mm |
| 60-100L | 21-24mm |
| 100-200L | 24-28mm |

I denna tabell så är det spånskiva som är materialet och lådan är ej stagad och kan anses vara ganska stabil. Ska du ha två basar i en lådvolym kan det vara en god ide att dela lådan på mitten då får du ett element i vardera låda och dels får ett utmärkt stag samtidigt som lådan fungerar även om du skull spela sönder ett element.

Dämpmaterial

Eftersom en låda ska vara enkel att tillverka så använder man sig ofta av 90 graders vinklar hela tiden, men då kan det uppstå stående vågor som studsar mellan två motstående väggar utan någon egentlig dämpning och detta kan efter ett par studsar få lådans ytterväggar att också börja svänga och ge upphov till missljud. Man vill även förhindra att ljudet studsar omkring i lådan och träffar baksidan på konen och ger den en okontrollerad rörelse. Därför stoppar man i dämpmaterial som dämpar ljudvågen så att den inte kan studsa så många gånger. I en sluten låda stoppar man hela lådan med dämpmaterial ganska packat, givetvis ska man inte trycka i dämpmaterialet. I en basreflexlåda har man normalt sett ett drygt 5cm tjockt lager med dämpmaterial på baksidan (mot elementet sett). I en bandpasslåda som är delad med delningsfilter använder man oftast inte dämpmaterial men om man vill det så kan man lägga i ett 3-5cm tjockt lager mot någon vägg precis som i en basreflexlåda, anledningen till att kravet på dämpmaterial är så litet i en bandpasslåda beror på att dels har man väggar som stadgar lådan ganska mycket dels att man inte kan få ut ljud i det aktuella registret genom porten (röret). De resonanser som brukar uppkomma i lådan brukar ligga runt ca 200-500Hz och gör ljudet burkigt. En egenhet med dämpmaterialet är att högtalarelementet "ser" det som att lådan blir större och inte mindre som man gärna vill tro.

Några tips

- Högtalarens front bör ha så liten area som möjligt.

- Diskanten ska placeras i öronhöjd.

- Placera mellanregister och diskant nära varandra.

- Använd inte spårskruv när du drar fast elementen - du slinter lätt.

- Dra fast elementen korsvis - mindre skevningsrisk

## Slutord

Detta som finns med i denna skrift är i första hand till för att du ska få en hyggligt snabb inblick i vad det finns att välja och tänka på när man bygger högtalare, vill du fördjupa dig eller är allmänt intresserad så finns det utmärkt litteratur på området dock oftast på Engelska. Det fattas en massa intressanta saker men någonstans måste ju gränsen dras. Samtidigt så kanske vi bör påpeka att texten är populärt skriven och bör betraktas därefter.

Högtalarplacering

Högtalarnas placering påverkar väldigt mycket hur det kommer att låta, därför är det en god ide att lägga ner lite omsorg vid placering. Tyvärr placerar väldigt många sina högtalare bakom gardinen och den andra ovanpå bokhyllan. Vi tror att detta delvis beror på okunnskap och hoppas denna guide kan vara en hjälp på vägen till bättre ljud utan kostnader.

Högtalarna framför dig

Eftersom man på en konsert har ljudet framifrån sig så ska man placera högtalarna framför sig, detta ger den mest naturliga upplevelsen.

Symetriskt

Högtalarna bör stå symmetriskt i förhållande till din lyssningsposition, men ej helt symmetriskt i rummet med tanke på ståendevågor.

Avstånd mellan högtalarna

Man vill få dels en bred ljudbild men den ska också vara fokuserad d.v.s. det får inte bli ett ljudmässigt hålrum mellan högtalarna. Om man sitter vid lyssningsposition så ska/bör inte vinkelt mellan högtalarna vara större än 60° d.v.s. det ska aldrig vara längre mellan högtalarna än vad det är fram till din lyssnarposition (mät mellan högtalarna - inte fram till högtalaren). Men man ska inte heller ställa högtalarna alltför nära varandra ca 30° är gränsen, halva lyssnaravståndet mellan högtalarna.

Höjd

Högtalarna ska placeras så att dess diskant och mellanregisterelement är ungefär i höjd med dina öron. Testa med lite olika höjder på högtalarna och lyssna vad som blir mest naturligt att lyssna till.

Vinkla
Vissa högtalare låter bättre om de är något invinklade mot lyssningsposition - testa.

Avstånd till bakväggen

Ett faktum är att ju närmare bakväggen man ställer sin högtalare, desto mer bas spelar den - det kan ju vara bra! Men ofta är priset att basen är fet och "bumlig" och att mellanregistret blir undertryckt och perspektivegenskaperna förstörs. Här kommer då tycke och smak in i bilden och val av högtalare. Det finns en hel del små miniburkar som ska placeras max någon cm från väggen och kan genom detta och lite andra knep spela förbluffande mängd bas trots att de är små, men då har de konstruerats för det. Oftast låter dessa högtalare bättre när de kommer längre ut i rummet - men då spelar de ingen bas alls. En större högtalare klarar att spela bas utan att behöva ta hjälp av väggen och kan då på samma gång få bättre perspektivegenskaper.

Reflektioner

Tänk på att ljud reflekteras, tidiga reflektioner nära högtalarna är inte bra. Golvet är ofta en orsak till problem, lägg en spegel på golvet och när du från lyssnarposition ser din högtalare i spegeln har du reflektionspukten där du gärna ska ha något ljuddämpande som t.ex. en matta, samma med sidoväggarna.

Balanserat inte dött

En felatig åsikt är att det skulle låta bättre i ett hårt ljuddämpat rum än ett kalt, oftast är det inte så. Ett rum med lagom förhållande mellan dämpning av bas och diskant är bra - de flesta högtalare är konstruerade för normala rum. Man ska bara använda akustik förbättring för att råda bot på rummets problem.

Stående vågor

Genom att rum har parallella ytor så kan man få en ljudvåg att studsa mellan väggarna med följd av en kraftig höjning av ljudtrycket vid den fekvensen. Genom att flytta din lyssningsposition så kan man minska inverkan av dessa stående vågor, det är bl.a. däför du har olika mycket bas på olika punkter i rummet.

Testa

Och det viktigaste till sist. TESTA. Var inte rädd för att släpa runt dina högtalare lite. Det är värt besväret.

# Hur du bygger din egen låda

Ska du bygga din låda själv så kolla in dessa tips.

Lådvolym och basrör

Det första du ska göra är att räkna ut en bra lådstorlek till ditt baselement, och är det basreflex även ett lämpligt rör. Ofta behöver du inte räkna själv utan det finns färdiga förslag som passar till elementet.

Dimensioner

Nästa sak är att ta reda på de mått som lådan minst måste ha. Lådan måste vara så bred att elementen går i på bredden. Lådans inre bredd ska aldrig vara mindre än baselementets monteringshål. En tumregel är att lådans djup ska aldrig vara mindre än att basröret har minst sin egen diameter fritt att andas på. Alltså är röret 100 mm i diameter och 200 mm långt måste lådan vara 300 mm djup innuti. Lådan måste också vara tillräckligt hög så att alla element får plats.

Räkna ut lådans volym

Lådans volym får man om man mutliplicerar lådans innermått räknat i decimeter t.ex. är lådan 35cm bred, 28cm djup och 95cm hög, räknar man 3.5 x 2.8 x 9.5 = 93 liter

Tilläggsvolymer

Ofta har man saker i lådan som tar volym från den volym baselementet ska arbtea i, det kan vara extra låda för mellanregister, stag, elemnten själva, basportar och slutstegsmoduler. Man räknar samman den volym alla dessa saker tar upp i själva baslådan, alltså den volym de minska lådan med och så lägger man till det till den volymen elementet ska ha. När det är små volymer i förhållande till den volym själva lådan ska ha bryr man sig sällan om det. Men ju mer nogrann man vill vara desto mer exakt räknar man.

Räkna ut lådans mått

Du vet volymen och vill räkna ut lådans mått. Börja med att utse några mått som man kan utgå ifrån att börja räkna på. Vi har ju dels minimimåtten att ta hänsyn till men även hur högtalaren ska sebra ut. Säg att vi ska ha en 100L låda och vi vill att lådan ska vara 300 mm bred och den ska vara 900 mm hög. Då kan vi göra på detta viset.

100 / ( bredd x höjd), OBS alla mått i decimeter 
100 / ( 3 x 9 ) => 
100 /  27  = 3.70, lådan ska alltså vara 370mm djup.

Lägga till för materialtjocklek

Nu har vi räknat ut lådans inre mått och ska nu räkna ut lådans yttre mått. Om materialet är 22 mm så får lådan dessa yttermått.

Höjd = 2 x materal + inre höjd...2x22 + 900 = 944 mm
Bredd = 2 x material + inre bredd...2x22 + 300 = 344 mm
Djup = 2 x material + inre djup...2x22 + 370 = 414 mm

Mått på bitarna

När vi har dels de inre måtten och dels de yttre måtten så kan man t.ex. arbeta efter denna metod. Y = ytter, I = inner.
Snygg låda
Front (1st / låda) = Y.höjd x Y.bredd
Sidor (2st / låda) = ( I.djup + mtrl.tjocklek ) x ( I.höjd + mtrl tjocklek )
Topp (1st / låda) = ( I.djup + mtrl tjocklek ) x I.bredd
Baksida (1st / låda) = I.bredd x ( I.höjd + mtrl tjocklek )
Bott (1st / låda) = I.bredd x I.djup 
Om man har den lådan vi använde som exempel tidigare så ska måtten bli.
Front : 944 x 344 mm
Sidor : 322 x 922 mm
Topp : 392 x 344 mm
Baksida : 300 x 922 mm
Bott : 300 x 370 mm
I exemplet ovan optimerade vi för en snygg låda men många olika mått. En låda med fler lika bitar kan vi göra på följande vis.
Få liknande bitar
Front & Baksida (2st / låda ) = Y.höjd x Y.bredd
Sidor ( 2st / låda ) = I.höjd x I.djup
Topp & Bott = Y.bredd x I.djup
Om man har den lådan vi använde som exempel tidigare så ska måtten bli.
Front & Baksida : 944 x 344mm
Sidor : 900 x 370mm Topp & Bott : 344 x 370mm

Bygga med lutad front

När man bygger i bilen vill man ibland luta fronten och då får man räkna lite annorlunda. Man tänker som så att man har en rektangulär låda med en viss volym och en triangel låda med en viss volym. Genom att slå samman dessa så får man den totala volymen. I allmänhet har man bestämt bredd och höjd på lådan och vill veta djupet. Då räknar man först ut volymen på triangel lådan. Sedan drar man bort volymen från den volym man ska ha och sedan räknar man den bakre delen av lådan som vanligt.
Triangel delen. Vi vet bredd och höjd. Multiplicera dessa, sedan vet man basen på triangeln, dvs. hur långt själva triangeln sticker in, framför den rektangulära lådan, nåväl säg att den är 20cm så halverar man bara det värdet. Tänk på att 2 st lika triangel lådor blir en rektangulär låda, alltså är lådans nos bara halva volymen mot den bakre lådan per decimeter låd djup.
Ett exemel. Lådan ska vara 300 mm hög och 700 mm bred och spetsen på lådan sticker in 180 mm (dvs. ena basen på triangeln är 180mm). Lådan ska vara på 65 liter.
Triangeln har volymen : 3 x 7 x 1.8 / 2 = 19 liter
Bakre lådan ska då vara : 65L - 19 liter = 46 liter
46 / ( Höjd x Bredd ) = > 46 / ( 3 x 7 ) = 2.19 Lådans mått är då i underkant 219+180mm och i överkant 219mm djup.

Räkna ut volym på rör

När man vill veta hur stor del ett rör tar upp i en låda så använder man denna formel.
3.14 x Radien x Radien x Längden = Volymen (decimetermått).

Ett rör med 100mm diameter och längd 240mm räknas ut enligt följande. 
3.14 x 0.5 x 0.5 x 2.4 = 1.88 Liter.

# Förstärkare

Vad är egentligen en förstärkare? Eftersom en förstärkare driver högtalare så kan det ju vara bra att känna till hur den fungerar.

Vad är en förstärkare

Som det hörs på namnet så förstärker den något - och detta något är en elektrisk signal, man låter en svag signal "förstoras" så att den kan driva en högtalare, den extra effekten som behövs tas från elnätet eller bilbatteri. I teorin så är en förstärkare en ganska simpel apparat. Men av praktiska skäl vill vi förutom denna förstärkning även ha en del kontrollfunktioner som gör att vi kan reglera volymen och välja ingång så att vi kan lyssna på flera olika apparater utan att behöva skifta kablar. Ibland så vill vi ha ännu mer saker som tonkontroller och filter mm. Därför kan man dela upp en normal Hifi förstärkare i två delar, kontrolldelen och slutstegsdelen (slutsteget är själva förstärkaren). Ibland görs denna uppdelning fysiskt också och då kallas kontrolldelen förförstärkare (Namnet är ett arv från tiden med gamla vinylskivspelare som krävde en extra förstärkare (före förstärkaren)). Av tradition så har dyrare utrustning varit separerad och billigare integrerad, nu börjar trenden gå mot att göra allt dyrare integrerade förstärkare istället för att separera enheterna.

Förförstärkare/kontrollförstärkare

För några år sedan var denna apparats viktigaste uppgift att ha en bra grammofon ingång, det var nämligen ganska svårt och kostsamt att göra en bra grammofon ingång. Idag finns det IC kretsar som är tillräckligt bra och gör att priset kan pressas om det ens finns en grammofon ingång kvar. Nummer två var att ha tonkontroller, dessa var ofta nödvändiga för att kompensera diskantbortfall vid uppspelning av band, eller filter som kunde användas mot brus eller mot rumble från skivor (lågfrekventa restprodukter från avspelningen av vinylskivor), eftersom vi har CD idag så har kravet på att ha tonkontroller och framförallt filter minskats drastiskt, många rationaliserar bort dem helt. Förförstärkarens tredje uppgift är att kunna "driva" kabeln till slutsteget utan diskantbortfall och problem med instrålande störningar i signalkablarna. I denna uppräkning har volymkontrollen inte räknats in eftersom den är rätt självklar. Eftersom del 1 och 2 idag inte sällan är bortrationaliserade så är det bara del 3 kvar - att driva kabeln. Bygger man då in volymkontrollen i slutsteget så behöver man ingen kabel och ingen kabel inget drivsteg och summan blir lägre kostnad det är därför trenden går mot just detta (observera att med grammofoningång så är det en helt annan sak eftersom vi måste tänka på störningar också). Men givetvis finns det en avgjord fördel med en separat förförstärkare och det är flexibilitet.

Mixer

En mixer är ett försteg där man kan blanda signalen från flera igångar till skillnad från ett försteg där man bara väljer en ingång i taget.

Slutsteg/effektförstärkare

Eftersom de flesta problemen med att bygga en bra förstärkare är att göra ett bra slutsteg så tas det upp betydligt mer ingående än förförstärkaren (samma problem råder i stort hos förförstärkare och slutsteg bara det att problemen är i mindre "skala" hos förförstärkaren!). Slutsteget är alltså den egentliga förstärkaren - du skulle kunna koppla ett slutsteg direkt till din CD utan försteg och spela utan problem bara det att du skulle ha full volym hela tiden.

Arbetsuppgiften

Den är väldigt enkel! Slutstegets uppgift är att förstärka en ingångsspänning linjärt till en större utgångsspänning - skillnaden avgörs av förstärkningen (ofta runt 40ggr). Ett slutsteg ska vara en ideal spänningsförstärkare. Till en början verkar det ju rätt enkelt om det t.ex. är 0.1V (volt) in så förstärker vi det 40ggr och har 4V ut. Men att bygga en förstärkare som gör just detta och inte har några andra nackdelar, ja det har man arbetet på i många år och än är man inte framme. Ofta klarar en kraftig förstärkare att bättre motsvara idealet och låter också oftast bättre - men det måste inte vara så, man kan göra tvärt om och göra en normal förstärkare klen (effektmässigt) och komma närmare idealet. Två sätt att lösa samma problem, i ena fallet offrar man uteffekt och i det andra pengar. Och som du säkert förstår så vill man varken offra pengar eller uteffekt.

Hur fungerar en förstärkare

Normalt sett så består den av 5 delar beroende på hur man ser det. Den första är strömförsörjningen och som sedan i sin tur kan brytas ner i sina beståndsdelar, själva förstärkaren består av ett ingångssteg där filter, nivåanpassning (känslighet), byggkoppling och en del annat ordnas till, Spänningsförstärkning där man förstärker den svaga ingångssignalen, Driv/Slutsteg där sedan spänningsstegets dåliga strömkapacitet förbättras i minst två steg och med ett antal par effekttransistorer, och sist men inte minst negativ återkoppling (motkoppling / N.F.B) utöver dessa 5st delar kan man då om man vill sätta in skyddskretsar för olika saker. Det som kanske är mest intressant är slutsteg och motkoppling (ja och så strömförsörjningen givetvis).

Strömförsörjning
Även här är det ganska enkelt att ställa upp villkor för hur den ska bete sig. Det man vill är att få en oberoende av belastning konstant spänning och utan störningar (ett par truckbatteri är rätt bra om man vill komma nära målet). I verkligheten så är det inte så enkelt då belastningen på strömförsörjningen varierar våldsamt och dessutom varierar spänningen till strömförsörjningen (elnätet eller bilens elsystem). Men det som är intressant är att se är att det i allmänhet är så att spänningen faller tämligen linjärt med ökande ström! Dvs faller spänningen 1V vid 1A så faller den 5V vid 5A, detta gäller inte i ett bilslutsteg där motkoppling nyttjas (detta går vi igenom senare). Ju kraftigare och stabilare strömförsörjning desto mindre faller spänningen vid ökad belastning (Ampere).

Slutsteg

Här hittar vi ett eller flera par med effekttransistorer som sitter på en kylfläns, dessa transistorer är de som styr och förstärker strömmen som sedan går vidare till högtalaren. Varje sådan här transistor klarar av en viss maximal ström per styck, ofta är det runt 10-25A maximalt och vidare klarar de av att kyla bort en viss effekt (förutsatt att kylningen är tillräcklig) denna effekten är ca 70-150W per kapsel. Överskrids något av dessa värden går transistorn sönder - och måste bytas ut (dyrt), ju kallare transistorn är desto mer tål den (vid ca 150-180 grader går den sönder). Kopplar man fler par transistorer så kan de hantera mer ström och effekt. Nackdelen är att transistorer är dyra därför snålar man så gott det går och har inte fler än vad som behövs. När man avgör en förstärkares uteffekt sker det i 8ohm eller (4ohm i bilen) och detta står i proportion till vad strömförsörjningen levererar för spänning. +- 40V ger ca 90W i 8ohm och 180W i 4ohm . För att driva 4ohm går det maximalt åt 10A resp. 5A i 8ohm , du ser säkert att det borde gå åt 20A i 2ohm och 40A i 1ohm och 80A i 0.5ohm osv. Om "våra" transistorer tål 12A (och 80W) räcker det med ett par för maxeffekt i 4ohm men ej i 2ohm (360W) då går vår förstärkare sönder. För att kunna lämna tillräcklig med ström i 0.5ohm ( 1.4KW) skulle det krävas 7 par transistorer. I alla dessa fallen förutsatte vi att spänningen från strömförsörjningen vore konstant - men det är den inte om vi tar vår tidigare strömförsörjning som sviktade 1V per Ampere. Då skulle vi se att uteffekten skulle till en början öka sakta för att sedan falla med minskad belastningsimpedans. (I tabellen är det inräknat förluster i transistorerna på 1.4V)

| Imp. | Matningsspänning | Utström (max) | Effekt | "Ideal" avviklelse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 40V | 5A | 90W | --- |
| 4 | 36V | 9A | 150W | -20% |
| 2 | 30V | 15A | 205W | -43% |
| 1 | 22.5V | 22.5A | 223W | -69% |
| 0.5 | 15V | 30A | 186W | -87% |

Oj det fungerade visst inte så bra som vi hoppades på, denna förstärkare hade en del interna förluster som vi visst inte räknade med först. Men det som framförallt ska visas är att strömmen ökar med belastningen så att trots att effekten i 4 och 0.5 Ohm är nästan samma så skiljer strömmen mer än 3ggr, och det är strömmen som tar död på en förstärkare - det är därför man inte får belasta med hur låg impedans som helst, antingen så överskrider man den maximala strömmen transistorerna tål (mycket låga impedanser) eller att det blir så varmt att något går sönder p.g.a. det i stället - visserligen tar det lite längre innan det går sönder då. Nu har vi räknat på en ideal motstånds last, i verkligheten så drar högtalaren mer ström så man får lägga till 50% ytterligare för att det ska bli mer rättvisande. Det är detta som utgörs av en effektkubs "sidor". Ju större fasvinklar förstärkaren ska driva desto mer ström måste den lämna, eftersom olika högtalare har olika fasvinklar så kanske det i vissa fall går att använda 2ohms last därför att lasten är "snäll" och i andra fall innebär det döden för transistorerna när högtalaren har stora fasvinklar det är därför man ibland hör en del säga olika uppgifter - lita på tillverkaren, de brukar veta vad deras produkter är konstruerade att hålla för.Om slutsteget kan vi då säga att ju fler transistorer desto mer ström kan det lämna utan att gå sönder. Nu kommer något intressant och lustigt - oftast när tillverkarna anger (i siffror) hur strömstarka deras förstärkare är så anger de hur mycket ström transistorerna tål momentant - inte hur mycket ström förstärkaren klarar att lämna (möjligen kan den klara det mycket kortvarigt). Så när tillverkare N specificerar en del av sina förstärkare så får de (på en viss förstärkare) 30A när tillverkare Q mäter strömstyrka får de 20A trots att de har dubbelt så många transistorer (visserligen olika transistorer men det är till största del är dess fysiska dimension som avgör kapaciteten och de är lika stora), sanningen är den att tillverkare Q har avancerade överlastskydd som hindrar det att gå mer än 20A - då kan man ju inte gärna skriva att den kan lämna mer ström än så. Men det tillverkarna vill tala om är att deras produkt inte påverkas negativt av "svår" last med låg impedans och då säger de att den är strömstark, men det var när de skulle sätta siffror på det som det blev lite fel. Har du tänk på en sak, i detta kapitlet talar vi bara om hur förstärkaren beter sig under maximal belastning - inte vid normal drift.)

Negativ återkoppling

I början stod det att läsa att en förstärkare skulle vara en spänningsförstärkare - en vanlig icke MOS-FET förstärkare är precis tvärt om och är strömstyrd - inte så bra, detta måste lösas. Nummer två är att en förstärkare normalt har en dålig frekvensgång och den tar upp störningar från strömförsörjningen men inte nog med detta den lägger till distorsion till signalen. Genom en liten finurlig lösning så fixar man detta. Man tar en förstärkare med säg en 1000ggr förstärkning (maximalt) och jämför in och utsignal och "stryper" insignalen lagom mycket genom att tillföra en viss del negativ (inverterad) signal från utgången så att man som summa bara får 40ggr förstärkning (om det var det vi ville ha) - vi återkopplat en del negativ signal tillbaks till ingången igen. Skulle den negativa "håll emot signalen" utebli skulle vi ha 1000ggr förstärkning och skulle den vara för stor skulle förstärkningen minska, alltså stabiliserar spänningen så att det alltid är 40ggr skillnad mellan in och utgång oavsett vilken förstärkning förstärkaren i sig självt har. I och med denna lösning så kan man förbättra frekvensomfånget och göra förstärkaren betydligt mer belastningsokänslig samt få den att ha betydligt mindre distorsion - men än så är det inte slut med det fina i kråksången, kretsen är självjusterande och kan byggas med billiga komponenter och dessutom får den vår strömstyrda förstärkare att den bete sig som om den vore spänningsstyrd ! Om vi skulle mäta hur uteffekten skulle förändras med belastningsimpedansen vid låga effekter skulle förstärkaren faktiskt uppträda nästan perfekt den skulle snällt lämna dubbla så mycket ström och därigenom också dubbel effekt vid halverad impedans - allt med återkopplingens hjälp. Nackdelar då ? Jo självklart, vid kapacitiva "kondensator" laster kommer förstärkaren förr eller senare att bli instabil (därför ska man inte koppla de kapacitiva piezodiskanterna direkt till förstärkaren) och dessutom kan man få nya sorter av distorsion som man kanske inte först tänker sig. Dessutom så brukar inte välljudet öka i takt med återkopplingen - snarare tvärt om.

Dämpfaktor/Utgångsimpedans

Om man mäter vid låg effekt så kommer den negativa återkopplingen att fungera korrekt, vore allt idealt med en spänningsförstärkare skulle utimpedansen vara 0 och dämpfaktorn vara oändligt stor. För att vinna stabilitet (stabil med alla laster) så vill man medvetet ha en viss utimpedans speciellt vid höga frekvenser. Vissa tillverkare löser detta med att ha en spole på utgången, detta ger vid låga frekvenser en mycket låg utimpedans som sedan stiger med frekvensen, givetvis mäter man vid låga frekvenser (det ser ju bra ut). Andra tillverkare väljer ett fast värde som inte varierar med frekvensen och verkar då vara lite högre än för typen ovan. Utgångsimpedansen anges i W medan dämpfaktorn anger samma värde men i förhållande till den anslutna högtalaren. Hos normala förstärkare har man runt 100 i dämpfaktor (8ohm ) - dvs förstärkaren har 100ggr lägre utimpedans än högtalarens impedans, en rörförstärkare kommer sällan över 10 vissa ända ner mot 2-3 och några typer kan kanske komma upp till 20-30. De bästa transistorförstärkarna ligger över 1000 i dämpfaktor. Jaha då ska man jaga låg dämpfaktor då. Ja det ska man, dina högtalarkablar och delningsfilter adderas till utimpedansen och dämpfaktorn sjunker som ett skepp, ju grövre och kortare kablar desto bättre, men den stora boven är oftast drosslarna i delningsfiltren. Och här är en av de största fördelarna med aktiva delningsfilter. Vi talade i början om flexibilitet med separat för och slutsteg, kortast högtalarkablar får man om slutstegen är i monovariant och står direkt bredvid högtalarna då är det liksom en fördel med separat för och slutsteg. Vän av ordning kanske säger att "men en liten bit kabel har ju nästan noll i motstånd" och det är sant men den har induktans som gör att impedansen ökar med frekvensen, om vi har 5m Supra 2.5 så har den impedansen 0.4ohm (20KHz) och det gör att med en 4ohm :s högtalare får vi inte mer än 10 i dämpfaktor vid 20Khz, skulle vi köpt 5m Supra Ply 3.4 (som förmodligen är den kabel på marknaden med lägst induktans) skulle vi fått en dämpfaktor på 31ggr istället och så kortar vi sladden osv. Men som sagt är det ändå drosslarna i filtret som är värst!

Frekvensomfång

Normalt så mäter man frekvensomfånget vid låg effekt (precis och av samma anledning som med dämpfaktorn) och frekvenserna där nivån har dalat 3dB relativt den högsta punkten, (andra värden på dämpning förekommer), förr i tiden var det ett kvalitetsmått idag så säger det inte så mycket faktiskt. Det är inte bra/nödvändigt att låta förstärkaren behöva arbeta med ljud utanför hörselområdet alltså är filter bra men å andra sidan färgar filter ljudet och då är inte filter bra - men nu är vi med i EU och då är det mycket enklare, då måste vi ha filter som begränsar frekvensomfånget. Alltså EU avgör en förstärkares frekvensomfång, tanken är god, att elektrisk apparatur ska vara immun mot instrålande störningar som t.ex. datorer och mobiltelefoner.

Effektbandbredd

Samma här som med effekttabellen, man vill se hur förstärkaren beter sig då den negativa återkopplingen satts ur spel - vilket enkelt löses genom ordentligt med effekt. Man mäter vid halva maximala angivna uteffekten (-3dB) och sedan mäter man var effekten är ¼ del av den specificerade (-6dB), men samma sak gäller här att ofta är förstärkarna så bra att det är filtren på förstärkarens ingång som säger stopp först. Men om frekvensomfånget och effektbandbredden är nästan samma så måste ju förstärkaren vara bra i detta avseende.

Distorsion (THD)

Man vill att signalen man stoppar in i sin förstärkare ska "se" likadan ut när den har gått igenom förstärkaren - bara att den är större. Skulle signalen inte se likadan ut så kallas det distorsion. Är distorsionen 0.02% så är utsignalen till 99.98% lika den som stoppades in i förstärkaren man kan också säga att en 100W förstärkare ger 0.02W skräp om distorsionen är 0.02% THD. Distorsionen brukar vara som lägst kring 1KHz. Även här fixar den negativa återkoppligen till det så att det blir fina och låga värden. THD mäts vid statiska förlopp dvs en frekvens i taget och inkluderar även brus och andra otrevligheter.

Distorsion (Övrig)

Nu är det så att man sällan lyssnar på rena sinustoner utan musik. Musik består av frekvenser som blandats och som kontinuerligt varierar i styrka - detta kan locka fram negativa sidor hos den negativa återkopplingen som gör att distorsionen stiger ganska markant vid "normal" spelning dessutom är det knappast de typer som vår hjärna har lättast att acceptera, tidiga transistorförstärkare var ett gott exempel på detta då de mätte bra (med enkla mätmetoder) och kunde låta hemskt. TIM, DIM och IM är exempel på mätmetoder som vill visa på sådana här problem.

Slew-Rate (Stigtid)

Ännu en av alla dessa parametrar. I korthet anger detta hur fort förstärkaren kan ändra sin utspänning, ju fler volt per mikrosekund den kan ändra utspänningen desto snabbare är förstärkaren. En förstärkare som ska arbeta med höga frekvenser har alltid högt Slew-rate. Vi kan då också enkelt räkna ut hur lång tid det tar för spänningen att stiga från den lägsta spänning förstärkaren kan ge till den högsta, sedan mäter man den tid det tog för spänning att passera mellan 10 - 90% av fullt spänningssving och detta kallas då stigtiden. Har förstärkaren mycket dålig Slew-rate syns det när man mäter effektbandbredd och t.ex. TIM och DIM distorsion. I teorin så borde ca 10V/uS vara mer än tillräckligt - men börjar man blanda in exempelvis den negativa återkopplingen i resonemanget så blir det helt annorlunda, så hur bra värden på Slew-rate som behövs diskuterades fullt tillräckligt på -70 talet så det bryr vi oss inte om, vi kan nöja oss med att konstatera att dagens konstruktörer är (förhoppningsvis) väl medvetna om problemen. Slew-rate kan också kallas spänningsderivata och de som har läst lite matematik förstår säkert sambandet.

Bipolartransistorer, MOS-FET och rör

För att bygga en förstärkare så behöver man aktiva komponenter som förstärker signalen och dessa är vanligtvis av bipolära transistorer och därefter FältEffektTransistorer av MetallOxidHalvledar typ men det finns även elektronrör. Bipolar transistorn är billig och de effektmässigt svaga typerna de sk. småsignal typerna är ganska snabba dvs klarar höga frekvenser, bipolartyperna är inte speciellt stryktåliga och har PTC positiv temperatur koefficient som gör att de leder bättre vid hög temperatur vilket i sin tur gör att de leder ännu bättre och ännu mer ström detta gör att de kan drabbas av lavineffekt som förstör transistorerna på nolltid vid en ev. överbelastning. Det är därför man måste ha snabba överlastskydd om man vill göra förstärkaren kortslutningssäker, en säkring hjälper bara för långvarig men mild överlast. Bipolar transistorn är strömstyrd och denna ström styr en huvudström (Kollektor - Emitter ström). MOS-FET är dyrare och har i praktiken sämre spänningsförstärkning än Bipolar typen, de är tack vare att de är av NTC typ ganska stryktåliga de "håller emot" vid hög temp. Däremot tål de inte statisk elektrisitet. MOS-FETar är spänningsstyrda som i sin tur styr en ström (egentligen resistans), detta gäller vid låga frekvenser - vid höga frekvenser så blir den ström till ström förstärkande den med, därför krävs det mycket av föregående steg att de ska uppträda lika oberoende av om de inte har last (låg frekvens) eller en stark kapacitiv last (hög frekvens), anledningen till att man vill ha hög hastighet är att den negativa återkopplingen arbetar exaktare då. MOS-FET transistorn är linjärare än den bipolära typen och behöver normalt motkoppling mest för att den ska bete sig som en spänningsförstärkare - det gå bra att bygga MOS-FET utan negativ återkoppling om man använder Klass A drift. Rör är faktiskt väldigt bra då de är linjära men tyvärr så arbetar de med hög spänning och låg ström och vi vill ha precis tvärt om! Då måste man använda en transformator för att lösa detta och den är inte så bra, och de typer som är bra kostar mycket pengar. Nu börjar vi ha betat av den stora biten i förstärkaren och det är ingångsdel och strömförsörjning kvar.

Ingångsdel

Här händer det egentligen inte så väldigt mycket även om det är en viktig del, den negativa återkoppligen finns här. Och du finner ofta en nivåkontroll som kan ställa förstärkarens grad av förstärkning och i vissa fall filter. Idag börjar man allt mer hitta balanserade ingångar.

Bryggkoppling

I ett modernt slutsteg har man ofta möjligheten att bryggkoppla ihop 2 kanaler till en kanal och få ut högre effekt. Teoretiskt (gör så vid låga effekter med hjälp av negativ återkoppling) ska maxuteffekten öka med 400% dvs 4ggr vid samma impedans men i praktiken blir det oftast inte mer än en ca 3ggr högre uteffekt p.g.a. tilltagande effektförluster i slutsteget. Samtidigt så får man inte belasta slutsteget med lika låg impedans som i stereoläge längre, om slutsteget klarade av som lägst 4ohm förut så får man inte ansluta en högtalare med lägre än 8ohm :s impedans vid bryggkoppling, detta är mycket viktigt att man observerar. Detta beror på att inkopplingsättet gör att förstärkaren "ser" halva impedansen d.v.s. den måste lämna dubbelt så mycket ström, den lämnar alltså uteffekten för två kanaler i 4ohm belastning till en högtalare med 8ohm . Alltså om man som lägst förut fick lasta med 2ohm och man då fick ut 2x90W så får vi nu lägst lasta med 4ohm och då ges fortfarande 180W så förstärkarens maximala uteffekt har alltså inte ökat. Användningsområdet för ett bryggkopplat slutsteg är oftast när man vill ansluta en separat bashögtalare som ska ha en egen förstärkare till sitt befintliga ljudsystem, i normala fall med ett vanligt stereoslutsteg skulle den ena kanalen inte komma till användning, men i och med bryggkopplingen kan man använda bägge kanalernas uteffekt till en högtalare. Man kan givetvis använda ett bryggkopplat slutsteg till varje kanal om man så önskar. T.ex. de 2x20W i en bilstereo är egentligen 4st bryggkopplade 2x5W slutsteg som klarar 2ohm. Och dessa går då givetvis inte att bryggkoppla igen. Det enda som krävs är att den ena kanalens insignal inverteras och sedan ansluter man sin högtalare till de bägge + utgångarna på förstärkaren.

Simultankoppling

Är egentligen ett användningsområde för bryggkopplade slutsteg. Tänker man efter så är det bara den inverterade kanalen som skiljer bryggkoppling från inte bryggkoppling, skulle vi inverterat sladdarna till högtalaren så skulle vi fått det rätt igen (vänd två gånger 180 grader och vi är där vi började). Men vi har ju fortfarande bryggkopplingen kvar! Just det kan vi använda för att både använda förstärkaren i bryggkopplat läge och ändå köra stereo beroende på hur vi kopplar in högtalaren. Haken är att man får tänka på att man belastar förstärkaren ganska hårt. Många bilslutsteg arbetar med ena kanalen i inverterat läge hela tiden och så har tillverkaren vänt "polmärkningen" på ena högtalarutgången.

Balanserad överföring

Balanserad överföringar har börjat dyka upp på en hel del på sistone och faktiskt så är det inte så dumt. I studio sammanhang så har man länge använt balanserad överföring för att undvika instrålning från störningar. Principen är genialiskt enkel. I en vanlig obalanserad överföring så lägger man signalledaren innanför en skärm som ska skydda från yttre störningar. Inte sällan så är skärmen av halv dålig kvalité och därmed blir inte störningsdämpnigen fullgod. Vad som är signal avgörs genom att jämföra skärmens spänningsnivå (potential) med signalledarens potential och skillnaden blir alltså signal. I princip gör detta att man istället för att ända spänningsnivån hos ledaren kan ändra spänningsnivån hos skärmen och uppnå samma resultat! Vad som dock är en begränsning är att skärmen är gemensam för båda kanalerna, vilket i så fall skulle innebära att vi fick mono. Men en störning kan mycket väl använda sig av just denna princip för att ta sig in. I en balanserad koppling så har man istället för en innerledare 2st, den ena bär precis samma signal som en vanligt obalanserad ledare, medan den andra har samma signal men med omvänd polaritet d.v.s. om den ena signalen är +1V så kommer den andra att vara -1V. I slutsteget känner man bara av skillnaden mellan dessa två ledare, skulle det komma in likadan signal på bägge ledarna så blir det ingen skillnad (fortfarande är skillnaden mellan sladdarna 2V) och därigenom heller ingen annorlunda signal ut. Om det kommer in en störning så kommer den att påverkan både den positiva och negativa ledaren lika mycket och åt samma håll, positivt eller negativt. Eftersom det kommer lika "signal" på bägge ledarna så kommer störningen helt enkelt att balanseras bort i slutsteget, och det enda som är kvar är musiksignalen, systemet är mycket effektivt.

Strömförsörjning del 2

Strömförsörjningen är en av de absolut viktigaste delarna i en förstärkare, samtidigt som den kostar mycket pengar. I en hemmaförstärkare består den i princip av en transformator som omvandlar 230V nätspänning till ca +-30V och sedan likriktas denna spänning så att den blir likström sedan så glättas (jämnas till - den är pulsvis annars) den i ett eller flera par kondensatorer. Från dessa kondensatorer tar förstärkaren sedan sin effekt. Transformatorn är en tämligen dum komponent, den överför en växelström på primärsidan (in) till en annan på sekundärsidan (ut) den effekten man matar in får man också ut när man har räknat bort lite förluster. Transformatorer finns av flera olika typer de vanligaste är EI kärna och toroid (ringkärna), den förstnämnda är billig och klarar kontinuerligt höga effekter. Toroid typen har låg utimpedans = sviktar lite under belastning, små dimensioner, låg vikt och ett litet magnetiskt läckfält, men den klarar inte av långvarig belastning så bra och dessutom släpper den igenom störningar från elnätet i större utsträckning än EI typen. Allt fler går över till toroidtyp. Likriktaren som likriktar växelspänningen till likspänning innan kondensatorerna består av 4 dioder, ofta sitter dessa i en gemensam kapsel. I tomgång så drar man ingen effekt från kondensatorerna och de är fullt uppladdade och då är matningsspänningen hög - kortvarigt medan kondensatorerna är uppladdade verkar strömförsörjningen ha en väldigt låg impedans och lämnar gärna ström, men mycket snart rasar spänningen och då är det dags för elnätet att ladda upp kondensatorerna igen med en puls (laddas 100ggr per sekund) är nu transformatorn kraftig så orkar den att ladda fullt igen - och man får ett litet ripple (brum) på spänningen mellan uppladdningspulserna, men det blir kanske som mest 0.5V och då är det att betrakta som stabilt. Ju större kondensatoer desto mindre ripple. Men nu är det så att skulle man laddat ur kondensatorerna mycket så orkar (nu är 0.5V inte mycket) inte transformatorn att ladda upp dem på en puls! Är belastningen kvar så ramlar spänningen succesivt ytterligare en bit för att sedan stabilisera sig. Pratar vi långvarig belastning så kan man göra en sån tabell vi gjorde förut med t.ex. -1V per Ampere. Här är det då viktigt att förstår att förstärkaren tar sin effekt från kondensatorerna och sedan ska transformatorn ladda upp kondensatorerna igen. Prioritetar man mycket effekt i kortvariga pulser så har man stor kondensatorbank och mindre transformator, detta straffar sig vid låga impedanser och kontinuerliga förlopp då kommer spänningen att rasa precis som vi såg i den tabellen vi hade tidigare (Därför mäter några tillverkare bara sk. dynamisk (puls) effekt vid låga impedanser). Prioriterar man hög maximal uteffekt vid låga impedanser så ska man ha en stor transformator men då får man ripple. Men det allra bästa är givetvis en förstärkare med både stor transformator och stor kondensatorbank. Men sådant är dyrt. Men ska man förbättra sin förstärkare så kan det vara en ide at ge sig på nätdelen.Man ser en skillnad mellan en riktit High-End slutsteg för hemmabruk och ett PA-steg, öppnar man bägge förstärkarna så hittar man ungefär lika stora nätdelar men PA steget ger 2*1000W och High-End förstärkaren lite drygt vad en vanlig Japan förstärkare ger, kanske mellan 75-150W per kanal. Skillnaden är den att PA steget ska ge hög effekt - High-End förstärkaren ska vara stabil och totalt strunta i om det spelas högt eller lågt eller om den utsätts för tortyr belastningar osv.

High-End förstärkare

Det klassiska är att helt enkelt bygga en mastodontnätdel som får kosta en massa pengar - när sedan det största problemet är att proppen går sönder under full last anser man att det räcker. Nummer två kombineras ofta med nummer ett och det är Klass A drift som gör att belastningen till en början är konstant (och väldigt hög) på nätdelen. Nummer tre är att man har en förstärkare som matar själva slutsteget, den första förstärkaren ser till att utspänningen är konstant oavsett belastningen och den jämför med en mycket bra referens. Detta kallas att man har spänningsreglering. I praktiken kan man på så sätt få den i sammanhanget klena strömförsörjningen att verka oerhört stor eftersom den bara sviktar några tiondels volt mellan ingen och full last ! Detta är också dyrt eftersom det går åt en massa effekttransistorer och en kylfläns. Vid tillräckligt låg last och stort effektuttag så kommer sanningen fram ändå, regleringen fungerar bara till en viss gräns (precis som med att förstärkarens uteffekt vid låg effekt dubblas uteffekten vid halverad impedans men under full last så får den ett annat beeteende).

Switchade spänningsmatningar

I bilen är det lite annorlunda där har vi ju likström. De två sätten för att omvandla spänning med små förluster är antingen transformator eller omformare, en omformare bygger på att vi kopplar ihop en likströmsmotor och en generator och därigenom kan ändra ut och inspänning detta är dyrt, otympligt och för dessutom oljud. Vi måste alltså använda en transformator! Och en sådan kräver växelspänning! Det finns inget som säger att vi måste ha en snygg sinuskurva för att den ska kunna transformeras, vi skulle kunna använda oss rena av-på lägen. Alltså kopplar vi en strömbrytare innan transformatorn som vi hela tiden får sitta och knäppa av och på för att få vårt eftertraktade välljud - Jobbigt - vi är smarta, istället vi använder ett blinkersrelä! Det fungerar faktiskt, men inte så bra, detta beror på att en transformator arbetar bättre ju högre frekvens den får arbeta med, ett blinkersrelä slår till och från för långsamt, men om vi trimmar relät då, bättre men fortfarande för långsamt! Det som vi ska komma till är att principen är rätt men relät är fel, vi måste använda något snabbare och då måste vi nyttja elektronik. Vi låter transistorer sköta jobbet åt oss, dessa måste då styras av en elektronisk "vippa" som begär att transistorn ska slå till och från, vi skulle kunna kalla den del som gör detta för styrelektronik. Efter denna elektroniska strömbrytare sätter vi då vår transformator och sen kan man enkelt omvandla tillbaks till likspänning igen efter att vår 13V transformerats upp- Detta är en DC/DC omvandlare, vi omvandlar en likspänning till en annan likspänning högre eller lägre har ingen egentlig betydelse. En sådan här DC/DC omvandlare arbetar med switch teknik och när den används i strömförsörjningar så kallas dessa strömförsörjningar ofta för switchad strömförsörjning. Hemma har vi som bekant 50 perioder per sekund på strömmen i vägguttaget.Detta kan vi inte göra så mycket åt, så vi får anpassa våra transformatorer efter detta. Men om vi kunde höja frekvensen så skulle vi kunna göra transformatorn både mindre och effektivare dessutom skulle den bli billigare. Detta är en enkel sak att ordna med switch teknik. Om man lägger frekvensen på en 20-50khz kan transformatorns vikt reduceras från ca 2Kg till 150g (ca 200W). Pris och storlek ungefär lika mycket. I bilstereo sammanhang så är det främst litet format som är viktigt men även låg vikt. Vi har alltså fördelar med låg vikt och litet format och dessutom lågt pris på själva transformatorn, dock drar styrelektroniken och effektswitchen upp priset. Men vi kan faktisk använda en switchad strömförsörjning för andra saker än ren transformering! Ändrar man på pulstider så ändrar sig utspänningen, detta kan vi också utnyttja. I en bil så varierar spänningen ganska kraftigt från batteriet beroende på om generatorn laddar mm. Detta gör att spänningen i praktiken kan variera mellan 10-16V, detta skulle man helt eller delvis kunna kompensera för med en switchad strömförsörjning. Det man får göra är att hela tiden kontrollera och justera så att utspänningen från strömförsörjningen ligger konstant (negativ återkoppling), trots varierande inspänning och belastning. Detta gör att ett slutsteg med reglerad spänningsmatning är betydligt okänsligare för spännings skillnader än ett oregelerat. Man håller även på och försöker få det att fungera för hemma bruk men tyvärr så har man i stället fått en del andra problem som gör att skillnaden inte är så stor mot en traditionell strömförsörjning. Men det är nog bara en tidsfråga innan det är löst.

Arbetsklasser

Det finns förstärkare som arbetar i klass A eller åtminstone som påstås göra det. Det är knappast det enklaste att som lekman ska kunna avgöra om så är fallet. Speciellt som olika firmor tycks ha lite olika uppfattning om var gränsen går för att få kalla sin produkt klass A. Det är viktigt att man förstår vad som är skillnaden mellan klass A och klass B innan man tar ställning till det, så att man inte bildar sig en uppfattning på felaktiga grunder. (Ibland blir det som att säga en motor med turbo är starkare än en utan - jo men om den ena är 2L stor och har turbo och den andra en 454:a (7.45L) så kanske det inte är sant). På senare tid har det börjat dyka upp förstärkare som arbetar i Klass D som vi också ska behandla, dessa är dock så nya att de knappt finns på marknaden ännu.

Klass B

Vi börjar med hur en klass B förstärkare fungerar. En normal (läs. inte bryggkopplad förstärkare) har en "kall" utgång och en "het" utgång. Den kalla utgången ligger fast på en konstant spänning den är alltså jord, vilket absolut inte behöver vara det samma som chassijord, sedan kan man skicka ut antingen positiv eller negativ spänning på den "heta" utgången. När det ligger en spänningsskillnad mellan de två utgångarna så kommer det att börja flyta en ström genom högtalaren som kommer att få högtalarkonen att röra sig och omvandlas till ljud. För att åstadkomma denna spänningskillnad så använder man transistorer som börjar leda resp strypas med hjälp av musiksignalen. I normalfallet så har man en transistor som är kopplad till strömförsörjningens positiva utgång och en annan transistor är kopplad till den negativa utgången, vill man ha en positiv spänning till högtalaren så öppnar man helt enkelt den positiva transistorn så mycket som behövs och sedan när man vill ha en negativ spänning så stryper man den positiva transistorn och börjar öppna den som går till negativ spänning istället. Och finns det ingen signal in alls så är givetvis bägge transistorerna helt strypta och ingen ström flyter. Eftersom det inte flyter någon ström så drar slutsteget inte någon effekt och utan effektförbrukning ingen värme, följaktligen blir en dylik förstärkare inte varm utan ingångssignal. En sådan här förstärkare har en mycket hög verkningsgrad och avger ett minimum av värme. Den värme som bildas beror på att om man t.ex. bara vill ha 1/3 av maximal spänning till högtalaren så måste de andra 2/3 delarna kylas bort i förstärkarens kylfläns, märk dock att det inte rör sig 2/3 av förstärkarens maxeffekt som måste kylas bort utan i det nämnda fallet ca 10-15% av den maximala uteffekten och i absolut sämsta fall ca 25-30%. Till synes så är detta en bra lösning kompakt format och hög uteffekt och inte blir det varmt heller. Problemet ligger i att en transistor är mycket olinjär under ca 1volts spänning och detta innebär att i gränstrakten där transistorerna byter av varandra är förstärkaren mycket olinjär, och kommer att låta illa vid låga volymer till följd av sk övergångsdistortion Distorsionen vid 1W på en Klass B förstärkare ligger antagligen inte under 10%, men vid hög volym så sjunker distorsionen till under någon eller några %. Därför så är ren klass B praktiskt taget oanvändbar för audio ändamål (även med negativ återkoppling). Märk att problemet är som bortblåst över +- 1V utspänning.

Klass AB

Lösningen på problemet är enkel och fungerar utmärkt, man lägger en liten likspänning över de bägge transistorerna, men bara så pass stor att man precis kommer över det olinjära området. Om man låter både den negativa och den positiva transistorn dra precis lika mycket men åt vardera håll så kommer det fortfarande ingen spänning till högtalaren i tomgång. Nackdelen är att förstärkaren kommer att dra lite ström konstant och detta innebär att den också kommer att avge lite värme vid tomgång. Men det är fortfarande inga problem att klara av kylningen, eftersom det i allmänhet bara är några få Watt man kyler bort. Om man förfinar denna tekniken så kommer man att ha en förstärkare som låter mycket bra och som dessutom har ansenlig uteffekt. och dessutom är fullt tillräckligt energisnål för att vara fullt acceptabel även vid mobilt bruk.

Klass A

Klass A jobbar på ett annat sätt för att få bort genomgångsdistortionen. Här låter man istället bägge transistorerna arbeta hela vägen från negativ till positiv spänning, de byter alltså inte av varandra som i klass B, utan man väljer istället att bara omfördela resurserna mellan de båda transistorerna. Fördelen med detta är att man hela tiden ligger mitt i transistorernas linjära arbetsområde och inte i dess olinjära ytterkanter som i klass B. Man låter det alltid flyta en mycket stor ström genom de bägge transistorerna, som givetvis blir till värme. Om man ändrar på arbetspunkten mellan de bägge transistorerna så kommer det att flyta en ström mellan den "heta" och den "kalla" utgången precis som i klass B. Strömmen som flyter genom högtalaren kommer att tas från den effekten som normalt skulle kylas bort, förstärkarens förlusteffekt minskar vid utstyrning, och den blir alltså som varmast vid tomgång. För att kunna styra ut högtalaren maximalt och ändå få förstärkaren att arbeta i ren klass A så krävs det att det går MINST lika stor ström genom transistorerna som det maximalt kan göra genom högtalaren. Om man tar den maximala uteffekten och multiplicerar med fem så är det absolut minsta som förstärkaren kyler bort vid tomgång. Som du säkert förstår så kommer det att bli en fruktansvärd massa värme som måste kylas bort och förstärkarens effektförbrukning kommer att bli mycket stor, här pratar vi om ren klass A. Som du säkert förstår så är detta nackdelen med klass A, speciellt då som det dyraste i förstärkaren blir just kylflänsar och strömförsörjning. Därför försöker många tillverkare att på olika sätt få fördelarna med klass A samtidig som man reducerar nackdelarna. Men ingen fabrikant vill öppet påstå att det inte längre rör sig om ren klass A utan att det rör sig om någon mer realistisk variant, anledningen till att jag skrev mer realistisk är att i parktiken så låter knappast en sådan förstärkare så mycket sämre, än en ren klass A förstärkare som skulle bli oerhört dyr, stor, tung, varm och samtidigt ha en (för) låg uteffekt. Gränsen för att fortfarande köra i ren klass A borde ligga runt 2x50W och då kyler man ändå bort mer än 500W konstant. Ett sätt är att låta förstärkaren jobba i klass A vid låga effekter för att sedan gå över till klass AB (så fungerar i realiteten en klass AB förstärkare också), då arbetar fortfarande förstärkaren i klass A upp till ett par watt medan den nästan har lika stor maximal uteffekt som en klass AB förstärkare, men då arbetar den i klass AB istället. Detta sättet ser jag inga större fel med, men att kalla det för klass A utan att på något sätt ange att det inte rör sig om någon ren klass A förstärkare längre är fel. Ett annat sätt är att låta förstärkaren jobba i klass A genom hela effektområdet, och vartefter insignalen ökar, ökar man också tomgångsströmmen genom transistorerna, och eftersom man vid utstyrning leder bort delar av värmen till högtalaren istället, så kommer inte förstärkaren att bli fullt lika varm som en ren klass A förstärkare. I princip så är förstärkaren en 2x5W utan insignal och vid max signal så kanske den är en 2x50W därför blir det ganska lite värme vid just tomgång. Här får man visserligen bort övergångsdistortionen samtidig som förstärkaren lämnar hela uteffekten i klass A, men då har man istället flyttat problemet till strömförsörjningen som inte kommer att ha en konstant last att driva som vid ren klass A. Men även med denna princip går att få ett riktigt bra resultat genom att ha en vettigt dimensionerad strömförsörjning. Frågan är bara hur ska en sådan här koppling ska kallas, egentligen uppfyller den ju kriteriet med att lämna full uteffekt i klass A, och då borde den ju få kallas ren klass A, men helt plötsligt har några betydelsefulla parametrar förlorats i och med konstruktionen så rent ljudmässigt är den sämre än en traditionell klass A förstärkare. Det är viktigt att man har klart för sig att det inte måste vara bättre för att det är klass A, men å andra sidan så gör knappast någon ett dåligt slutsteg som arbetar i klass A eftersom man får lägga ner så mycket pengar på strömförsörjning och kylflänsar, undviker man att spara på den billiga elektroniken, eftersom det ändå inte skulle blir billigt även om man försökte spara. Småsignal förstärkare arbetar i allmänhet i Klass A eftersom det inte finns någon anledning att inte köra dem i Klass A det blir så lite värme ändå, så påstår någon att deras ingångssteg arbetar i Klass A så är det förmodligen sant, det gör det i en IC för 1:- också !

Klass D

Eftersom vi lever i en tid då vi har den sunda inställningen att försöka spara på naturresurserna så har man sedan länge använt switch teknik för effektreglering. Bland de första ställena var RC loken, idag har vi switch nätdelar i snart sagt alla apparater. Men det vore intressant att använda även switchteknik till själva utgångssteget - inte bara spänningsmatningen, för att även här få samma fördelar med hög verkningsgrad. Egentligen är tekniken enkel, man har en elektronisk strömbrytare som kopplar högtalaren direkt till spänningsmatningen om utsignalen till högtalaren ligger strax under musiksignalen och sedan när nivån nått strax över idealet slår man av strömmen. Detta ger dock lite restprodukter så man måste ha ett filter som jämnar ut strömmen till högtalaren. Och det som man använder är en spole som är strömtrög och hindrar strömrusning när switchen slår till resp hindrar strömmen att falla till 0 direkt efter frånslag. Det som avgör hur bra signalen är när den kommer ut ur förstärkaren är hur fort man kan slå till och från switcharna. Ju högre frekvens desto lägre distorsion. Det stora problemet får man vid höga frekvenser och låga nivåer, det finns sätt att lösa detta. Men tekniken med Klass D förstärkare är inte så utbredd och tillverkarna förtegna om exakt hur deras lösning ser ut så mer insikt i tekniken än detta kan jag inte direkt ge. En av pionjärerna på detta område var Svenska Lab gruppen. Fördelarna är att man kan ha mindre nätdelar då man får mycket små värmeförluster (som annars tar onödig effekt), dessutom kan man få maximal uteffekt inom ett stort impedansområde, man överför effekter inte volt och ampere som i vanliga förstärkare. Inte nog med detta man kan bygga samman själva strömförsörjningen med utgångssteget och få mindre med komponenter. Nackdelen är då höga frekvenser och små effekter samt filtrering av restprodukter.

Klippning/överbelastning

I detta avsnitt ska vi gå igenom vad som händer om man försöker ta ut mer effekt ur slutsteget än vad det kan prestera. I samtliga nedanstående exempel räknar vi med att vi matar in en sinus (ren) ton in i förstärkaren. Spänningsmatningen i ett slutsteg ger en viss matningspänning till förstärkar delen och vi kan "forma" denna spänning som vi vill allt ifrån en ren likspänning till musik. Om vi har låt säga 30 volt ut från spänningsmatningen så kan vi som maximalt få ut 30V till högtalarna. Eftersom vi räknar med en sinuskurva får man hela tiden multiplicera denna spänning med 0.71 eftersom sinuskurvan ju inte konstant styr ut förstärkaren max utan det blir en hel del "spill" och det motsvarar just 29% spill. Effektivt (genomsnittligt) får vi alltså ut 30*0.71=21.3V (vilket motsvarar ca 110W i 4ohm ). Om vi försöker få förstärkaren att lämna ännu mer effekt så händer följande, förstärkaren följer den inmatade sinuskurvan perfekt upp till 30V men där kommer utspänningen från förstärkaren inte att öka längre utan ligger kvar där ända tills sinuskurvan har vänt igen och är på väg ner och när den kommer till 30V nivån kommer förstärkaren att följa med ner. Sinuskurvan kommer att bli platt på toppen och inte vända mjukt. Detta fenomen kallas klippning, förstärkaren klipper signalen. Även en måttlig grad av klippning gör att distorsionen ökar högst markant. Men distorsionen är inte det värsta. Det blir en skarp kant där förstärkaren klipper signalen och det motsvarar en betydligt högre frekvens än grundfrekvensen och varje gång klippningen börjar och slutar får man en dos av högfrekvent skräp. Vi följer högtalarledningen till delningsfiltret och då skickas denna spiken vidare upp till diskanten som inte alltid klarar av att hantera så kraftiga signaler utan den går lätt sönder även mellanregistret kan i extrema fall ta stryk. Så även om distorsionen inte är alarmerande kan konsekvenserna ändå bli ödesdigra. Så även om det verkar konstigt så går oftast diskanter sönder utav att man har haft en för klen förstärkare och inte tvärt om som man gärna vill tro. Vid mycket våldsam klippning kan även basarna ta skada, Eftersom det i princip är korta likspänningsskurar man skickar ut så står bashögtalarens kon still under den tiden och då får inte talspolen någon fullgod kylning längre och kan bli överhettad, men vid de doser av klippning som behövs för detta låter det definitivt inte bra längre. Har man ett separat slutsteg för basen så slipper man oroa sig för att köra sönder diskanter p.g.a. kraftig bas som får slutsteget att klippa, dels dämpar basen de högfrekventa spikarna rejält då frekvensgången hos en bas rullar av vid högre frekvenser, men då ska man passa sig för överhettningsrisken hos basen eftersom klippningen inte hörs så väl längre.

Effektkub

I alla tider har man velat mäta på sina apparater för att kunna skilja agnarna från vetet ! Man har hittat på de mest spännande mätmetoder, vissa har fått bli sådana som visas upp. När man mäter en effektkub använder man en SMPTE mätsignal vilken är en tonskur under 20ms och vila i 80ms, man mäter alltså den dynamiska effekten - skulle man mätt kontinuerligt skulle förstärkaren allt för ofta havererat under mätningarna. Sedan mäter man dels på en ideal last, respektive kapacitiv och induktiv last. Ju mer grader desto större är den kapacitiva eller induktiva delen av lasten, 90 grader vore rent induktivt och -90 grader rent kapacitivt eftersom det inte finns någon normal last som är så fasvriden så mäter man ej heller det. När man driver en fasvriden last skulle man kunna säga att strömmen inte ligger i takt med spänningen - antingen ligger strömen före eller efter spänningen, utan att gå in djupare på detta så blir lasten i varje fall svårare. Och momentant kräver man ganska mycket ström av förstärkaren. Många kan inte läsa effektkuben. Som jag anser att man ska titta är dels på hur mittenspalten viker vid låga laster, viker den mycket ger förstärkaren dåligt med effekt i låg last men denna kurva bör även jämföras mot den normala RMS uteffekten, eftersom att kruvan viker kan vara ett tecken på att förstärkaren "bara" har en för klen kondensatorbank för att klara mätningen - men det kan också vara ett tecken på att hela strömförsörjningen är klen och då är det värre - men viker både RMS och kuben är det troligen hela strömförsörjningen som är klen, viker kuben markant mer än RMS är det troligen för liten kondensatorbank och inte nödvändigtvis tecken på klen strömförsörjning! Sen tittar vi på hur mycket kurvan viker vid varje impedans, viker den mycket vid alla 60 graders mätningar är den inte så bra på svåra laster, viker den bara vid den allra lägsta lasten så är det normalt inget att oroa sig för eftersom det är oerhört kämpigt för förstärkaren och det du ser kan vara skyddskretsar som aktiveras. Sedan tycker jag att man hellre ska fria än fälla apparater pga mätningar, mätningar är inte allt. Och effektkuben säger absolut inget om hur förstärkaren tål svår last, om kuben vore en kub är det absolut ingen garanti för att förstärkaren skulle hålla i långa loppet för den tuffaste lasten förstärkaren utsattes för i kubmätningen!

Subwoofer

Guide om placering och installation av subwoofers. Texten är saxad ur bruksanvisningen till Zachry DSW-200 men tillvägagångssättet är i princip detsamma oavsett subwoofer och förstärkare.

Subwoofer - varför?

Ett par vanliga högtalare är kompromisser mellan litet format, högt ljudtryck, bra djupbas och bra ljud över hela frekvensområdet. Det är en svår uppgift för att inte säga omöjlig att lyckas med allt detta. Den bit som ofta får stryka på foten är just djupbasen. Tvingar man sina ordinarie högtalare att spela djupbas så måste de slita hårt och låter sämre, man ödslar effekt osv osv. Därför vill man komplettera sina högtalare med en subwoofer för att dels avlasta, dels gå djupare I basen. Till detta använder man en speciell högtalare som kallas subwoofer.

Subwoofer - problem?

Ja massor faktiskt, men inte värre än att man med kunskap kan komma runt de flesta. Eftersom du skaffat en subwooferförstärkare med stora möjligheter så kan du redan i och med detta komma runt flera problem. Det problem som oftast uppstår är att subwoofern inte harmoniserar med det övriga systemet. Men lite hjälp till injustering har vi försökt ge med nedanstående text.

Placering

I teorin så är subwoofern placerings okänslig eftersom vårt öra inte kan uppfatta riktningar vid låga frekvenser – men subwoofern är aldrig helt ”tyst” (eller saker i dess närhet) och detta kan vi höra, vi hör inte själva basen men däremot distorsion som kan uppkomma från t.ex. lådvibrationer, skrammel, blåsljud från basreflexportar. Därför är det trots allt en god ide att placera subwoofern i närheten av huvudhögtalarna, allra helst i mitten mellan dem. Man ska även tänka på att hur känsligt detta med placerigen är beror mycket på dina egna krav och hur justeringarna av anläggningen i övrig är utförda.

Huvudhögtalarna

För att avlasta sina befintliga högtalare så är det lämpligt att låta dem slippa spela den allra djupaste basen eftersom subwooern gör det bättre, dessutom så kommer baselementen att slippa arbeta lika hårt och kan prestera bättre bas, dessutom slipper den ordinarie förstärkaren arbeta lika hårt och låter bättre över hela registret. I klartext kan du spela högre och det låter renare. Det filter som behövs för detta finns i DSW-200. Du kan välja två frekvenser, 40 eller 80Hz – praktisk test rekommenderas men som tumregel kan sägas att till större högtalare bör 40Hz användas och till mindre högtalare 80Hz. Det gör inte något om man har ett visst överlapp i frekvens mellan huvudhögtalarna och subwoofern.

Nivå

De allra flesta brukar vrida upp nivån på subbasen något för mycket med resultat att man får ”subwoofersjukan” först händer inget och så händer inget och så smäller det till, justera nivån så att du precis ”hör” subwoofern och vrid sedan ner nivån en liten gnutta till så att den inte kan höras. Spela sedan en låt med resp subwoofern igång och du märker tydligt att subwoofern ger ett ”omärkbart” men absolut tydligt tillskott i den lägre basregionerna – du kan även märka att ljudbilden blir större. Detta är rätt nivå, basen finns men märks inte.

Frekvens

Om nivån är rätt så har du ett ganska stort område att justera inom, börja uppifrån och vrid nedåt i frekvens till det börjar kännas ”tomt” mellan sidosystemen och subben vrid sedan tillbaks uppåt igen så att det verkar smälta ihop ljudmässigt, testa olika låtar och det ska vara lagom med bas över hela basregistret. Denna justering bör göras ett par gånger och samtidigt testa olika justeringar i fasläget, eftersom de bägge påverkar varandra lite grann.

Fas

Ett vanligt problem är att subbasen jobbar i otakt med huvudhögtalarna och på så vis släcker ut basen kring delningsfrekvensen istället för att förstärka den – det klassiska sättet är att flytta subwoofern tills det blir bra. Men nu kan du om du t.ex. delar subwoofern vid 80Hz ”flytta” den 2,1meter genom att vrida på en ratt! Justera tills mest bas erhålls kring delningsfrekvensen då arbetar huvudhögtalarna och subwoofern i fas. Det enklaste sättet är att mäta om man har tillgång till ett mätinstrument, nummer två är att lyssna på ett frekvenssvep i det aktuella frekvensområdet och sist lyssna på vanlig musik.

Testa

Testa gärna olika justeringar och försök utnyttja de möjligheter som faktiskt finns med Zachry DSW-200. Var inte rädd för att experimentera det som kan hända är att du får en mer välljudande anläggning helt utan kostnad.

Omvandlingstabell

Använd våra praktiska omvandlingstabell. Omvandlar nästan allt till allt.

| Längd, avstånd och yta | Multiplikand |
| --- | --- |
| Tum till cm ..................................... | 2,54 |
| Cm till tum ..................................... | 0,39 |
| Fot till meter .................................. | 0,304 |
| Meter till fot ................................... | 3,28 |
| Yard till meter ............................... | 0,91 |
| Meter till yard................................. | 1,09 |
| Miles till km..................................... | 1,61 |
| Km till miles.................................... | 0,62 |
| Acres till hektar............................. | 0,40 |
| Hektar till acres............................. | 2,47 |
| Vikt | Multiplikand |
| Ounce till gram ............................. | 28,35 |
| Gram till ounce ............................. | 0,035 |
| Pound till kg .................................. | 0,45 |
| Kg till pound ................................. | 2,20 |
| Brittish tons till kg ......................... | 1016 |
| US tons till kg ............................... | 907 |
| Volym | Multiplikand |
| Imperial gallon till liter .................... | 4,55 |
| Liter till imperial gallon .................. | 0,22 |
| US gallon till liter ........................... | 3,79 |
| Liter till US gallon .......................... | 0,26 |
| Temperatur |  |
| Celsius till fahrenheit .................... | Multiplicera med 1,8 och lägg till 32 |
| Fahrenheit till celsius .................... | Minska med 32 och multiplicera med 5/9 |

Med reservation för ev. tryckfel

## Akustiska dipoler

En 70 år gammal konstruktion återuppstår i ny form

Under många år har högtalarkonstruktörer inriktat sig på att öka effektiviteten hos sina byggen - säkert var detta helt riktigt på 60- och 70-talet då förstärkarna hade betydligt sämre prestanda än idag. Men man får inget utan att offra något. Hos den akustiska dipolen får man en lägre effektivitet och ljudtryck samt större krav på placering men man vinner snabbhet, minimala fasfel i basområdet, ljudmässig homogenitet och distorsionsfrihet. Den akustiska dipolen ska stråla lika mycket ljud framåt som bakåt, detta gör att det bakåtriktade ljudet inte reflekteras inne i en låda vilket kan ge upphov till lådvibrationer som i sin tur färgar ljudet. Normalt sett så brukar man inte använda en dipol lösning till basen eftersom det innebär att basen drabbas av utsläckning, denna utsläckning börjar göra sig gällande vid ca 150-200Hz därunder faller verkningsgraden något mindre än de teoretiska 6dB per oktav. Detta skulle medföra en basfattig högtalare - visserligen skulle den lilla bas som fanns vara av hög kvalitet men det skulle vara för lite av varan. Det man kan göra är att elektriskt kompensera för detta i antingen ett passivt delningsfilter eller ännu hellre ett aktivt. Då kommer högtalaren att ha en rak frekvensgång betydligt lägre - faktiskt är det inget problem att få en rak frekvensgång ända ner till baselementens egenresonans. Men ju lägre i frekvens desto mer måste man offra i verkningsgrad. Offrar man 10dB i verkningsgrad går konstruktionen helt linjärt ner till 30Hz i frifält! I denna konstruktion så går basen "bara" linjärt till ca 50Hz och med en verkningsgradsförsämring på ca 7dB, men eftersom basarna har 94dB verkningsgrad och mellanregistren 87dB så har dessutom detta matchningsproblem lösts på samma gång. För att detta ska fungera krävs det då som sagt ett speciellt filter.

## Placering

Det är mycket viktigt att högtalarna placeras korrekt! De ska inte stå närmare bakväggen än ca 1m och allra helst ca 1.5m framför, däremot kan de ställas mycket nära en sidovägg. Dessutom är det synnerligen lämplig att högtalarna står symmetriskt! Högtalarna sprider ljudet som en 8:a, i den främre loben lyssnar man och i den bakre får det inte finnas något i vägen. De är inte svåra att placera men kräver att man tänker om lite för att de ska fungera optimalt. Om man placerar högtalaren (för) nära en bakvägg kommer basen att reflekteras mot väggen och släcka ut den basen som är framåtriktad, ju närmare väggen desto högre upp i frekvens börjar man "tappa" bas. Placerar man högtalaren nära en sidovägg så kommer ljudet att även om det reflekteras i sidoväggen att vara på väg bakåt dvs från högtalaren och det egentliga problemet som inträffar är precis som i fallet innan då ljudet reflekteras mot bakväggen och byter "håll". Eftersom högtalarnas placering i stor utsträckning avgör dess prestanda så är det givetvis viktigt att de står ungefär likadant för höger och vänster kanal. För att få full effektivitet bör högtalarna riktas mot den position man lyssnar.

Bygget

Vad ska man då se upp med vi bygget. Jo först och främst så ska man inse det att baselementen kommer att röra sig en hel del speciellt vid låga frekvenser, för att inte mellanregister och diskantelement ska "flytta på sig" under kraftiga baspulser så måste högtalaren vara stadig och stå stabilt, detta kan enkelt lösas genom att ha ganska kraftiga sidoväggar som ev kan vara lite bredare nertill och sedan fästa dessa i en större platta som man kanske en lägger några tegelstenar på eller gör en sandfylld fot - spikes är nog inte helt fel heller om man har heltäckningsmatta.

Baffeln

Högtalaren har ju ingen låda i egentlig mening så därför får man nog kalla det baffeln. Ju bredare den är och desto djupare sidostyckena är desto lägre i frekvens går högtalaren i frekvens innan utsläckning sker - det liknar i extremfallet med extremt djupa sidostycken en transmissionline konstruktion. I en "riktig" akustisk dipol har man inte något akustiskt dämpmaterial av någon sort på baksidan, möjligen ett tunt tyg för utseendets skull. Anledningen är att den ska spela lika mycket ljud bakåt som framåt, här kanske inte vårt krav är så extremt. Ett problem är att om man har en tjock matta på baksidan så bör man se till att mellanregistret/en spelar i sitt egna separata utrymme - precis som i våra prototyper, med tunt tyg kan man bortse från detta.

Filtret

Det är ett filter som till en början dämpar lite knappt 6dB/oktav och planar ut lite vid ökad frekvens för att ordna den akustiska kompensationen, därefter går filtret vid ca 3-400Hz över till att falla brantare med ca 18dB/oktav . Mellanregistret delas med 6dB filter nedåt. Diskanten måste dämpas detta löses genom att koppla diskanten i serie med en liten kondensator på 0.2uF detta motsvarar ca -6dB och sedan kopplas den vanliga serieresistorn.

Impedanskurvan
Impedanskurvan kommer att se lite lustig ut! Eftersom filtret i basområdet "håller" emot så resulterar detta i att impedansen stiger sakta över ca 50Hz för att sedan över 400Hz bli normal. Den "lilla" högtalaren skulle verka ha 2:s impedans eftersom bägge elementen sitter parallellt men det är inte så farligt då först och främst drosslarna har en serieresistans som ses i serie med elementen och gör totalimpedansen blir lägst ca 4

### Ljudtryck och effekttålighet

Ljudtryck är inget problem vid höga frekvenser och då menar jag runt 100Hz och rätt placering, men om man ska spela ren lågbas kan det bli problem, samma gäller effektåligheten den är mycket god vid höga frekvenser och minskar sedan med frekvensen men det gör det i en basreflex låda också om man spelar under portningsfrekvensen !

Vad ska man ha den till ?

Den är perfekt till hemmabio då en dipol ger en mycket luftigare ljudbild. Annars kan man säga ett den är en typisk ungdomshögtalare. Mång kommer att bli imponerade av vad man kan åstadkomma med billiga element. Dessutom tror vi att designen och det lätta bygget tilltalar många.

Vem mer har dipoler ?

Mest kända är nog QUAD:s legendariska elektrostater som bl.a. använts som monitorer hos SR. Gradient har dipoler med Peerless 12" basar och några märken till och elektrostater är dipoler. I detta sammanhanget så talar vi om priser på mellan 10000-100000:- per par! Bipol ? En bipol har 2st uppsättningar med element som är riktade åt vardera håll. Uppåt i frekvens är en Dipol och en Bipol ganska lika, och har vissa ljudmässiga likheter. Basområdet skiljer dock då bipolens element arbetar i fas och man får inte samma typ av utsläckning. Mirage t.ex. använder bipoler.