STÖRANDE FRÅGOR

1. Varför är det svårt att göra riktantenner för kortvåg?

Svar; För att få riktverkan med en antenn måste den vara stor i förhållande till nyttjad våglängd, detta innebär att det är lättare ju högre frekvens att skapa en riktantenn. Det är praktiskt möjligt i övre delen av kortvågsbandet.

l=c/f Þ  För kv frekvens 3 MHz  3x 108/3x 106Þl=100 m.

2. Ange två fördelar som man stridsekonomiskt kan uppnå vid telekrigföring!

Svar;Skapa missförstånd och kaos inom fiendens ledningssystem, följdverkningar kan bli missförstånd, han genomför sina intentioner på ett felaktigt sätt osv.

Vi kan dölja vad vi själva håller på med genom att störa hans spaningsmedel eller skydda vår verksamhet genom att exempelvis skära av hans eldledningsförbindelser.

3. Ange en nackdel som man stridsekonomiskt kan riskera vid telekrigföring!

Svar;Telekrigföring kan också avslöja egna intentioner. Till exempel om man varje gång man tänker göra ett anfall sätter in massiv störning kan denna störning väcka fienden och därigenom förvarna honom. Man kan även störa egna förbindelser i och med att vi använder samma frekvenser som motståndaren.

4. Man vet ingenting om motsidans radionät. Man väljer att i första hand störa mot de starkaste signaler man uppfångar. Varför?

Svar; Ju starkare signal ju närmare är sändaren mig och förband i min närhet är de farligaste för mig. Detta är den enkla förklaringen. Detta om inte tid finns för att kartlägga vilka nät som är de viktigaste ur störsynpunkt.

5. Det räcker inte bara med att ha en bra störsignal för att lyckas med ett störuppdrag. Man måste dessutom placera den rätt med avseende på tre parametrar. Vilka?

Svar; För att lyckas med störningen måste störsändaren producera tillräckligt mycket och tillräckligt bra störeffekt mot RÄTT PLATS på RÄTT FREKVENS och vid RÄTT TIDPUNKT.

6. Vilken analog modulationstyp är lättast att störa?

Svar;FM modulation, starkaste signalen vinner helt, om störsignalen är starkare än trafiksignalen försvinner trafiksignalen helt.

7. Vilken analog modulationstyp är svårast att störa?

Svar; SSB och AM är svårast då man mer eller mindre kan höra alla signalerna inom dynamikområdet. Väljer man dessutom telegrafi har man nått det sätt som är svårast att störa ut.

8. Du har en given totaleffekt och en given bandbredd du skall störa. Du väljer att smeta ut effekten över hela frekvensbandet. Ange en fördel och en nackdel med detta.

Svar: + Stör alla kanaler. -Låg effekt / kanal

9. Den verkliga taktiska verkan av en störinsats är svår att beräkna. Ange minst fem

faktorer som bidrar till denna svårigheter.

Svar:

- Får vi tillräcklig störnivå i målet pga sträckdämpning?

- Osäkerheten var mottagaren befinner sig.

- Är vår störsignal av rätt typ?

- Har motståndaren okänt störskydd?

- Har förbindelsen vi stör någon taktisk betydelse?

- Vilket är avståndet på förbindelsen vi vill störa?

10. Hur kan du ute i fält avgöra om en störinsats lyckas eller ej.

Svar:Byte av frekvens, förändringar i sändningssätt, öka / minska uteffekt, sätter ut repeterstn.,

gör taktiska missar, gör samordningsmissar, slutar att sända.

11. Ange tre olika principer som störsändare kan arbeta med.

Svar: Störa på en frekvens, (fjärrstörsändare), delbandsstörning,(frekvensområde) selektiv

störning,(utvalda frekvenser), bredbandsstörning, (hela aktuella frekvensområdet)

12.  I ett datablad skriver man att störsändarens effekt är 1 kW ERP, vad menas med det ?

Svar: ERP =effektive radiated power) = effekten från sändaren x antennvinsten, (Effekt) vid dB + istället för x.

13. Du dubblar effekten. Hur många dB blir det:

Svar: 3dB

14. Du har en sändare med 1 W uteffekt. Du minskar med 10 dB. Ange nya uteffekt i watt och dBm.

Svar: 0.1W  resp  20 dBm

15. Vad är relativ störräckvidd.

Svar: Relativt störräckvidd = Maximalt teoretiskt störavstånd där man fortfarande har

tillräcklig maskering, sid 111.

RSR = störavstånd / trafikavstånd  dvs ett värdeman får när man precis blir utstörd kallas för relativt störräckvidd =RSR. Sid 33.

16. Varför behöver man inte ta hänsyn till bandbreddskvoten i störekvationen om störsändarens bandbredd är mindre än trafiksändarens?
Svar: Om störsändarens bandbredd är mindre än trafiksändarens så kommer hela störeffekten att konkurrera med hela trafikeffekten.

Ett något mer utförligt svar är att bandbreddskvot (B) är skillnaden mellan mottagarens och störsändarens bandbredder. Normalt har störaren samma bandbredd som mottagaren och då kan man stryka B. Har störaren större bandbredd kommer kvoten, omvandlad till decibel, in här och B blir således negativ. I de fall då störsändaren är smalare än trafiksändaren stryker man också B eftersom det även i det här fallet gäller att hela störeffekten konkurrerar med hela trafikeffekten.

17 Ge två exempel på principer för fjärrstörning.
Svar: 
- Sekventiell (flera olika kanaler störs genom att kanalerna cyklas sekventiellt, d v s kanalerna störs i tur och ordning)
- Audiopsykisk (när effekten inte räcker till för att störa ut kommunikationen i en tät gruppering, t ex ett stridsvagnsförband, så läggs en signal ut som öppnar brusspärren och personalen tvingas lyssna på vad som sänds. Läs vidare om störformen i svar till fråga 20-22.)
- Följande (vid störning av frekvenshoppande förbindelser kan man antingen välja att försöka hoppa med i förbindelsen eller att blockera så mycket som möjligt av varje hopp)
- Repeterande (de signaler som finns i luften spelas in och återutsänds, signalerna blir på så sätt sina egna störsignaler)

18 Vad använder man som störsignal vid repeterstörning?
Svar: De signaler som finns i luften spelas in och återutsänds, d v s störsignalen består av signaler från den störda förbindelsen.

19 Ange en nackdel vid repeterstörning.
Svar: Repeterstöraren arbetar över ett relativt stort frekvensband och finns andra signaler inom detta band så repeteras dessa också. Som regel är övriga signaler starkare och den mesta störeffekten hamnar då i dessa. För att inte störning ska ske av egna förbindelser så måste dessa läggas in som restriktioner i störarens frekvensområde.

20 När är det läge för att sätta in audiopsykisk störning?
Svar: När effekten inte räcker till för att störa ut kommunikationen i en tät gruppering, t ex ett stridsvagnsförband, så läggs en signal ut som öppnar brusspärren och personalen tvingas lyssna på vad som sänds.

21 Vad händer med den audiopsykiska störningen då den ordinarie signalen dyker upp?
Svar: Den ordinarie signalen hörs som vanligt, d v s den är starkare än den audiopsykiska signalen.

22 Ge två exempel på hur den audiopsykiska störningen kan verka.
Svar: 
- Avhakande ljud
- Avtrubbande ljud
- Förvirrande ljud

23 Varför är det olämpligt att lägga in flera kontinuerliga signaler parallellt till en förstärkare?
Svar: Om flera kontinuerliga signaler läggs in parallellt till en förstärkare så kommer dessa, när de ligger i fas, att ge maximal amplitud och däremellan ett lägre värde. Eftersom effekten är en kvadratfunktion av spänningen så accentueras topparna ännu mer ur effektsynpunkt. En trafiksignal skulle kunna bli ostörd under del av tiden då störaren ger låg utsignal. Det finns två alternativa lösningar. Dela upp förstärkaren med en del till varje störsignal (praktiska problem) eller tidsmultiplex (varje signal får under kort tid ensamhetsrätt till förstärkaren).

24. Förklara kort hur en sekventiell störsändare fungerar.

Svar;Störsändaren hoppar mellan ett flertal kanaler. Samma som tidsmultiplex, dvs sändarens effekt kan utnyttjas fullt ut vid varje ”störtillfälle”. Hopptakten är dock så hög att störningen upplevs som kontinuerlig på varje störd kanal. Förluster och ”icke önskvärda signaler”, spurioser, uppstår vid frekvensbytena.

25. Ange två faktorer som avgör hur många kanaler man kan bevaka under en lyssningslucka.

Svar; För att vara säker på att man hela tiden stör på aktiva kanaler skapar man ”lyssningsluckor” då man kontrollerar att signalering på de störda kanalerna pågår (”look-through”).

För att få en effektiv störning bör lyssningsluckan ej vara större än 10% av den totala tiden. Tiden mellan två på varandra följande luckor bör vara kort i förhållande till den trafik man vill störa. För talsamband anges 1-2 ggr/s. Lyssningsluckans längd, som i sin tur alltså är beroende av vilken sorts signal man vill störa och mottagarens förmåga att snabbt avsöka bevakningskanalerna, är gränssättande för hur många kanaler man kan hinna med att störa.

26. I en sekventiell störsändare placeras de viktigaste förbindelserna högst upp i prioriteringslistan. Förklara hur störsändaren i praktiken ger dem prioritet.

Svar: Hittar man fler kanaler än man får störa på sker störningen på de man först hittade under den aktuella sekvensen. Man får då automatiskt en prioritering av de bevakade signalerna i den ordning de ligger i bevakningsregistret.

27. Du pulsstör mot en FM-modulerad signal. Hur bör du frekvensmässigt lägga din störsignal i förhållande till bandbredden för mottagarens diskriminator?

Svar; Störsignalen bör läggas så långt ut på diskriminatorkurvan som möjligt för att det skall gå så lång tid som möjligt innan diskriminatorn har ”glidit” tillbaka till apparatens ”rätta” frekvens.

Detta förfarande genererar en fyrkantsvåg som uppfattas som en störton.

28. Om man slår till och från en bärvåg med en fyrkantsformad nycklingssignal så får man vissa oönskade effekter. Vilka?

Svar; Spurioser - dvs icke önskvärda övertoner. Ju abruptare detta sker desto kraftigare blir spurioserna. Fyrkantpulsen är därför olämplig i detta sammanhang.

29. Vad är tanken bakom tidshopp vid sändning av ett radiomeddelande?

Svar; Tanken är att lura störsändare. Man delar upp sitt meddelande i korta block. Varje block bör vara lika långt som störsändarens reaktionstid för maximal skyddseffekt. Blocken sänds till synes slumpartat i tiden. Mottagaren måste känna till denna slumpning för att kunna vara öppen i rätt tid.

30. Hur åstadkoms spridningen vid direktsekvensspridning?

Svar; Man lägger på, multiplicerar, en PN-sekvens (PN=pseudoslumpfrekvens, det”hemliga”) med informationssignalen. PN-sekvensens datatakt kan vara flera Mbit/s medan informationstakten kan vara mycket låg, t ex några tiotal bitar/s. När man sedan sänder meddelandet kräver den höga datatakten en stor spridning i frekvens vilket ökar bandbredden och fördelar energin över ett större spektrum. I mottagaren multipliceras signalen åter med PN-sekvensen varefter informationssignalen kan detekteras. Endast den som känner PN-sekvensen kan tolka signalen.

Störskyddet ligger det ovan nämnda förhållandet, spridningsvinsten, samt att effekten från en störsignal som kommer in i mottagaren, kommer att spridas över hela spridningsbandbredden.

31. Ange ett praktiskt värde på ”processing gain” för en direktsekvenssignal.

Svar; För att erhålla ett mått på hur mycket extra bandbredd systemet har tillgång till används begreppet ”processing gain”, PG eller processvinst.

PG är i princip kvoten mellan den bandbredd systemet utnyttjar och den bandbredd som erfordras för att få över informationen.

En annan definition är kvoten mellan den informationsmängd som man skulle kunna överföra inom den tillgängliga bandbredden och den information man faktiskt överför (Shannon).

32.Ange ett praktiskt värde på processing gain för en frekvenshoppsignal:

Svar: PG = Antal använda kanaler (s. 70)

33. Spridningskoden vid direktsekvens kan man i vissa fall erhålla med hjälp av dubbling. Ange ett fall där det inte fungerar.

Svar: Fasvridningen måste vara sådan att man kan dubbla eller trippla bort den. Signalmiljön måste vara ”ren”. Varje annan signal som finns i frekvensbandet kommer att stöka till blandningarna och förstöra resultatet (s. 83)

34. Man vill störa ett synkroniserat direktsekvenssystem med lång spridningskod med hjälp av repeterstörning. Var bör man befinna sig?

Svar: I förbindelselinjen mellan sändaren och mottagaren, för att komma i rätt fasläge. Undantaget är när koden är kort och av känd längd. I dessa fall kan man i stället fördröja den lämpligt mycket och så att säga

”vänta ett varv” med störningen (s. 81)

35. Förklara varför processing gain och störmarginal inte är samma sak.

Svar: PG är ett mått på förbättring av störskyddet vid t.ex bandspridning. Störmarginalen (Mj) definieras som processvinsten minskat med systemförlusterna (Lsys) som man får på grund av spridningen samt det signal-störförhållande (S/J)det man behöver för att kunna detektera informationen efter avspridning. (s. 70)

Ett annat sätt att utrycka störmarginalen: gränsen där förbindelsen precis fungerar och om man stör ytterligare en kanal så upphör kommunikationen. (s. 96)

36. En frekvenshoppare behöver vara ostörd över åtminstone 40% av frekvensbandet som den hoppar över. Frekvensbandet består av 100 kanaler. Hur många kanaler skall en bredbandstörare täcka för att vara optimal?

Svar: Optimalt för en störare är att blockera precis så många kanaler att förbindelsen bryts. Dvs den skall täcka 61 kanaler. (s. 96)

37. Att störa mot frekvenshopp är betydligt svårare än att störa en fixfrekvensförbindelse. Ange två orsaker till detta.

Svar: Vid frekvenshopp - då störaren inte vet frekvensen måste han ta till bredbandig störning. Om frekvensen är känd, kan han störa en kanal i taget.

Vid fixfrekvens - När den är känd kan den störas och energin räcker även till att störa andra kanaler. ( J.A.)

38.Varför kan man inte följestöra mot en mycket snabb frekvenshoppare?

Svar: Gångvägstiden för signalen från sändaren till inmätning, vidare till störutrustningen och till målet är med stor sannolikhet längre eller mycket längre än förbindelseavståndet trafiksändare till trafikmottagare. Denna gångvägsskillnad går aldrig att göra något åt och pekar på att förr eller senare kommer man att hoppa så snabbt att det även teoretiskt är omöjligt att följestöra. (s.92)

39. Du har valt ut en yta för störning. Ange skillnaden i vilka signaler som störs vid fjärrstörning i förhållande till närstörning.

Svar: Fjärrstörning koncentrerar sig på att blockera vissa förbindelsekanaler och försöker förhindra all kommunikation på dessa oberoende av vem som försöker att använda dem. (s. 45)

Närstörning fungerar på så sätt att den ökar brusnivån på platsen. Detta betyder att svaga inkommande  radiosignaler kommer att bli maskerade och omöjliga att upptäcka. Utgående trafik påverkas ej. (s. 94)