Historisk återblick

Optiska signaler

De första signalsystemen som fanns var handsignaler. På dagen användes signalflaggor och på natten användes signallykta. De åtföljdes av semaforerna. En semafor var en trä- eller järnstolpe med två vingar i toppen. En vinge för vardera riktning. När den vänstra vingen var i horisontellt läge betydde det ”stopp”. När vingen stod i 45 i förhållande till stolpen betydde det ”varsamt” och om vingen var i vertikalt läge betydde det ”allt väl”. Se figurer nedan.

”stopp”		 ”varsamhet”		    ”allt väl”	             Känningsskiva

Nattetid satte man signallyktor på semaforerna som visade rött ljus för ”stopp”, grönt ljus för ”varsamhet” och vitt ljus för ”allt väl”.

För att kunna bromsa tåget i tid om en huvudsignal visade ”stopp” behövde man någon sorts försignal som talade om hur huvudsignalen stod. 1884 kom känningsskivan som fungerade på det sättet att om huvudsignalen visade ”stopp” vreds skivan så att den stod mot tåget. Detta betydde att lokföraren skulle vara beredd att stanna tåget om huvudsignalen fortfarande visade ”stopp”. När känningsskivan visade ”allt väl” vreds skivan längs med spåret. För att försignalen skulle kunna förvarna lokföraren om huvudsignalens läge var man tvungen att placera den en bra bit från huvudsignalen vilket ledde till att den fick fjärrmanövreras med hjälp av elektricitet.

Alfred Nobel kom med en lösning till 1860- och 70-talens många olyckor. Lösningen hette förridaren och var en liten vagn som körde en viss sträcka framför loket. Om den körde på något föremål skickades en elektrisk signal, via kabel, till loket som automatiskt ströp ångan till cylindrarna vilket effektivt stoppade loket. Lösningen slog inte igenom, kanske på grund av problemen med kabeln som skulle förbinda vagnen och loket.

# Växlar och ställverk

För kunna köra tåg snabbt och säkert genom bangårdar och stationer krävs att växlarna i tågvägen ligger rätt redan innan infartssignalen omställs. Detta utfördes av tjänsteförrättande stins men kom att utföras av en säkerhetsanordning som med hjälp av ett ställverk med mekaniskt låsregister lade tågvägen rätt och låste fast växlarna.

För att öka säkerheten ytterligare centraliserade man omläggningen av växlar till ett par ställen på bangården. Signaler och växlar ställdes då om genom att man drog i en hävstång eller en vev som via linhjul och spännverk ställde om växeln eller signalen. En nackdel med dessa ställverk var att när tåget hade passerat infartssignalen så kunde signalen ställas till ”stopp” vilket medförde att en växlarna kunde ändras medan tåget fortfarande körde på tågvägen. Detta orsakade nästan alltid urspårningar. För att få bukt på detta problemet kunde man låsa växeln på mekanisk väg och sedan låsa upp växeln igen genom att stationsföreståndaren låser upp den med en nyckel. Man kunde även sätta en pneumatisk tidsförregling eller en tryckskena direkt på växeln.

För stationer med ett mera utbrett och invecklat spårsystem installerades elektriska ställverk. De var mer ekonomiska och kunde fås med både mekaniska- och elektriska låsregister. Det var även det första ställverket som visade en upplyst karta över bangården.

# Fjärrblockering

Nu när bangårdarna var relativt säkra började man titta på transportsträckorna mellan stationerna. För att man inte av misstag skulle ge klartecken för tåg till en sträcka som det redan fanns ett tåg på började man använda spårledningar. Spårledningarna fungerade så att om det redan fanns ett tåg på sträckan framför så var infartssignalen till den sträckan ställd på ”stopp”. Detta åstadkoms genom att man kopplade en strömkälla till rälsen, så att ena rälen fungerade som plusledning och den andra som minusledning. När det fanns ett tåg på sträckan ändrades strömkretsen eftersom strömmen tog vägen genom hjulaxlarna, och infartssignalen ställdes till ”stopp”. Denna tekniken används även vid plankorsningar, där bommarna fälls ner när tåget kommer in på den berörda sträckan.

Under mitten av 1930-talet kom det första CTC-systemet till Sverige. CTC, som står för Centralized Traffic Control, gjorde så att man kunde styra och övervaka en järnvägssträcka från ett centralt fjärrställverk. Alla ställverk och signaler inom järnvägssträckan styrdes av fjärrställverket vilket ledde till att man bättre kunde överblicka och dirigera tågtrafiken över ett större område som i sin tur ledde till en avsevärt förbättrad tågföring. Runt 1950 utvecklade   LM Ericsson en förbättrad version av CTC-systemet som SJ kom att kalla FJB, fjärrblockering. FJB var enbart uppbyggt av reläer och kunde styras från en knappsats i stället som förut av en manöverpanel. Nu har SJ gått över från FJB till EFJB, Elektronisk Fjärrblockering. EFJB styrs via datorer.

För att dagens tågtrafik ska kunna fungera som den gör idag räcker det dock inte med 70- och 80-talens säkerhetssystem utan det måste utvecklas något säkrare och mer effektivt. Detta säkerhetssystem har utvecklats och heter ATC.