ATC – Automatic Train Control

Inledning

Det som gör järnvägstrafiken till det minst energikrävande transportmedlet på land är den låga friktionen mellan räls och hjul. Denna låga friktion medför också ett stort problem nämligen långa accelerations- och bromssträckor, dålig backtagningsförmåga etc. Man kan säga att ett tåg som kör i 100 km/h har en bromssträcka som är 10 gånger längre än landsvägsfordons bromssträcka på torr asfalt. Kontentan av detta faktum är att inte ens ett vanligt tåg, än mindre ett snabbtåg, skulle kunna stanna på sin siktsträcka. Det är därför mycket viktigt att föraren i god tid får information om banans utseende och tillstånd så att han i alla fall får någon kilometer på sig att stoppa tåget vid en stoppsignal.

Information som föraren måste ha är bland annat kommande hastighets-begränsningar, restriktiva signaler och andra hastighetspåverkande faktorer. Dessa informationer ställer föraren samman till den hastighet (målhastighet) som tåget ska bromsas ner till. För att veta när och med vilken bromsstyrka tåget ska bromsas med måste föraren även känna till avståndet (målavståndet) till restriktionen (målpunkten).

För att kunna beräkna bromsinsättningen måste föraren även känna till förhållanden som påverkar bromssträckan ogynnsamt. Sådana förhållanden kan vara tågets bromsförmåga, väderlek, årstid och eventuell banlutning till mål-punkten.

Framme vid målpunkten måste föraren informeras om att han är framme och eventuellt också påminnas om att den förra målhastigheten nu är högsta tillåtna hastighet (takhastighet). Takhastigheten kan vara oförändrad under en lång tid, men den kan även ändras med täta intervall och hastighetshöjningar kan komma utan förvarning. Detta ställer ett stort krav på föraren som måste hålla reda på allt detta samtidigt, oberoende av andra avledande händelser.

Optiska signaler

Banans fasta information finns i en tabelluppsättning i linjeboken som föraren alltid har med sig på färden. I boken ges en beskrivning av linjen och dess fasta restriktioner. De exakta avstånden till restriktionerna finns utmed banan i form av km-tavlor. De mest förekommande tavlorna är:

- Hastighets tavla med, för linjen, högsta tillåtna hastighet.

- Orienteringstavlor som ger målavståndet 1000 – 3000 meter till den angivna målhastigheten.

Tillfälliga fasta restriktioner, exempelvis vid banarbeten, anges med veckoorder eller andra order men även på tillfälliga tavlor utmed banan. Veckoorderna är på väg ut ur SJ:s system för att ersättas med datoriserade order där orderna alltid är de mest aktuella. Ordern får föraren när han börjar passet istället för som det var tidigare var att alla veckoorder kom ut på fredagarna. Om en ny order skulle komma till på lördagen skulle det dröja till nästa fredag innan den kom med i veckoordern. Under tiden fick man gå ut med ordern till varje enskilt tåg som trafikerade sträckan.

Restriktioner som ständigt ändras delges föraren genom ljussignaler utmed banan. De kan, beroende av den information de lämnar, delas in i dessa kategorier:

- Signaler med information om enbart målhastigheter, försignaler.

- Signaler med information om enbart takhastigheter, huvudsignaler.

- Signaler med information om både aktuell takhastighet och kommande restriktiv målhastighet, kombinerade signaler. Till denna gruppen hör även dvärgsignalerna.

Försignaler är oftast uppställda på minst 1000 meters bromsavstånd till huvudsignalen. Vid placerandet av försignalerna har man även tagit hänsyn till eventuell banlutning till målpunkten. Försignalerna är alltså placerade så att tågen vid takhastigheten ska klara av att stanna till målpunkten. Vid kombinerade signaler finns försignalen på ett avstånd till målpunkten som är längre än bromssträckan. Därför finns det en försignaltavla vid platsen där tågen måste börja bromsa för att kunna stanna vid målpunkten.

Tågets egenskaper

För att kunna framföra tåget på ett säkert sätt måste föraren känna till några av tågets egenskaper. Dessa egenskaper är:

- Tågets retardationsförmåga (bromstalet)

- Bromssystemets fördröjningstid vid ansättning

- Högsta tillåtna hastighet för det ogynnsammaste fordonet i tåget.

- Högsta tillåtna hastighet med hänsyn till tågets bromsförmåga och normalt försignalavstånd

- Tågets längd

Alla uppräknade egenskaper beror på tågets sammansättning och varierar från tåg till tåg. Föraren får dessa uppgifter genom separat order eller tid-tabellsboken.

ATC-systemet

Vad är ATC och varför används det?

ATC är en engelsk förkortning som står för ”Automatic Train Control”, på svenska har det blivit översatt till ”Automatiskt tågskydd”. ATC definieras som: ”En automatisk utrustning varmed information som är väsentlig för tågs framförande, på säkert sätt överförs mellan bana och dragfordon och presenteras för föraren. Om tågets hastighet ej anpassas till det som föreskrivs av ATC-beskedet, tvångs-bromsas tåget automatiskt.” Definieringen kan förenklas genom dessa punkter:

- Baninformation överförs till dragfordonet.

- Informationen lagras och visas för föraren som därigenom får hjälp med att komma ihåg föregående signal/tavla.

- Förarens åtgärder övervakas.

- Om nödvändigt bromsas tåget automatiskt.

Det finns ett antal orsaker till varför ATC infördes i Sverige. Några av dessa kommer här:

- ATC höjer säkerheten. Om något händer lokföraren, eller om han blir distraherad finns ATC där som en extra försäkring. ATC skyddar inte minst lokföraren som sitter på den mest utsatta platsen i hela tåget.

- ATC gör att han kan köra snabbare utan att säkerheten tar stryk av den högre hastigheten. I hastigheter över 160 km/h susar de optiska signalerna så snabbt att föraren knappt hinner uppfatta vad signalen visar. ATC presenterar informationen för föraren på en display framför honom samtidigt som skylten susar förbi.

Högre hastigheter ger längre broms- och reaktionssträckor med tillhörande högre risker. ATC vet långt i förväg vilka restriktioner som gäller och presenterar avståndet till målpunkten för föraren som lugnt kan bromsa i tid.

Dagens optiska signaler klarar inte av att ge tillräcklig information (hastig-hetsbesked) till föraren, vilket ATC klarar av. Skulle man bygga till de optiska signalerna skulle det bara göra signalerna mer svårtolkade.

- ATC hjälper förarna att komma ihåg. I trafikstarka områden är infor-mationsmängden så stor att förarna inte kan tillgodogöra sig informationen på ett säkert sätt. ATC hjälper till och ”kommer ihåg” åt föraren.

- ATC förenklar uppgraderingar. I och med ATC kan nya hastigheter signaleras till tågen utan komplicerade ombyggnader av signalsystemet. Man kan enkelt införa såväl nya högre hastigheter som nya mellanhastig-heter som ex. ”vänta 70”.

Vilken information överför ATC?

För att körning med ATC ska bli mindre restriktiv än utan ATC måste ATC få samma information som föraren får via de optiska signalerna. Den information ATC kan ta emot är:

- Den information som visas i optiska signaler längs med banan.

- Den information som skulle visats om signalsystemet hade byggts ut med hänsyn till nya hastighetsnivåer och målavstånd.

- Information via tågradion.

- Del av den information som finns i linjeboken.

ATC kan även ta emot:

- Takhastigheter, inklusive stopp, från huvud- och dvärgsignaler.

- Målhastigheter från försignal, kombinerade signaler och huvuddvärg-signaler.

- Takhastighet från hastighetstavlor.

- Målhastighet från orienteringstavlor.

- Målavstånd mellan för- och huvudsignal (även över flera blocksträckor) respektive mellan orienterings- och hastighetstavla.

- Vid behov, lutning till målpunkten.

- Kanalnummer och positionsinformation för tågradio.

- Via tågradio kan positionsinformation och ändrad målhastighet avseende en bestämd signalpunkt överföras.

Tåguppgifter som är av betydelse för tågets säkra framförande kan matas in i ATC-systemet på två sätt. Antingen kan det vara fast information som gör att tåget alltid körs med ett visst sorts fordon, eller så kan man mata in informa-tionen på förarpanelen innan start (se figur nedan). De uppgifter som matas in är:

- Hastighetsmätarutväxling

- Bromsuppgifter

- Tåglängd

- Tågets högsta tillåtna hastighet

- Tågets beroende av banegenskaper, t ex kurvor, lågbäriga broar etc.

ATC - panelen

Kort om markutrustning

För att fungera behöver inte markutrustningen inte någon separat ström-försörjning. Detta är i och för sig praktiskt vid exempelvis hastighetstavlor som inte behöver någon ström, men det är också en säkerhetsmässig nödvändighet för att kunna fungera vid exempelvis strömavbrott. Energin som behövs fås istället från loket vid passagen.

Informationen överför från ”informationspunkter” längs banan till tåget. En informationspunkt betår av minst två baliser. Antennen under loket sänder hela tiden ut en söksignal som dels energiförsörjer baliserna och dels avtvingar baliserna sin information. Informationen sänds till loket i form av ett telegram. Telegrammet sänds flera gånger under en balispassage. I hastigheter upp till 500 km/h kan en balis under passage avge ett meddelande två gånger. Överföringen hindras inte av snö, is eller vatten på baliserna.

Eftersom informationspunkterna är belägna vid signaler, hastighetstavlor etc kan inte informationen ändras mellan två informationspunkter. Tåget måste därför köra på gammal information fram till nästa informationspunkt även om informationen är föråldrad. Om föraren exempelvis ser en signalväxling från stopp till kör måste han ändå fortsätta med låg hastighet eller till och med fortsätta bromsa in till låg hastighet som om signalen fortfarande stod i stopp för att efter att ha passerat signalen kunna öka hastigheten. Denna nackdel beror på ATC-systemets punktformighet men med hjälp av en repeterbalis kan man enkelt åtgärda problemet.

Radioinformation och radioblock

Det nya ATC-programmet är förberett för överföring av signalbesked via radio. Genom detta kan restriktiva försignalsbesked ändras så fort den försig-nalerade huvudsignalen har ändrats. Eftersom varje försignal har ett unikt nummer kommer tåget vid passage av försignal att sända en positionsrapport som talar om för systemet var tåget befinner sig. Om försignalen var restriktiv kommer den att hävas genom radioinformation så fort signalen ändras.

Vid radioblock finns det varken ställverk eller ljussignaler utmed linjen. Istället sköts allt av en dator, blockcentral, som sänder ”signalinformation” till tågen på banan. Information om belagda spåravsnitt sänds på samma sätt från respektive tåg till blockcentalen. För att blockcentralen ska veta var tågen befinner sig finns det utmed banan nummerbaliser som var och en har en unik identitet. Övergången till och från radioblock sker automatiskt varför det är möjligt att utrusta vanliga stationer med konventionell signalering med radioblock och på så sätt höja kapaciteten på linjen.

Säkerhet

Eftersom lokutrustningen tar hänsyn till alla nödvändiga omständigheter betyder det att lokutrustningen kan reagera olika vid två identiska situationer. Exempelvis så fungerar ATC så att föraren inte uppmärksammas på en kommande restriktion förrän det är dags att börja bromsa. Om föraren kör ett långsammare tåg behöver han inte börja bromsa på samma punkt som ett snabbare tåg utan han kan börja bromsa senare eftersom han inte behöver lika lång bromssträcka. ATC fungerar på samma sätt för olika bromsförmågor eller vid hastighetshöjningar med olika tåglängder.

Säkerheten i ATC-systemet kräver att hastigheten sänkts till ofarligt värde före varje restriktion, framför varje stoppsignal till praktiskt taget stopp och om man trots allt skulle passera stoppsignalen till stopp (nödbroms). Med ATC-systemet kan tåg komma att framföras mer restriktivt än utan ATC eftersom de flesta toleranser i systemet har lagts åt det säkra hållet.

ATC-systemet är ett så kallat ”Fail Safe” system vilket innebär att utrustningen är utförd att inget fel, vare sig i ban- eller fordonsutrustning, kan utan att larmas leda till att tåget vid något tillfälle kan framföras med högre hastighet än om utrustningen hade varit felfri.

Banutrustning

Själva banutrustningen består av kodare och baliser. Kodarna känner av informationen i signalerna och vidarebefordrar den till baliserna. Baliserna utgör sändare som vidd passage sänder ett telegram till fordonsutrustningen. Vid datorställverk skapas baliskoderna redan i den centrala datorn och sänds via utdelarna till baliserna.

Det krävs minst två baliser för att skapa en informationspunkt. Anledningen till detta är:

- Dels säkerhetsskäl (en balis kanske går sönder)

- Dels för att fordonsutrustningen skall kunna avgöra om informationspunkten gäller den aktuella körriktningen eller den motsatta

- Dels för att kunna öka informationsmängden.

Informationspunkterna placeras vid signaler, tavlor och på övriga platser där information behöver föras över till tåget.

Fordonsutrustning

Fordonsutrustningen består av antenn, elektronikenhet som innehåller både transmissionsutrustning och en mikrodator och två förarpaneler.

Fordonselektroniken är ansluten till:

- Ventiler för påverkan av dragfordonets bromssystem

- En tryckgivare som mäter huvudledningstrycket i bromssystemet

- Dragfordonets hastighetsmätarsystem

- Kontakter i fram/backvals

ATC-system kopplas in automatiskt när föraren lägger környckeln i fram-, back- eller 0-läget.

Olika typer av dragfordon kan vara olika utrustade. Den vanligaste loktypen, Rc, har en antenn som är placerad mitt under loket. Om dragfordonet är långt utrustas dessa fordon med två antenner för att antennen inte ska kommer för långt bak. I tåg av typen X2000 med en förarplats i vardera ändan av tåget måste också två antenner användas, men i den typen av fordon finns det även två helt skilda elektronikenheter.

Elektronikenheten

Det förekommer två olika fabrikat av elektronikenheten hos SJ. Den ena är utvecklad av AT Signals System och den andra av AdTranz Signal. De är helt kompatibla med varandra men de arbetar på lite olika sätt.

AdTranz Signal

I AdTranz Signals system är programmet uppbyggt på dubbelprogram-mering. Det vill säga att när programmet skapades satt två stycken programmerarlag åtskilda och programmerade sin version av programmet så säkert som möjligt. De två programmen fungerar likadant men det ena programmet arbetar med inverterad och/eller spegelvänd data.

Resultaten från de båda programmen jämförs kontinuerligt med hjälp av ett jämförelseprogram. För att accepteras måste alltid delresultat eller slutresultat stämma överens. Eftersom båda programmen och jämförelse-programmet används under drift kommer all indatan från ATC-systemet att provas av två olika program. Principen med två program är att ett fel i det ena programmet orsakar stopp eftersom de båda programmens resultat inte överensstämmer med varandra.

AdTranz Signal bygger sin elektronikenhet på Intels 80186 processor, alltså samma typ av processor som de moderna PC använder.

AT Signal System

AT Signal Systems system bygger på tre mikrodatorer som bygger på Motorolas M68HC11 processor. Systemet tillåter att en av datorerna är sönder för att säkerheten ska kunna hållas på en hög nivå. Datorerna arbetar alla mot samma program. Precis som i AdTrans Signals system jämförs resultaten från datorerna och stämmer de inte överens betyder det att två datorer är sönder och färden måste avbrytas.